2Η ΠΡΟΟΔΟΣ 1Ο ΘΕΜΑ – ΕΠΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12			                           9 Φεβρουαρίου 2021

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες αποτελεσμάτων και να επικολληθούν οι φωτογραφίες από τις χειρόγραφες λύσεις. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα 2Π_1Θ_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class.

Στο σύστημα, συνδέται αναλογική-ολοκληρωτική-διαφορική ρύθμιση, με συντελεστή ενίσχυσης Κc  (mV/mV), διαφορικό χρόνο τD (min) και ολοκληρωτικό χρόνο τΙ (min). Ο συντελεστής ενίσχυσης του θεμοστοιχείου είναι Μ (mV/oC) και η απόκριση του θεωρείται ακαριαία. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά  C mV μεταβάλει την έξοδο του τελικού στοιχείου ρύθμισης κατά F mA. Μεταβολή κατά 1 mA στην έξοδο του τελικού στοιχείου ρύθμισης, μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά H (kcal/min). Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί η θερμοκρασία στην έξοδο της δεξαμενής μετά από t (min), για βηματική μεταβολή S (oC) της θερμοκρασίας της παροχής εισόδου. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC. Να μην χρησιμοποιηθεί Heaviside.

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | m3 |
| w | 200 | 100 | 100 | 1000 | 250 | 200 | 500 | 200 | 50 | 100 | lt/min |
| θοs | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | oC |
| θ1s | 80 | 85 | 65 | 60 | 90 | 60 | 55 | 75 | 45 | 50 | oC |
| Kc | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | mV/mV |
| τD | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | min |
| τΙ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | min |
| Μ | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | mV/oC |
| C | 200 | 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 25 | 50 | mV |
| F | 50 | 400 | 400 | 50 | 20 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 | mA |
| H | 100 | 10 | 40 | 20 | 50 | 500 | 25 | 10 | 100 | 50 | kcal/min |
| S | 5 | -20 | 10 | 2 | -1 | -10 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | oC |
| t | 10 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 20 | min |

AM: 9

Μόν. κατ.:	qs + ρ*w*Cp*(θos – θ1s) = 0  qs = 1000*0,1*1*(50-25) = 2500 kcal/min

δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 25 oC		Τ1 = θ1 – 50 oC 		Q = q – 2500 kca/min

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + To(s)

τ1 = V1/w = 1/0,1 = 10 min

ρ*w*Cp = 1000*0,1*1 kcal/minoC   1/(ρ*w*Cp) = 0,01 oCmin/kcal

T1(s) = 0,01*Q(s)/(10s + 1) + To(s)/(10s + 1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 			θερμοκρασία στη δεξαμενή:	Τ1, oC

Έξοδος:				μέτρηση θερμοκρασίας, mV:	M = m1 – m1s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T1m(s)/M(s) = 2/(1 + τm*s)

Ακαριαία απόκριση, τm= 0:	T1m(s)/T1(s) = 2

Ρυθμιστής PΙD: 		Είσοδος: 			ρυθμιστικό σφάλμα, mV:	ε = MR – M

Έξοδος:				διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s + 1/(τI*s))

Kc = 1 mV/oC	τD = 1 min   τI = 2 min

V(s)/ε(s) = 1*(1 + s + 0,5/s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 			διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Έξοδος:				ηλεκτρικό ρεύμα:		Ι = i – is

Συνάρτηση Μεταφοράς:	I(s)/V(s) = Kf/(1 + τf*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τf = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kf = 100/50 =  2 mA/mV										I(s)/V(s) = 2

Παροχή Θερμότητα:	Είσοδος: 			ηλεκτρικό ρεύμα:		I = i – is

Έξοδος:				Θερμότητα:			Q = q – qs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/I(s) = Kh/(1 + τh*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τh = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kh = 50/1 =  50 (kcal/min)/mA									Q(s)/I(s) = 50

Διάγραμμα βαθμίδων:

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T1(s)T0(s)=1(10s+1)1+2*2*50*0,01*1*(1+ s+0,5/s)(10s+1)=1(10s+1)(10s+1)(10s+1)+2+2s+1/s(10s+1)=112s+3+1/s=112s+3+1/s=s12s2+3s+1

τ = 12^0,5 = 3,464	2*ζ*τ = 3  ζ = 3/(2*3,464) = 0,433

Βηματική Μεταβολή:	θο(t) = 15 + θοs  To(t) = 15  To(s) = 15/s

Λόγω του s στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος ρύθμισης, η απόκριση στη βηματική 15/s θα ισοδυναμεί με απόκριση σε κρουστική μεγέθους 15*1 = 1 και την Εξίσωση 7.32 για κρουστική απόκριση με ζ < 1:

Τ120= 15*1τ*11- ζ2*exp-ζ*tτ*sintτ1- ζ2=

=15*13,464*11- 0,4332*exp-0,433*203,464*sin203,4641- 0,4332 =  -0,348 oC

t1(20) = 50 – 0,348 = 49,652 oC

AM: 7

Μόν. κατ.:	qs + ρ*w*Cp*(θos – θ1s) = 0  qs = 1000*0,2*1*(75-25) = 10.000 kcal/min

δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 25 oC		Τ1 = θ1 – 75 oC 		Q = q – 2500 kca/min

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + To(s)

τ1 = V1/w = 1/0,2 = 5 min

ρ*w*Cp = 1000*0,2*1 kcal/minoC   1/(ρ*w*Cp) = 0,005 oCmin/kcal

T1(s) = 0,005*Q(s)/(5s + 1) + To(s)/(5s + 1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 			θερμοκρασία στη δεξαμενή:	Τ1, oC

Έξοδος:				μέτρηση θερμοκρασίας, mV:	M = m1 – m1s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T1m(s)/M(s) = 4/(1 + τm*s)

Ακαριαία απόκριση, τm= 0:	T1m(s)/T1(s) = 4

Ρυθμιστής PΙD: 		Είσοδος: 			ρυθμιστικό σφάλμα, mV:	ε = MR – M

Έξοδος:				διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s + 1/(τI*s))

Kc = 1 mV/oC	τD = 2 min   τI = 1 min

V(s)/ε(s) = 1*(1 + 2s + 1/s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 			διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Έξοδος:				ηλεκτρικό ρεύμα:		Ι = i – is

Συνάρτηση Μεταφοράς:	I(s)/V(s) = Kf/(1 + τf*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τf = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kf = 50/100 =  0,5 mA/mV									I(s)/V(s) = 0,5

Παροχή Θερμότητα:	Είσοδος: 			ηλεκτρικό ρεύμα:		I = i – is

Έξοδος:				Θερμότητα:			Q = q – qs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/I(s) = Kh/(1 + τh*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τh = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kh = 10/1 =  10 (kcal/min)/mA									Q(s)/I(s) = 10

Διάγραμμα βαθμίδων:

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T1(s)T0(s)=1(5s+1)1+4*0,5*10*0,005*1*(1+ 2s+1/s)(5s+1)=1(5s+1)(5s+1)(5s+1)+0,1+0,2s+0,1/s(5s+1)=15,2s+1,1+0,1/s=1052s+11+1/s=10s52s2+11s+1

τ = 52^0,5 = 7,211	2*ζ*τ = 11  ζ = 11/(2*7,211) = 0,763

Βηματική Μεταβολή:	θο(t) = 1 + θοs  To(t) = 1  To(s) = 1/s

Λόγω του s στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος ρύθμισης, η απόκριση στη βηματική 1/s θα ισοδυναμεί με απόκριση σε κρουστική μεγέθους 1*10 = 10 και την Εξίσωση 7.32 για κρουστική απόκριση με ζ < 1:

Τ115= 10*1τ*11- ζ2*exp-ζ*tτ*sintτ1- ζ2=

=10*17,211*11- 0,7632*exp-0,763*157,211*sin157,2111- 0,7632 =  0,428 oC

t1(15) = 75 + 0,428 = 75,428 oC

AM: 3

Μόν. κατ.:	qs + ρ*w*Cp*(θos – θ1s) = 0  qs = 1000*1*1*(60-30) = 30.000 kcal/min

δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 30 oC		Τ1 = θ1 – 60 oC 		Q = q – 1500 kca/min

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + To(s)

τ1 = V1/w = 5/1 = 5 min

ρ*w*Cp = 1000*1*1 kcal/minoC   1/(ρ*w*Cp) = 0,001 oCmin/kcal

T1(s) = 0,001*Q(s)/(5s + 1) + To(s)/(5s + 1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 			θερμοκρασία στη δεξαμενή:	Τ1, oC

Έξοδος:				μέτρηση θερμοκρασίας, mV:	M = m1 – m1s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T1m(s)/M(s) = 4/(1 + τm*s)

Ακαριαία απόκριση, τm= 0:	T1m(s)/T1(s) = 4

Ρυθμιστής PΙD: 		Είσοδος: 			ρυθμιστικό σφάλμα, mV:	ε = MR – M

Έξοδος:				διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s + 1/(τI*s))

Kc = 1 mV/oC	τD = 2 min   τI = 1 min

V(s)/ε(s) = 2*(1 + s + 1/s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 			διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Έξοδος:				ηλεκτρικό ρεύμα:		Ι = i – is

Συνάρτηση Μεταφοράς:	I(s)/V(s) = Kf/(1 + τf*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τf = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kf = 50/200 =  0,25 mA/mV									I(s)/V(s) = 0,25

Παροχή Θερμότητα:	Είσοδος: 			ηλεκτρικό ρεύμα:		I = i – is

Έξοδος:				Θερμότητα:			Q = q – qs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/I(s) = Kh/(1 + τh*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τh = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kh = 20/1 =  20 (kcal/min)/mA									Q(s)/I(s) = 20

Διάγραμμα βαθμίδων:

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T1(s)T0(s)=1(5s+1)1+4*0,25*20*0,001*2*(1+ s+1/s)(5s+1)=1(5s+1)(5s+1)(5s+1)+0,04+0,04s+0,04/s(5s+1)=15,04s+1,04+0,04/s=25126s+26+1/s=25s126s2+26s+1

τ = 126^0,5 = 11,225	2*ζ*τ = 26  ζ = 26/(2*11,225) = 1,158

Βηματική Μεταβολή:	θο(t) = 2 + θοs  To(t) = 2  To(s) = 2/s

Λόγω του s στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος ρύθμισης, η απόκριση στη βηματική 2/s θα ισοδυναμεί με απόκριση σε κρουστική μεγέθους 2*25 = 50 και την Εξίσωση 7.36 για κρουστική απόκριση με ζ > 1:

T125= 50*1τ*1ζ2-1*exp-ζ*tτ*sinhtτ ζ2-1=

=50*111,225*11,1582-1*exp-1,58*2511,225*sinh2511,2251,1582-1 =  0,983 oC

θ1(25) = 60 + 0,983 = 60,983 oC

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qs | 11000 | 5500 | 3000 | 30000 | 16250 | 7000 | 15000 | 10000 | 1000 | 2500 |  |
| Συνάρτηση μεταφοράς διεργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τ1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 36 | 10 | 4 | 5 | 60 | 10 |  |
| pwCp | 200 | 100 | 100 | 1000 | 250 | 200 | 500 | 200 | 50 | 100 |  |
| Qnom1 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | 0,01 |  |
| s coef2 | 15 | 50 | 40 | 5 | 36 | 10 | 4 | 5 | 60 | 10 |  |
| Const3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Συναρτήσεις μεταφοράς στοιχείων του συστήματος ρύθμισης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| thermocouple | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| Τελικό Στοιχείο | 0,25 | 100 | 2 | 0,25 | 0,1 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 4 | 2 |  |
| Παροχή θερμότητας | 100 | 10 | 40 | 20 | 50 | 500 | 25 | 10 | 100 | 50 |  |
| Numerator4 | 4 | 0,1 | 0,125 | 25 | 12,5 | 0,2 | 40 | 10 | 0,125 | 1 |  |
| τ 2 | 76 | 9 | 9 | 126 | 454 | 4 | 162 | 52 | 11,5 | 12 |  |
| 2ζτ | 8 | 4,1 | 2,125 | 26 | 14,5 | 2,2 | 41 | 11 | 2,125 | 3 |  |
| τ | 8,718 | 3,000 | 3,000 | 11,225 | 21,307 | 2,000 | 12,728 | 7,211 | 3,391 | 3,464 |  |
| ζ | 0,459 | 0,683 | 0,354 | 1,158 | 0,340 | 0,550 | 1,611 | 0,763 | 0,313 | 0,433 |  |
| Ισοδύναμη παλμική | 20,000 | -2,000 | 1,250 | 50,000 | -12,500 | -2,000 | 20,000 | 10,000 | 1,250 | 15,000 |  |
| T1(t) | 1,299 | -0,274 | 0,247 | 0,983 | -0,227 | -0,263 | 0,408 | 0,428 | 0,241 | -0,348 |  |
| t1(t) | 81,299 | 84,726 | 65,247 | 60,983 | 89,773 | 59,737 | 55,408 | 75,428 | 45,241 | 49,652 |  |

1 Αριθμιτής του όρου της παρεχόμενης θερμότητας (μετατροπέας μονάδων)		2 Συντελεστής του s	3 Σταθερός όρος παρονομαστή

4 Συντελεστής του s στον αριθμητή της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος ρύθμισης.

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)