ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8.1

Δεδομένα: ρ = 1 kg/lt, Cp = 4,184 kJ/kgoC, wi = wo = 200/60 = 3,333 lt/sec

Στη μόνιμη Κατάσταση:

qs+ ρ*wi*Cp*θis-θref- ρ*wi*Cp*θs-θref= 0

qs+ ρ*wi*Cp*θis-θs= 0   qs = -1*3,333*4,184*(60-80) = 278,9 kJ/s (kW)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

qt+ρ*wi*Cp*θit-θref-ρ*wi*Cp*θt-θref= ρ*Cp*Vdθtdt         	kJ/sec

ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

qs+ρ* wi*Cp*θis-θref- ρ*wi*Cp*θs-θref= ρ*Cp*Vdθsdt=0       		kJ/sec

ΑΦΑΙΡΩ:  (qt-qs)+ρ*wi*Cp*θit-θis-ρ*wi*Cp*θt-θs= ρ*Cp*Vd(θt-θs)dt   	kJ/sec

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs 		= q(t) – 278,9			kJ/s

Ti(t) = θi(t) – θis		= θi(t) – 60			oC

T(t) = θ(t) – θs		= θ(t) – 80 			oC

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Qt+ρ*wi*Cp*Tit-ρ*wi*Cp*T(t)= ρ*Cp*VT(t)dt  1ρ*wi*CpQt+Ti(t)-T(t)= VwiT(t)dt

τ = V/wi = 1000/200 = 5 min (= 300 sec)

1ρ*wi*Cp=11*3,333*4,184=114  oCkW

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE

114Qt+Ti(t)-T(t)= τT(t)dt  114Qs+Ti(s)-T(s)= 5sT(s)  114Qs+Ti(s)=(5s+1)T(s)

Ts=1145*s+1Qs+15s+1Tis=[114Qs+Tis]15s+1

(α) Βηματική διαταραχή της θi από 60 σε 70 oC

θi(t) = 10 + θs  θi(t) – θs = 10  Ti(t) = 10  Ti(s) = 10/s

Ts=10s5s+1 = As+B5s+1			A = 105*0+1=10	B = 10-15=-50

Ts= 10s-505s+1=10s-10s+0,2   T(t) = 10 + 10*exp(-t/5)

(β) Βηματική διαταραχή της q κατά 42 kW

q(t) = 42 + qs  q(t) – qs = 42  Q(t) = 42  Q(s) = 42/s

Ts=4214s5s+1= 3s5s+1=As+B5s+1 		A = 35*0+1=3		B = 3-15=-15

Ts= 3s-155s+1=3s-3s+0,2   T(t) = 3 + 3*exp(-t/5)

(γ) Βηματική διαταραχή και της θi από 60 σε 70 oC και της q κατά 42 kW

Ts=3s5s+1+10s5s+1=3s-3s+0,2+10s-10s+0,2= 13s-133s+0,2

T(t) = 13 + 13*exp(-t/5)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8.4

Το παράδειγμα 8.4, δεν λύνεται με τη μέχρι στιγμής μεθοδολογία και είναι εκτός ύλης.