Στο δοχείο πλήρους ανάμιξης και σε χρόνο t = 0 min, η συγκέντρωση Cin μεταβάλλεται από 5 σε  6 gr/lt. Να βρεθεί η διαφορική συνάρτηση που περιγράφει τη μεταβολή της συγκέντρωση Cout με το χρόνο και να λυθεί κατά Laplace. Η ογκομετρική παροχή στην είσοδο είναι qin = 10 lt/min (=qout = q) και ο όγκος του δοχείου V = 80 lt.

V/q = 8 min, ο υδραυλικός χρόνος παραμονής ή χρόνος απόκρισης

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Είσοδος συστατικού – έξοδος συστατικού = συσσώρευση συστατικού

qin*Cin – q*Cout = V*dCout/dt  10*6 – 10*Cout = 80*dCout/dt  8dCout/dt + Cout = 6	με οριακή συνθήκη:

Cout(0) = 5 gr/lt

(το Cin είναι 6 gr/lt, γιατί ο χρόνος t = 0 min, είναι ο χρόνος που γίνεται η μεταβολή

και το ισοζύγιο αφορά το σύστημα μετά τη μεταβολή)

Cout είναι η συγκέντρωση μέσα στο δοχείο και στην έξοδο του (είναι ίδιες γιατί το δοχείο είναι πλήρους ανάμιξης). Η Cout είναι και η συνάρτηση της οποίας τη μεταβατική συμπεριφο-ρά ψάχνουμε. Της συνάρτησης Cout θέλουμε το Laplace. Οπότε χρειαζόμαστε την τιμή της σε t = 0.

Διαφορική που δείχνει τον τρόπο μετάβασης

Laplace της διαφορικής

Cout(0) = 5 gr/lt

8*(sCout(s) – 5) + Cout(s) = 6/s   8sCout(s) – 40 + Cout(s) = 6/s

Cout(s)(8s + 1) = 6/s + 40  Couts= 6s(8s+1)+ 40(8s+1)   			(1)

Στο χρόνο ακριβώς 0 που συμβαίνει η διαταραχή στην είσοδο, η Cin έχει πάρει τη νέα τιμή 6 gr/lt , ενώ η Cout δεν έχει ακόμη προλάβει να μεταβληθεί και έχει ακόμη την αρχική της τιμή 5 gr/lt.

Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace:

6s(8s+1)= Αs+ Β8s+1			Α=  68*0+1=6

Β=  6-1/8=-48

Άρα:

6s(8s+1)= 6s- 488s+1

Από την (1):

Couts= 6s- 488s+1+ 408s+1= 6s- 88s+1 = 6s- 1s+1/8

Κατά την αντιστροφή του μετασχηματισμού Laplace, θα πρέπει ο συντελεστής του s στον παρονομαστή, να είναι ίσος με τη μονάδα

Αντιστροφή του μετασχηματισμού Laplace:

Cout(t) = 6 – exp(-t/8)