ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 πτυχιακή						                                                          7 Ιουνίου 2021

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α2επ_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Στο δοχείο πλήρους ανάμιξης και σε χρόνο t = 0 min, η θερμοκρασία θο μεταβάλλεται βηματικά από 40 σε  Β oC. Να βρεθεί η διαφορική συνάρτηση που περιγράφει τη μεταβολή της θερμοκρασίας θ1 με το χρόνο, να εισαχούν οι μεταβλητές απόκλισης, να μετασχηματιστεί κατά Laplace και να γίνει ο αντίστροφος μετασχηματισμός. Να υπολογιστεί η θερμοκρασία εξόδου θ1 σε χρόνο t min, μετά τη βηματική διαταραχή. (η λύση χρειάζεται HEAVYSIDE). Η πυκνότητα του νερού είναι ρ = 1 kg/lt και η θερμοχωρητικότητα του νερού είναι Cp = 1 kcal/kg.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Λήγοντας ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α, lt/min | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 |
| Β, οC | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Γ, lt | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 20 | 60 | 80 |
| t, min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| συνάρτηση μεταφοράς Τ1/Το = kp/(τs+c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 |
| c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| βηματική μεταβολή |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αριθμητής | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| HEAVISIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| B | -50 | -50 | -75 | -200 | -500 | -180 | -105 | -80 | -540 | -400 |
| T1(t) | 0,476 | 3,297 | 6,768 | 6,594 | 5,530 | 18,964 | 31,606 | 39,267 | 23,744 | 5,875 |
| θ1(t) | 40,476 | 43,297 | 46,768 | 46,594 | 45,530 | 58,964 | 71,606 | 79,267 | 63,744 | 45,875 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΑΜ 0

Ισοζύγιο ενέργειας:

qο*ρ*Cp*(θο(t)-θref) – qο*ρ*Cp*(θ1(t)-θref) = ρ*Cp*V*d(θ1(t)-θref)/dt

- 5*(θο(t)-θref) – 5*(θ1(t)-θref) = 50*dθ1(t)/dt 				(1)

Ισοζύγιο ενέργειας στην αρχική μόνιμη κατάσταση (δηλαδή σε t = 0):

5*(θοs-θref) – 5*(θ1s-θref) = 50*dθ1s/dt				(2)

όπου: 	θοs η θερμοκρασία εισόδου στην αρχική μόνιμη κατάσταση (θοs = 40 οC)

θ1s η θερμοκρασία εξόδου στην αρχική μόνιμη κατάσταση (θ1s = 40 οC)

(δηλαδή ο δείκτης s σημαίνει «μόνιμη κατάσταση» (steady state))

Αφαιρώ την (2) από την (1):

5*(θο(t)-θοs) – 5*(θ1(t)-θ1s) = 50*d(θ1(t) – θ1s)/dt				(3)

Ορίζω τις μεταβλητές απόκλισης:		Το(t) = θο(t) – θοs = θο(t) – 40	οC

Τ1(t) = θ1(t) – θ1s = θ1(t) – 40	οC

και τις αντικαθιστώ στην (3), οπότε η (3) γίνεται:

5*To(t) – 5*T1(t) = 50*dT1(t)/dt

Μετασχηματίζουμε κατά Laplace

To(t) – T1(t) = 10*dT1(t)/dt	 	To(s) – T1(s) = 10*s*T1(s)

Το(s) = Τ1(s)(10s+1)  T1(s)/Το(s) = 1/(10s+1)				(4)

Μετασχηματισμός laplace της διαταραχής εισόδου:

θο(t) = 5 + θοs  θο(t) – θοs = 5  To(t) = 5  To(s) = 5/s			(5)

Αντικαθιστώ την (5) στην (4) και κάνω ανάλυση σε μερικά κλάσματα και HEAVYSIDE:

T1(s) = 5/s(10s+1) = A/s + B/(10s + 1)		A = 5/1 = 5		B = 5/(-1/10) = -50

Οπότε προκύπτει:		T1 = 5/s – 50/(10s + 1)

Αντιστρέφω το μετασχηματισμό Laplace

(κατά την αντιστροφή αυτή, ο συντελεστής του s στον παρονομαστή θα πρέπει να γίνει ίσος με 1)

Τ1(s) =  5/s – 5/(s + 1/10) 	 	T1(t) 	= 5 – 5*exp(-t/10)

ΑΜ 9

qo(t) = q1(t) = qos = q1s = q = 10

q*ρ*Cp*(θο(t)-θref) – q*ρ*Cp*(θ1(t)-θref) = ρ*Cp*V*d(θ1(t)-θref)/dt  10*(θο(t)-θref) – 10*(θ1(t)-θref) = 80*dθ1(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:							 10*(θοs-θref) – 10*(θ1s-θref) = 80*dθ1s/dt

μεταβλητές απόκλισης:		Το(t) = θο(t) – θοs = θο(t) – 40	οC

Τ1(t) = θ1(t) – θ1s = θ1(t) – 40	οC

10*To(t) – 10*T1(t) = 80*dT1(t)/dt  To(t) – T1(t) = 8*dT1(t)/dt	 To(s) – T1(s) = 8*s*T1(s)  Το = Τ1(8s+1)

T1/Το = 1/(8s+1)

Μετασχηματισμός laplace της διαταραχής εισόδου:	θο(t) = 50 + θοs  θο(t) – θοs = 50  To(t) = 50  To(s) = 50/s

T1 = 50/s(8s+1) = A/s + B/(8s + 1)	A = 50/1 = 50		B = 50/(-1/8) = -400

T1 = 50/s – 400/(8s + 1) = 50/s – 50/(s + 1/8)  T1(t) = 50-50*exp(-t/8)  T1(1) = 50-50*exp(-1/8)

Επικόλληση φωτοτυπιών χειρόγραφης λύσης