Σε χρόνο 0 η παροχή στην είσοδο της δεξαμενής αρχίζει να μεταβάλλεται γραμμικά με κλίση k (m3/min)/min.  Να υπολογιστεί η στάθμη σε χρόνο t min.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qin | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | m3/min |
| Ar | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | m2 |
| R1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | min/m2 |
| qc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | m3/min |
| k | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | m3/min2 |
| t | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | min |

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:		ΗQ=kpτs+1= KPs+CON

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ:  qin(t) = qins + k*t  qin(t) – qins = kt  Qin(t) = kt  Qin(s) = ks2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 0

ΒΗΜΑ 1. Βοηθητικοί υπολογισμοί στην αρχική μόνιμη κατάσταση.

Έστω qR η παροχή εξόδου σταθερής αντίστασης και qc η παροχή εξόδου σταθερής ροής.

Ισοζύγιο μάζας στην αρχική μόνιμη κατάσταση:

ρ*qins – ρ*qRs – ρ*qcs = 0  qins – hs/R1 – qcs = 0  2 – hs/2 – 1 = 0  1 = hs/2  hs = 2 m

ΒΗΜΑ 2. Καταστρώνουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να βρούμε τη διαφορική, που περιγράφει τη μετάβαση από την αρχική, στην τελική μόνιμη κατάσταση. Ισοζύγιο μάζας:

ρ*qin(t) – ρ*qR(t) – ρ*qc(t) =  ρ*Ar*dh(t)/dt  qin(t) – h(t)/R1– qc(t) =  Ar*dh(t)/dt 		[m3/min]	(1)

ΒΗΜΑ 3. Εισαγωγή Μεταβλητών Απόκλισης

Ισοζύγιο μάζας στη μόνιμη κατάσταση:		ρ*qins – ρ*qRs – ρ*qcs =  ρ*Ar*dhs/dt

qins –qRs –qcs =  Ar*dhs/dt		[m3/min]	(2)

Αφαιρώ την (2) από την (1):	(qin(t) – qins) – (h(t) – hs)/R1– (qc(t) – qcs) =  Ar*d(h(t) – hs)/dt 		(3)

Ορίζω τις μεταβλητές απόκλισης:	Qin(t) = qin(t) – qins = qin(t) – 2		[m3/min]

Qc(t) = qc(t) – qcs = 0 			[m3/min]

H(t) = h(t) – hs = h(t) – 2			[m]

Αντικαθιστώ τις μεταβλητές απόκλισης στην (3):

Qin(t) – H(t)/R1 – 0 = Ar*dH(t)/dt 		Qin(t) – H(t)/2 = 1*dH(t)/dt

ΒΗΜΑ 4. Μετασχηματισμός Laplace

Qin(s) – H(s)/2 = 1*sH(s)  2Qin(s) – H(s) = 2sH(s)

2 – H(s)/Qin(s) = 2sH(s)/Qin(s)  2 = H(s)/Qin(s)*(2s + 1)  H(s)Qin(s)=22s+1

(παραλείπω τα (s), τα οποία από το βήμα αυτό και μετά θα εννοούνται, ότι δηλαδή το Q είναι το Q(s), το Η είναι το H(s) κλπ)

H/Q = 2/(2s + 1) = 1/(s + 0,5)			(4)

Μετασχηματισμός laplace της διαταραχής εισόδου:

qin(t) = qs + K*t  qin(t) – qs = K*t  Qin(t) = K*t

Μετασχηματισμός Laplace:	Q(s) = Ks2    Q(s) = 1/s2  Q = 1/s2

Οπότε η (4) γίνεται:	H/Q = 1/(s + 0,5)  Η = 1/s2*(s + 0,5)  H(s)=1s2(s+0,5)

- H = 	1/s2(s + 0,5)								(2)

ΒΗΜΑ 5. Μερικά κλάσματα και HEAVISIDE

HEAVYSIDE:		1/s2(s + 0,5) = A/s2 + B/s + C/(s + 0,5) 		A = 2		C = 4

(πολλαπλή ρίζα το s2)

2(s + 0,5) + Bs(s + 0,5) + 4s2 = 1  2s + 1 + Bs2 + 0,5Bs + 4s2 = 1  B = -4

BHMA 6. Αντιστροφή Μετασχηματισμού Laplace

(2) 	H = 	2/s2 – 4/s + 4/(s+0,5)  H(t) =	2t-4+4exp(-0,5t)

AM 1

Ισοζύγιο μάζας:	@SS	2 – 1 – hs/2 = 0  1 = hs/2  hs = 2 m

q(t) – qo(t) – h(t)/R1 = Adh(t)/dt  Q(t) – H(t)/2 = 2dH(t)/dt  Q(s) – H(s)/2 = 2sH(s)  2Q(s) – H(s) = 4sH(s)

2 – H/Q = 4sH/Q  2 = H/Q(4s + 1)  H/Q = 2/(4s + 1) = 0,5/(s + 0,25)						(1)

Q(t) = t  Q(s) = 1/s2

(1)	H = 	0,5/s2(s + 0,25)										(2)

HEAVYSIDE:	0,5/s2(s + 0,25) = A/s2 + B/s + C/(s + 0,25) 		A = 2		C = 2

2(s + 0,25) + Bs(s + 0,25) + 8s2 = 0,5  2s + 0,5 + Bs2 + 0,25Bs + 8s2 = 0,5  B = -8

(2) 	H = 	2/s2 – 8/s + 2/(s+0,25)  H(t) =	2t-8+2exp(-0,25t)

AM 2

Ισοζύγιο μάζας:	@SS	2 – 1 – hs/4 = 0  1 = hs/4  hs = 4 m

q(t) – qo(t) – h(t)/R1 = Adh(t)/dt  Q(t) – H(t)/4 = 1dH(t)/dt  Q(s) – H(s)/4 = 1sH(s)  4Q(s) – H(s) = 4sH(s)

4 – H/Q = 4sH/Q  4 = H/Q(4s + 1)  H/Q = 4/(4s + 1) = 1/(s + 0,25)						(1)

Q(t) = t  Q(s) = 1/s2

(1)	H = 	1/s2(s + 0,25)										(2)

HEAVYSIDE:	1/s2(s + 0,25) = A/s2 + B/s + C/(s + 0,25) 		A = 4		C = 16

4(s + 0,25) + Bs(s + 0,25) + 16s2 = 1  4s + 1 + Bs2 + 0,25Bs + 16s2 = 1  B = -16

(2) 	H = 	4/s2 – 16/s + 16/(s+0,25)  H(t) =	4t-16+16exp(-0,25t)

AM 3

Ισοζύγιο μάζας:	@SS	2 – 1 – hs/4 = 0  1 = hs/4  hs = 4 m

q(t) – qo(t) – h(t)/R1 = Adh(t)/dt  Q(t) – H(t)/4 = 1dH(t)/dt  Q(s) – H(s)/4 = 1sH(s)  4Q(s) – H(s) = 4sH(s)

4 – H/Q = 4sH/Q  4 = H/Q(4s + 1)  H/Q = 4/(4s + 1) = 1/(s + 0,25)						(1)

Q(t) = 2t  Q(s) = 2/s2

(1)	H = 	2/s2(s + 0,25)										(2)

HEAVYSIDE:	2/s2(s + 0,25) = A/s2 + B/s + C/(s + 0,25) 		A = 8		C = 32

8(s + 0,25) + Bs(s + 0,25) + 32s2 = 2  8s + 2 + Bs2 + 0,25Bs + 32s2 = 0,5  B = -32

(2) 	H = 	8/s2 – 32/s + 32/(s+0,25)  H(t) =	8t-32+32exp(-0,25t)

AM 4

Ισοζύγιο μάζας:	@SS	4 – 2 – hs/2 = 0  2 = hs/2  hs = 4 m

q(t) – qo(t) – h(t)/R1 = Adh(t)/dt  Q(t) – H(t)/2 = 4dH(t)/dt  Q(s) – H(s)/2 = 4sH(s)  2Q(s) – H(s) = 8sH(s)

2 – H/Q = 8sH/Q  2 = H/Q(8s + 1)  H/Q = 2/(8s + 1) = 0,25/(s + 0,125)						(1)

Q(t) = t  Q(s) = 2/s2

(1)	H = 	0,5/s2(s + 0,125)										(2)

HEAVYSIDE:	0,5/s2(s + 0,125) = A/s2 + B/s + C/(s + 0,125) 		A = 4		C = 32

4(s + 0,125) + Bs(s + 0,125) + 32s2 = 0,5  4s + 0,5 + Bs2 + 0,125Bs + 32s2 = 0,5  B = -32

(2) 	H = 	4/s2 – 32/s + 32/(s+0,125)  H(t) =	4t-32+32exp(-0,125t)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΣΕΩΝ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Στάθμη στην μον. κατάσταση, hs | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
| kp | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| τ | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| KP | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| const | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,5 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| HEAVYSIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμητής s2, A | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Αριθμητής s + CON, C | 4 | 8 | 1 | 8 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Αριθμητής s, B | -4 | -8 | -1 | -8 | -32 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| H(t) | 1,472 | 1,779 | 3,018 | 2,943 | 1,993 | 1,472 | 1,446 | 0,723 | 0,368 | 3,018 |