ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7								                                    20 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α7_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Στις δεξαμενές με αλληλεπίδραση και σε χρόνο 0 η παροχή στην είσοδο της 1ης δεξαμενής διαταράσεται από κρουστική διαταραχή μεγέθους δ(t).  Να υπολογιστεί η στάθμη h2 στη 2η δεξαμενή μετά από χρόνο t min (να μην γίνει Heavyside).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | m3/min |
| A1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | m2 |
| R1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | min/m2 |
| Α2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | m2 |
| R2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | min/m2 |
| δ(t) | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | m3/min2 |
| t | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | min |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h2s | 20 | 30 | 30 | 15 | 10 | 30 | 20 | 45 | 20 | 10 |
| συν. μεταφ. H2/Q (1ο ισοζ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| παράγοντας του s | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 12 |
| παράγοντας του Q(s) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| παράγοντας του H2(s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| σταθερά | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| συν. μεταφ. H2/Η1 (2ο ισοζ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| παράγοντας του s | 4 | 12 | 9 | 8 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 12 |
| σταθερά | 2 | 2 | 2 | 1,667 | 2 | 1,5 | 3 | 1,333 | 2 | 2,5 |
| Συνάρτηση μεταφοράς 2ης τάξης (ολική) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αριθμητής | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| παράγοντας του s2 | 4 | 48 | 81 | 80 | 2 | 8 | 96 | 12 | 16 | 144 |
| παράγοντας του s | 6 | 20 | 27 | 24,667 | 4 | 7 | 36 | 8 | 12 | 42 |
| σταθερά | 1 | 1 | 1 | 0,667 | 1 | 0,5 | 2 | 0,333 | 1 | 1,5 |
| Συνάρτηση μεταφοράς 2ης τάξης (τυπική μορφή με σταθερό όρο 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αριθμητής | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| παράγοντας του s2 | 4 | 48 | 81 | 120 | 2 | 16 | 48 | 36 | 16 | 96 |
| παράγοντας του s | 6 | 20 | 27 | 37 | 4 | 14 | 18 | 24 | 12 | 28 |
| σταθερά | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 2,000 | 6,928 | 9,000 | 10,954 | 1,414 | 4,000 | 6,928 | 6,000 | 4,000 | 9,798 |
| ζ | 1,500 | 1,443 | 1,500 | 1,689 | 1,414 | 1,750 | 1,299 | 2,000 | 1,500 | 1,429 |
| Η2(t) | 1,24 | 0,45 | 0,19 | 0,22 | 1,60 | 1,13 | 0,09 | 0,90 | 0,70 | 0,19 |
| h2(t) | 21,24 | 30,45 | 30,19 | 15,22 | 11,60 | 31,13 | 20,09 | 45,90 | 20,70 | 10,19 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 3

Τιμές παροχής και στάθμης στην αρχική μόνιμη κατάσταση:

ρ*qs = ρ*q1s = ρ*q2s  qs = q1s = q2s = q = 5 m3/min

Στάθμη μόνιμης κατάστασης δεξαμενή 1:	qs – h1s-h2sR1 = 0  10 = h1s – h2s 				(1)

Στάθμη μόνιμης κατάστασης δεξαμενή 2:	q1s – h2sR2 = 0  5 = h2s/3  h2s = 15 m

Από την (1):					10 = h1s – 15  h1s = 25 m

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1t-h2(t)R1 = A1dh1tdt   m3/min					(2)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1s-h2sR1 = A1dh1sdt=0	m3/min							(3)

ΑΦΑΙΡΩ (3) ΑΠΌ (2):	qt-qs– h1t-h1sR1+ h2t-h2sR1= A1d(h1t-h1s)dt			m3/min		(4)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs 		(Q(t)= q(t) – 5)			m3/min

H1(t) = h1(t) – h1s 	(H1(t) = h1(t) – 25)		m

H2(t) = h2(t) – h2s 	(H2(t) = h2(t) – 15)		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (4), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Qt– H1tR1+ H2(t)R1= A1dH1(t)dt ↔ 2*Qt – H1t+H2t= 10*dH1tdt ↔ 2Q(t) – H1(t)+H2t= 10dH1(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE: 2Qs–H1s+H2(s)= 10s*H1s 2Qs+H2(s)= H1s(10s+1) (5)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:	ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   m3/min	(6)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	m3/min						(7)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (6) ΑΠΌ ΤΗΝ (5):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			m3/min		(8)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q2(t) = q2(t) – q2s		(Q2(t) = q2(t) – 5)		m3/min

H2(t) = h2(t) – h2s		(H2(t) = h2(t) – 15)		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (8), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Q1(t) – H2tR2 = A2dH2(t)dt ↔ R2*Q1t– H2t= A2*R2dH2tdt ↔ 3Q1(t) – H2(t)= 12dH2(t)dt  		(9)

Αλλά:	Q1t= H1tR1- H2tR1= H1t2- H2t2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (9):			1,5Η1(t) – 2,5H2(t)= 12dH2(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	1,5Η1s–2,5H2s= 12sH2s↔Η1s=H2s*8s+1,667	(10)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (5):	 2Qs+H2(s)=H2s(8s+1,667)(10s+1) 2Qs=H2s(80s2+24,677s+0,667)

H2Q=280s2+24,667s+0,667    H2Q=3120s2+37s+1					(11)

τ2 = 120  τ = 10,954 min				2*ζ*τ = 37  ζ = 37/(2*10,954)  ζ = 1,689

ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6 ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ζ > 1 (Εξίσωση 7.36)

Η2t= 3*6*1τ*1ζ2-1*exp-ζ*tτ*sinhtτζ2-1

Η22= 18*110,954*11,6892-1*exp-1,689*210,954*sinh210,9541,6892-1=

=18*0,091*0,735*0,735*0,251=0,22 m

θ(2) = 15 + 0,22 = 15,22 οC

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)