ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6								                                    10 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α6_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Σε χρόνο 0 η παροχή στην είσοδο της 1ης δεξαμενής αρχίζει να μεταβάλλεται γραμμικά με κλίση k (m3/min)/min.  Να υπολογιστεί η στάθμη h2 στη 2η δεξαμενή μετά από χρόνο t min.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | m3/min |
| A1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | m2 |
| R1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | min/m2 |
| Α2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | m2 |
| R2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | min/m2 |
| k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | m3/min2 |
| t | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | min |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1s | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| h2s | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Συνάρτηση μεταφοράς H1/Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 |
| τ1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| a1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Συνάρτηση μεταφοράς Q1/Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| a1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Συνάρτηση μεταφοράς H2/Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| τ1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,25 | 2 | 1 |
| a2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H2(s) HEAVYSIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| B | -12 | -12 | -6 | -3 | -6 | -10 | -6 | -2,25 | -8 | -4 |
| C (1ης Δ.) | -4 | 16 | -2 | 4 | 8 | 11 | -2 | 2 | 2 | 2 |
| D (2ης Δ.) | 16 | -4 | 8 | -1 | -2 | -1 | 8 | -0,0357 | 8 | 4 |
| Η2(t) | 0,233 | 0,665 | 0,672 | 0,843 | 0,116 | 0,379 | 1,685 | 1,260 | 0,415 | 2,498 |
| H2(t) | 4,233 | 4,665 | 4,672 | 2,843 | 2,116 | 2,379 | 3,685 | 2,260 | 2,415 | 4,498 |

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΕΛΙΑ:	Στο HEAVYSIDE, ο παρονομαστής έχει 2 διπλές ρίζες. Η λύση τέτοιου τύπου του HEAVYSIDE είναι μέρος της θεωρίας και οι αναλυτικές λύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι λυμένα παραδείγματα αυτής της περίπτωσης και θα θεωρούνται γνωστά για όλους τους φοιτητές/τριες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (οι λύσεις για ΑΜ 8 και 9, έχουν 2 διπλές ρίζες στον παρονομαστή και η λύση τους παρουσιάζεται στη συνέχεια)

AM 0

1ο ΒΗΜΑ: Βοηθητικοί υπολογισμοί στην αρχική μόνιμη κατάσταση.

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q1s – h1s/R1 = 0  2 – h1s/2 = 0  h1s = 4 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q2s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/2 = 0  h2s = 4 m

2ο ΒΗΜΑ: Κατάστρωση κατάλληλου ισοζυγίου.

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

3ο ΒΗΜΑ: Το ίδιο ισοζύγιο στην αρχική μόνιμη κατάσταση.

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

4ο ΒΗΜΑ: Εισαγωγή των μεταβλητών απόκλισης.

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)2 = 1dH1(t)dt ↔ 2Qt– H1t= 2dH1tdt

5ο ΒΗΜΑ: Μετασχηματισμός LAPLACE.

LAPLACE:	2Qs–H1s=2sHs↔2Qs=H1s*2s+1 ↔H1(s)Q(s)=22s+1 		 (4)

(Επιπλέον βήμα, για τα δοχεία σε σειρά, ώστε από τη συνάρτηση μεταφοράς H1/Q να εξαχθεί η συνάρτηση μεταφοράς Q1/Q – στην Εξίσωση που συνδέει την παροχή εξόδου με τη στάθμη κάνουμε ότι και στο ισοζύγιο)

Εξίσωση παροχής-στάθμης

q1t=h1tR1

Εξίσωση παροχής-στάθμης στη μόνιμη κατάσταση

q1s=h1sR1

Αφαιρώντας τις παραπάνω εξισώσεις μεταξύ τους, εισάγουμε τις μεταβλητές απόκλισης:

q1t-q1s= (h1t-h1s)R1 ↔Q1t=H1t2	Lt/min

Μετασχηματισμός Laplace:

Laplace: Q1s=H1s2	(5)

Αντικαθιστώντας το H1(s) = 2Q1(s) (Εξ. 5) στην Εξίσωση (4):	Q1Q=12s+1=0,5s+0,5				(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t2 = 2dH2(t)dt ↔ 2Q1t– H2t= 4dH2tdt

LAPLACE:	2Q1s–H2s= 4sH2s↔2Q1s=H2s*4s+1 ↔H2(s)Q1(s)=24s+1 ↔H2Q1=0,5s+0,25	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=0,5s+0,5*0,5s+0,25=0,25(s+0,5)(s+0,25)						(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs + k*t  q(t) = qs + 1*t   q(t) = qs + 1*t

q(t) – qs = t  Q(t) = t  Q(s) = 1/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)= Αs2+Bs+ Cs+0,5+ Ds+0,25		(12)

(Ο παρονομαστής έχει διπλή ρίζα (το s2), που αναλύεται σε μερικά κλάσματα, ως εξής: 1s2= Αs2+Bs )

A=0,25(0+0,5)(0+0,25)=0,25(0,5)(0,25)=2		C=0,250,25*(-0,5+0,25)=1(-0,25)=-4

D=0,250,0625*(-0,25+0,5)=10,25*(0,25)=16

Για τον υπολογισμό του Β, πολλαπλασιάζω κάθε κλάσμα στο δεξιό σκέλος της 12, με τον παρονομαστή του αριστερού σκέλους, έτσι ώστε τα κλάσματα στο δεξί σκέλος να γίνουν ομώνυμα. Το άθροισμα των αριθμητών του δεξιού σκέλους θα πρέπει να είναι ίσο με 0,25 (τον αριθμητή δηλαδή του αριστερού σκέλους:

0,25 = A(s2 + 0,75s + 0,125) + Bs(s2 + 0,75s + 0,125) + Cs2(s+0,25) + Ds2(s+0,5)

0,25 = (Β + C + D)s3 + (A + 0,75B + 0,25C + 0,5D)s2 + (0,75A + 0,125B)s + 0,125A

Αφού στο αριστερό σκέλος δεν υπάρχουν s3, θα πρέπει να μην υπάρχουν s3 και στο δεξιό, οπότε θα πρέπει:

B + C + D = 0   B = -C-D = 4-16 = -12

2 + 0,75*(-12) + 0,25*(-4) + 0,5*16 = 0

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 12s-4s+0,5+16s+0,25

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-12-4*exp(-0,5*t)+16*exp(-0,25*t)		m

Η2(2) = 0,233 m			h2(2) = H2(2) + 4 = 4,233 m

AM 1

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	qos – h1s/R1 = 0  2 – h1s/2 = 0  h1s = 4 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ2:	q1s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/2 = 0  h2s = 4 m

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)2 = 2dH1(t)dt ↔ 2Qt– H1t= 4dH1tdt

LAPLACE:	2Qs–H1s=4sHs↔2Qs=H1s*4s+1 ↔H1(s)Q(s)=24s+1 		 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t2	Lt/min	Laplace: Q1s=H1s2	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (5):	Q1Q=14s+1=0,25s+0,25						(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t2 = 1dH2(t)dt ↔ 2Q1t– H2t= 2dH2tdt

LAPLACE:	2Q1s–H2s= 2sH2s↔2Q1s=H2s*2s+1 ↔H2(s)Q1(s)=22s+1 ↔H2Q1=1s+0,5	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=1s+0,5*0,25s+0,25=0,25(s+0,5)(s+0,25)						(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+t  q(t) – qs = t  Q(t) = t  Q(s) = 1/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)= Αs2+Bs+ Cs+0,25+ Ds+0,5		(12)

A=0,25(0+0,5)(0+0,25)=0,25(0,5)(0,25)=2		C=0,250,0625*(-0,25+0,5)=10,25*(0,25)=16

D=0,250,25*(-0,5+0,25)=-4

0,25 = A(s2 + 0,75s + 0,125) + Bs(s2 + 0,75s + 0,125) + Cs2(s+0,5) + Ds2(s+0,25)  B + C + D = 0

B = -C-D = -16+4 = -12

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 12s+16s+0,25--4s+0,5

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-12+16*exp(-0,25*t)-4*exp(-0,5*t)		m

Η2(3) = 0,665 m			h2(2) = H2(2) + 4 = 4,665 m

AM 8

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	qos – h1s/R1 = 0  2 – h1s/1 = 0  h1s = 2 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q1s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/1 = 0  h2s = 2 m

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)1 = 2dH1(t)dt ↔ Qt– H1t= 2dH1tdt

LAPLACE:	Qs–H1s=2sHs↔Qs=H1s*2s+1 ↔H1(s)Q(s)=12s+1 		 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t1	Lt/min	Laplace: Q1s=H1s1	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (5):	Q1Q=12s+1=0,5s+0,5						(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t1 = 2dH2(t)dt ↔ Q1t– H2t= 2dH2tdt

LAPLACE:	Q1s–H2s= 2sH2s↔Q1s=H2s*2s+1 ↔H2(s)Q1(s)=12s+1 ↔H2Q1=0,5s+0,5	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=0,5s+0,5*0,5s+0,5=0,25(s+0,5)2							(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+2t  q(t) – qs =2 t  Q(t) =2 t  Q(s) = 2/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=0,5s2(s+0,5)2

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=0,5s2(s+0,5)2= Αs2+Bs+ C(s+0,5)2+ Ds+0,5		(12)

A=0,5(0+0,5)2=1(0,5)=2		C=0,5(-0,5)2=10,5=2

0,5 = A(s2 + s + 0,25) + Bs(s2 + s + 0,25) + Cs2 + Ds2(s+0,5)

Στην παραπάνω παράσταση, οι συντελεστές του s3 (B + D), του s2 (A + B + C + 0,5D) και ο συντελεστής του s (A + 0,25B) θα πρέπει να είναι μηδέν, γιατί στο αριστερό σκέλος της εξίσωσης υπάρχει μόνο το 0,5 και κανένας όρος με s, s2 ή s3. Οπότε:

B + D = 0  B = -D

A + B + C + 0,5D = 0  4 = D – 0,5D = 0,5D  D = 8  B = -8

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 8s+2(s+0,5)2+8s+0,5

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-8+2*t*exp(-0,5*t)+8*exp(-0,5*t)		m

Η2(2) = 0,415 m			h2(2) = H2(2) + 2 = 2,415 m

AM 9

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	qos – h1s/R1 = 0  2 – h1s/0,5 = 0  h1s = 1 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q1s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/1 = 0  h2s = 2 m

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)0,5 = 2dH1(t)dt ↔ 0,5Qt– H1t= dH1tdt

LAPLACE:	0,5Qs–H1s=sHs↔0,5Qs=H1s*s+1 ↔H1(s)Q(s)=0,5s+1 		 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t0,5	Lt/min	Laplace: Q1s=H1s0,5	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (5):	Q1Q=1s+1						(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t1 = dH2(t)dt ↔ Q1t– H2t= dH2tdt

LAPLACE:	Q1s–H2s= sH2s↔Q1s=H2s*s+1 ↔H2(s)Q1(s)=1s+1 ↔H2Q1=1s+1	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=1s+1*1s+1=1(s+1)2							(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+2t  q(t) – qs =2 t  Q(t) =2 t  Q(s) = 2/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=2s2(s+1)2

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=2s2(s+1)2= Αs2+Bs+ C(s+1)2+ Ds+1		(12)

A=2(1)2=21=2		C=2(-1)2=21=2

2 = A(s2 + 2s + 1) + Bs(s2 + 2s + 1) + Cs2 + Ds2(s+1)  B + D = 0  B = -D

A + 2B + C + D = 0  4 = 2D – D = D  D = 4  B = -4

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 4s+2(s+1)2+4s+1

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-4+2*t*exp(-*t)+4*exp(-t)		m

Η2(2) = 2,498 m			h2(2) = H2(2) + 2 = 4,498 m