ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6.1

ΒΗΜΑ 1. Βοηθητικοί υπολογισμοί στην αρχική μόνιμη κατάσταση.

Διαταραχή:			μοναδιαία βηματική αύξηση της q(t) κατά  1 Lt/min

ΒΗΜΑ 2. Λύνουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να βρούμε τη διαφορική, που περιγράφει τη μετάβαση από την αρχική, στην τελική μόνιμη κατάσταση.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΒΗΜΑ 3. Εισαγωγή Μεταβλητών Απόκλισης

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 1 ΣΤΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (3), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Q(t) – H1(t)R1 = A1dH1(t)dt ↔ R1*Qt– H1t= A1*R1dH1tdt ↔ R1*Q(t) – H1(t)= τ1dH1(t)dt

όπου τ1 = R1*A1 = 0,5 min

ΒΗΜΑ 4. Μετασχηματισμός Laplace

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	R1*Qs–H1s= τ1*s*H1s↔R1*Qs=H1s*0,5*s+1

↔H1(s)Q(s)=R10,5*s+1 ↔H1Q=R10,5s+1					 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1

και αφαιρώντας κατά μέλη:			Q1t=H1tR1		Lt/min

και μετασχηματίζοντας κατά Laplace:		Q1s=H1sR1							(5)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ (5) ΤΟ Η1(t) από την (4):	Q1Q=10,5s+1						(6)

ΒΗΜΑ 2. Λύνουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να βρούμε τη διαφορική, που περιγράφει τη μετάβαση από την αρχική, στην τελική μόνιμη κατάσταση.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:	ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΒΗΜΑ 3. Εισαγωγή Μεταβλητών Απόκλισης

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2 ΣΤΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (9), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Q1(t) – H2tR2 = A2dH2(t)dt ↔ R2*Q1t– H2t= A2*R2dH2tdt ↔ R2*Q1(t) – H2(t)= τ2dH2(t)dt

όπου τ2 = R2*A2 = 1 min και R2 = 1 m2/min

ΒΗΜΑ 4. Μετασχηματισμός Laplace

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	R2*Q1s–H2s= τ2*s*H2s↔R2*Q1s=H2s*s+1

↔H2(s)Q1(s)=R2τ2s+1 ↔H2Q1=11s+1						 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=10,5s+1*1s+1=1(0,5s+1)(s+1)							(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+1  q(t) – qs = 1  Q(t) = 1  Q(s) = 1/s

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=1s(0,5s+1)(s+1)

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=1s(0,5s+1)(s+1)= Αs+ B0,5s+1+ Cs+1			(12)

A=1(0,5*0+1)(0+1)=1(1)(1)=1		B=1-2*(-2+1)=1-2*(-1)=0,5 		C=1-1*(-0,5+1)=1-1*(0,5)=-2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (12):			H2s=1s+ 0,50,5s+1-2s+1= 1s+ 1s+2-2s+1

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ LAPLACE:	H2(t) = 1+exp(-2t)-2exp(-t)		m

| t, min | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2, m | 0 | 0,400 | 0,748 | 0,987 | 1,000 |

H2, m

t, min