ΑΣΚΗΣΗ 6.4

ΒΗΜΑ 1. Βοηθητικοί υπολογισμοί στην αρχική μόνιμη κατάσταση.

Διαταραχή:	μοναδιαία βηματική: q(t) = qs + 1  q(t) - qs = 1  Q(t) = 1  Q(s) = 1/s

qs = q1s = q2s = q3s 	δεν δίνονται δεδομένα για τις τιμές της παροχής στην αρχική μόνιμη κατάσταση, όπως και για τις τιμές της στάθμης – το πρόβλημα θα λυθεί μόνο ως προς τις αντίστοιχες μεταβλητές απόκλισης

ΒΗΜΑ 2. Λύνουμε το κατάλληλο ισοζύγιο για να βρούμε τη διαφορική, που περιγράφει τη μετάβαση από την αρχική, στην τελική μόνιμη κατάσταση.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt   ↔qt – q1(t) = A1dh1tdt	ft3/min		(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs –q1s = A1dh1sdt=0	ft3/min					(2)

ΑΦΑΙΡΩ (2) ΑΠΌ (1):	(q(t)-qs) – (q1(t)-q1s) = A1d(h1t-h1s)dt	ft3/min			(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs 		ft3/min

Q1(t) = q1(t) – q1s 	ft3/min

H1(t) = h1(t) – h1s 	ft

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (3), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:	Q(t) – Q1(t) = A1dH1(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	Qs–Q1s= A1*s*H1s			 	(4)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:

ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dhtdt↔q1t – q2(t) = A2dh2tdt   	ft3/min		(5)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – q2s = A2dh2sdt=0	lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt	ft3/min		(6)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q2(t) = q2(t) – q2s		ft3/min

H2(t) = h2(t) – h2s 		ft

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (6), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:	Q1(t) – Q2(t) = A2dH2(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	Q1s–Q2s= A2*s*H2s				 (7)

ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ q1			q1(t)=h1t-h2(t)R1							(8)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			q1s=h1s-h2sR1								(9)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗN (9) ΑΠΌ ΤΗΝ (8)

KAI ΕΙΣΑΓΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	q1t-q1s=h1t-h1s-(h2t- h2s)R1  Q1t=H1t-H2(t)R1

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	Q1s=H1s-H2(s)R1    R1Q1s=H1s-H2(s)			(10)

ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ q2			q2(t)=h2(t)R2								(11)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			q2s=h2sR2								(12)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗN (12) ΑΠΌ ΤΗΝ (11)

KAI ΕΙΣΑΓΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	q2t-q2s=h2t-h2sR2  Q2t=H2(t)R2

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	Q2s=H2(s)R2    R2Q2s=H2(s)					(13)

ΟΠΟΤΕ ΕΧΩ:	Qs–Q1s= A1sH1s						(Α)

Q1s–Q2s= A2sH2s						(Β)

R1Q1s=H1s-H2(s)						(Γ)

R2Q2s=H2(s)							(Δ)

Απαλείφω τα Η1, Q1 και Q2, με αυτή τη σειρά, ξεκινώντας από τη συνάρτηση μεταφοράς της 1η1 Δεξαμενής

Αντικαθιστώ στην (Α) το Η1 από τη (Γ):	Q – Q1 = A1s(R1Q1 + H2)

Αντικαθιστώ το Q1 από τη συνάρτηση

μεταφοράς της 2ης Δεξαμενής:		Q – Q2 – A2sH2 = A1s(R1(Q2 + A2sH2) + H2)

Αντικαθιστώ το Q2 από τη (Δ):		Q- H2R2-A2sH2=A1s(R1H2R2+A2sH2+H2)

Πολλαπλασιάζω με R2:			R2Q – H2 – R2A2sH2 = A1R1sH2 +A1R1sA2R2sH2 +A1R2sH2

Θέτω τ1 = R1A1 = 1*2 = 2 min και τ2 = R2A2 = 1*2 = 2 min (μονάδες: (min/ft2)*(ft2) = min):

QR2 = H2(1 + τ2sH2 + τ1s + τ1τ2s2 + A1R2s)   2Q = H2(1 + 2sH2 + 2s + 2*2s2 + 1*2s)

H2Q=24s2 + 6s +1  									(14)

Q2Q=14s2 + 6s +1    									(15)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 3:

ρ*q2t– ρ*q3t= ρ*A3dh3tdt   ↔q2t – h3(t)R3 = A3dh3tdt	ft3/min		(16)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	q2s –h3sR3 = A2dh3sdt=0	ft3/min					(17)

ΑΦΑΙΡΩ (17) ΑΠΌ (16):	(q2(t)-q2s) – (h3t-h3sR3) = A3d(h3t-h3s)dt	ft3/min			(18)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q3(t) = q3(t) – q3s 	ft3/min

H3(t) = h3(t) – h3s 	ft

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (16), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:	Q2(t) – H3(t)R3 = A3dH3(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:

Q2(s) – H3(s)R3 = A3*s*H3s  R3*Q2s– H3s= A3*R3*s*H3s	 4Q2s– H3s= 2sH3s

4Q2s=(2s+1)*H3s		 H3Q2=42s +1    					(17)

Πολλαπλασιάζοντας (17) και (15):		Q2Q* H3Q2=14s2 + 6s +1    * 42s +1

Η3Q=44s2 + 6s +1*(2s+1)     		(18)

Λύνω το διώνυμο του παρονομαστή:	Δ = 62 – 4*4*1 = 20	x1= -6+4,472 2*4 = -0,191

x1= -6-4,472 2*4 = -1,309

Οπότε η (18) γίνεται:	Η3Q=2s+0,191s+1,309(s+0,5)

Μετασχηματισμός Laplace της διαταραχής εισόδου:	Q(s) = 1/s

Απόκριση της στάθμης της 3ης Δεξαμενής:

Η3=2ss+0,191s+1,309(s+0,5)

Ανάλυση μερικών κλασμάτων:

2ss+0,191s+1,309(s+0,5)    = Αs    +Bs+0,191    + Cs+1,309    +D(s+0,5)

A=20+0,1910+1,309(0+0,5)     = 16

B=2(-0,191)-0,191+1,309(-0,191+0,5)     = -30,31

C=2(-1,309)-1,309+0,191(-1,309+0,5)     = 1,69

D=2(-0,5)-0,5+0,191(-0,5+1,309)     = 16

Αντιστροφή μετασχηματισμού Laplace:

H3(s) = 16s    -30,31s+0,191    + 1,69s+1,309    +16(s+0,5)

H3(t) = 16 – 30,31exp(-0,191t) + 1,69exp(-1,309t) + 16exp(-t/2)

ΑΣΚΗΣΗ 7.3

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   ft3/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	ft3/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ (2) ΑΠΌ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			ft/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs 			ft/min

H1(t) = h1(t) – h1s 		ft

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (3), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Q(t) – H1(t)R1 = A1dH1(t)dt ↔ R1*Qt– H1t= A1*R1dH1tdt ↔ R1*Q(t) – H1(t)= τ1dH1(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	R1*Qs–H1s= τ1*s*Hs↔R1*Qs=H1s*τ1*s+1

↔H1(s)Q(s)=R1τ1s+1 ↔H1Q=R1τ1s+1					 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1

και αφαιρώντας κατά μέλη:			Q1t=H1tR1		ft3/min

και μετασχηματίζοντας κατά Laplace:		Q1s=H1sR1							(5)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ (5) ΤΟ Η1(t) από την (4):	Q1Q=1τ1s+1						(6)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:	ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2 ΣΤΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			ft3/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q2(t) = q2(t) – q2s		ft3/min

H2(t) = h2(t) – h2s		ft

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (9), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Q1(t) – H2tR2 = A2dH2(t)dt ↔ R2*Q1t– H2t= A2*R2dH2tdt ↔ R2*Q1(t) – H2(t)= τ2dH2(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	R2*Q1s–H2s= τ2*s*H2s↔R2*Q1s=H2s*τ2s+1

↔H2(s)Q1(s)=R2τ2s+1 ↔H2Q1=R2τ2s+1						 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=R2τ2s+1*1τ1s+1↔H2Q=R2(τ1*τ2)s2+(τ1+τ2)s+1					(11)

τ2 = τ1*τ2

Κρίσιμη απόσβεση:	ζ = 1

2*ζ*τ = τ1 + τ2  2τ1τ2=τ1+τ2  τ1τ2=τ1+τ22   4τ1τ2 = τ12 + τ22 + 2τ1τ2  τ12 + τ22 – 2τ1τ2 = 0

(τ1 – τ2)^2 = 0  τ1 – τ2 = 0  τ1 = τ2  Α1R1 = A2R2  A1A2= R2R1  R2R1=2  R1R2=0,5

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 (ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΒΗΜΑΤΙΚΗ) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ζ = 1

Εξίσωση 7.20

Η2(t) = 1 – (1 + t/τ)*exp(-t/τ)

lim∞H2(t)= lim∞1-(1+tτ)exp-tτ= 1

Η(1) = 0,5  1-(1+1/τ)*exp(-1/τ) = 0,5	ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑ	τ = 1 min		Η(1) = 	0,264 m

τ = 2 min		Η(1) = 	0,090 m

τ = 0,5 min		Η(1) = 	0,594 m

τ = 0,6 min		Η(1) = 	0,496 m

τ = 0,59 min		Η(1) = 	0,505 m

τ = 0,595 min		Η(1) = 	0,500 m

τ1 = τ2 = 0,595 min

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ 0,9 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μοναδιαία βηματική:	q(t) = 1 + qs  q(t) – qs = 1  Q(t) = 1  Q(s) = 1/s

H1(s)Q(s)=R10,595s+1  H1s=R1s0,595s+1= As+ B0,595s+1

A = R1		B = R1/(-1/0,595) = -0,595*R1

H1s=R1s- 0,595R10,595s+1= R1s- R1s+1,3   H1(t) = R1 – R1*exp(-1,681*t)

lim∞H1(t)=R1

H(t) = 0,9R1  R1(1-exp(-1,681t)) = 0,9R1  1-exp(-1,681t) = 0,9  exp(-1,681t) = 0,1  -1,681t = ln(0,1) = -2,303

t = 1,370 min