ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8								                                    8 Δεκεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α8_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Στις αναδευόμενες δεξαμενές σχήματος, υπό σταθερή παροχή qs, σε χρόνο 0 min, η συγκέντρωση co χρωστικής, στην είσοδο της πρώτης δεξαμενής μεταβάλλεται βηματικά κατά Χ mol/m3, ενώ στον ίδιο χρόνο και η γραμμομοριακή παροχή w καθαρής χρωστικής μεταβάλλεται επίσης βηματικά κατά Υ mol/min (η ογκομετρική παροχή καθαρής χρωστικής θεωρείται αμελητέα, με αποτέλεσμα η ογκομετρική παραοχή στην έξοδο κάθε δεξαμενής να είναι σταθερή και ίση με q m3/min). Να γίνει το διάγραμμα βαθμιδων και να βρεθεί η συγκέντρωση της χρωστικής στην έξοδο της 2ης δεξαμενής, στο χρόνο 0 (αρχική μόνιμη κατάσταση) και μετά από χρόνο t min.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qs | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | m3/min |
| V1 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | m3 |
| V2 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 | m3 |
| cos | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | mol/m3 |
| ws | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | mol/min |
| X | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mol/m3 |
| Y | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | mol/min |
| t | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | min |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

|  | AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c1s | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
|  | c2s | 5 | 6 | 12 | 12 | 7 | 11 | 6 | 9 | 14 | 13 |
| C1/Co | numerator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | s coefficient | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
|  | constant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C2/C1 | numerator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | s coefficient | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
|  | constant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C2/W | numerator | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | s coefficient | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
|  | constant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | co laplace | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | w laplace | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| C2/C1 | numerator | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | s coefficient | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
|  | constant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C2/W | numerator | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | s coefficient | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
|  | constant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Α | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Β | 1,25 | 5 | 20 | -80 | -31,25 | -20 | 10 | 20 | -80 | -80 |
|  | Γ | -31,25 | -45 | -80 | 20 | 1,25 | 5 | -40 | -80 | 20 | 20 |
|  | Δ | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | Ε | -20 | -24 | -40 | -20 | -2 | -2 | -4 | -16 | -8 | -16 |
|  | C2(t) | 3,437 | 3,434 | 5,483 | 4,424 | 2,709 | 4,918 | 1,168 | 1,561 | 1,544 | 1,819 |
|  | c2(t) | 8,437 | 9,434 | 17,483 | 16,424 | 9,709 | 15,918 | 7,168 | 10,561 | 15,544 | 14,819 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 7

Αρχική μόνιμη κατάσταση:

Ισοζύγιο χρωστικής 1ης Δεξαμενής:	q*cos – q*c1s = 0  c1s = cos = 5 mol/m3

Ισοζύγιο χρωστικής 2ης Δεξαμενής:	q*c1s + ws – q*c2s = 0  5*5 + 20 – 5*c2 = 0  c2 = 9 mol/m3

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

q*cot– q*c1t= V1dc1tdt↔cot– c1t = 4dc1tdt   					mol/m3		(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	cos – c1s = 4dc1sdt=0						mol/m3		(2)

ΑΦΑΙΡΩ (2) ΑΠΌ (1):	cot-cos  – c1t-c1s= 4d(c1t-c1s)dt				mol/m3		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Co(t) = co(t) – cos 	(Co(t) = co(t) – 5)		mol/m3

C1(t) = c1(t) – c1s 	(C1(t) = c1(t) – 5)		mol/m3

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (3), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ: 	Cot – C1t= 4dC1(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE: Cos –C1s= 4s*C1s Cos= C1s(4s+1)  C1(s)Co(s)= 14s+1  	(4)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:

q*c1t+wt – q*c2t= V2dc2tdt↔c1t+ 15w(t) – c2t = 8dc2tdt   		mol/m3		(5)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:			      c1s+ 15ws – c2s = 8dc2sdt=0			mol/m3 	(6)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (6) ΑΠΌ ΤΗΝ (5):	c1t-c1s+ 15wt-ws- c2t-c2s= 8d(c2t-c2s)dt  mol/m3	(7)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	W(t) = W(t) – ws	(W(t) = w(t) – 20)		mol/min

C2(t) = c2(t) – c2s	(C2(t) = c2(t) – 9)		mol/m3

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (7), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:  C1t+15Wt-C2(t) = 8dC2(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:

C1s+15Ws-C2s= 8sC2s↔C2s=18s+1C1s+ 0,28s+1W(s)					(8)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ C1(s) ΑΠΟ ΤΗΝ(4) ΣΤΗΝ (8):		C2s=1(4s+1)(8s+1)Cos+ 0,28s+1W(s)			(9)

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Co:		co(t) = 5 + cos  co(t) – cos = 5  Co(t) = 5  Cos=5s

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ W:		w(t) = 10 + ws  w(t) – ws = 10  W(t) = 10  Ws=10s

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	C2s=5s(4s+1)(8s+1)+ 2s(8s+1)									(10)

HEAVISIDE ΤΟΥ ΟΡΟΥ:		 5s(4s+1)(8s+1)= Αs+ Β(4s+1)+ Γ(8s+1)

Α= 5(4*0+1)(8*0+1)= 5(+1)(+1)= 5

Β= 5(-0,25)(8*(-0,25)+1)=5(-0,25)(-1)=20

Γ= 5(-0,125)(4*(-0,125)+1)= 5(-0,125)(+0,5)= -80

HEAVISIDE ΤΟΥ ΟΡΟΥ:		 2s(8s+1)= Δs+ Ε(8s+1)

Δ= 2(8*0+1)= 2(+1)= 2

Ε= 2(-0,125)= -16

ΑΠΟ ΤΗΝ (10):	C2s=5s+ 20(4s+1)- 808s+1+ 2s- 168s+1= 7s+ 204s+1- 968s+1= 7s+ 5s+0,25- 12s+0,125

C2(t) = 7 + 5*exp(-0,25*t) – 12*exp(-0,125*t)  C2(4) = 7 + 5*exp(-0,25*4) – 12*exp(-0,125*4) = 1,561 mol/m3

c2(4) = C2(4) + c2s = 1,561+9 = 19,561 mol/m3

w

0,2

+

+

C1

C2

18s+1

Co

14s+1

AM 6

Αρχική μόνιμη κατάσταση:

Ισοζύγιο χρωστικής 1ης Δεξαμενής:	q*cos – q*c1s = 0  c1s = cos = 5 mol/m3

Ισοζύγιο χρωστικής 2ης Δεξαμενής:	q*c1s + ws – q*c2s = 0  10*5 + 10 – 10*c2 = 0  c2 = 6 mol/m3

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

q*cot– q*c1t= V1dc1tdt↔cot– c1t = 2dc1tdt   					mol/m3		(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	cos – c1s = 2dc1sdt=0						mol/m3		(2)

ΑΦΑΙΡΩ (2) ΑΠΌ (1):	cot-cos  – c1t-c1s= 2d(c1t-c1s)dt				mol/m3		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Co(t) = co(t) – cos 	(Co(t) = co(t) – 5)		mol/m3

C1(t) = c1(t) – c1s 	(C1(t) = c1(t) – 5)		mol/m3

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (3), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ: 	Cot – C1t= 2dC1(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE: Cos –C1s= 2s*C1s Cos= C1s(2s+1)  C1(s)Co(s)= 12s+1  	(4)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:

q*c1t+wt – q*c2t= V2dc2tdt↔c1t+ 110w(t) – c2t = 4dc2tdt   		mol/m3		(5)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:			      c1s+ 110ws – c2s = 4dc2sdt=0			mol/m3 	(6)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (6) ΑΠΌ ΤΗΝ (5):	c1t-c1s+ 110wt-ws- c2t-c2s= 4d(c2t-c2s)dt  mol/m3	(7)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	W(t) = W(t) – ws	(W(t) = w(t) – 10)		mol/min

C2(t) = c2(t) – c2s	(C2(t) = c2(t) – 6)		mol/m3

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (7), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:  C1t+110Wt-C2(t) = 4dC2(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:

C1s+110Ws-C2s= 4sC2s↔C2s=14s+1C1s+ 0,14s+1W(s)					(8)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ C1(s) ΑΠΟ ΤΗΝ(4) ΣΤΗΝ (8):		C2s=1(2s+1)(4s+1)Cos+ 0,14s+1W(s)			(9)

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Co:		co(t) = 10 + cos  co(t) – cos = 5  Co(t) = 5  Cos=5s

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ W:		w(t) = 10 + ws  w(t) – ws = 10  W(t) = 10  Ws=10s

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	C2s=5s(2s+1)(4s+1)+ 1s(4s+1)									(10)

HEAVISIDE ΤΟΥ ΟΡΟΥ:		 5s(2s+1)(4s+1)= Αs+ Β(2s+1)+ Γ(4s+1)

Α= 5(2*0+1)(4*0+1)= 5(+1)(+1)= 5

Β= 5(-0,5)(4*(-0,5)+1)=5(-0,5)(-1)=10

Γ= 5(-0,25)(2*(-0,25)+1)= 5(-0,25)(+0,5)= -40

HEAVISIDE ΤΟΥ ΟΡΟΥ:		 1s(4s+1)= Δs+ Ε(4s+1)

Δ= 1(4*0+1)= 1(+1)= 1

Ε= 1(-0,25)= -4

ΑΠΟ ΤΗΝ (10):	C2s=5s+ 10(2s+1)- 404s+1+ 1s- 44s+1= 6s+ 102s+1- 444s+1= 6s+ 5s+0,5- 11s+0,25

C2(t) = 6 + 5*exp(-0,5*t) – 11*exp(-0,25*t)  C2(2) = 6 + 5*exp(-0,5*2) – 11*exp(-0,25*2) = 1,168 mol/m3

c2(t) = C2(t) + c2s = 1,168+6 = 7,768 mol/m3

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)