ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α  Β με ρυθμό rA = - k*cA mol/ltmin. Στη. PID ρυθμιστής διαφορική και ολοκληρωτική σταθερά  τΙ και τD, αντίστοιχά, καθορίζει τη συμπληρωματική παροχή m (mol/min) καθαρού Α, η οποία στη μόνιμη κατάσταση είναι 0 mol/min. Η έξοδος του ρυθμιστή μεταβάλλεται από 0 έως Δ mV, όταν το σφάλμα στην είσοδο του μεταβάλλεται από 0 – 500 mV, δίνοντας εντολή στο τελικό στοιχείο ρύθμισης να μεταβάλλει την πίεση στην κεφαλή της air-to-open βαλβίδας από 0 έως Ε bar. H βαλβίδα, μεταβάλει την ογκομετρική παροχή αντιδρώντος Α από 0 έως Z  lt/min (η πυκνότητα του αντιδρώντος Α είναι 80 mol/lt). Η γραμμή δειγματοληψίας μήκους L m και διατομής* 0,0001 m2, οδηγεί ογμομετρική παροχή H lt/min αντιδρώντος μίγματος σε φασματοφωτόμετρο, του οποίου το σήμα εξόδου μεταβάλλεται από 0 σε Θ mV, με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε I mol/lt. Να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, περιλαμβανομένων των μονάδων εισόδου και εξόδου σε κάθε βαθμίδα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fo* | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | m3/min |
| cAos* | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,5 | mol/lt |
| V* | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | m3 |
| k | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1/min |
| τΙ | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | min |
| τD | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | min |
| Δ | 500 | 200 | 100 | 200 | 500 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | mV |
| E | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | bar |
| Z* | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | lt/min |
| L* | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | m |
| H* | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,1 | lt/min |
| Θ | 200 | 1000 | 500 | 200 | 500 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 200 | mV |
| I* | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 5 | mol/lt |

* προσοχή στις μονάδες όγκου, διατομής και μήκους

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 9

Αντιδραστήρας:	Fo*co + m – Fo*c1 – V*k*c1 = V*dc1/dt

@ss			Fo*cos + ms – Fo*c1s – V*k*c1s = 0 	 100*0,5 + 0 – 100*c1s – 2000*0,2*c1s

50 – 500c1s = 0  c1s = 0,1 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – cos	C1 = c1 – cis	M = m – ms

100*Co(t) + M(t) – 100*C1(t) – 400*C1(t) = 2000*dC1(t)/dt

Co(t) +M(t)/100 – C1(t) – 4*C1(t) = 20*dC1(t)/dt

Co(s) + M(s)/100 – 5*C1(s) = 20*s*C1(s)  (20s + 5)*C1(s) = Co(s) + M(s)/100

C1 = Co/(20s+5) + (M/100)/(20s+5)

Φασματοφωτόμετρο:	kUV = (200-0)mV/(5-0)(mol/lt) = 40 mV/(mol/lit)		έξοδος/συγκέντρωση = 40 mV

Χρονική καθυστέρηση:	τD = 0,0001*5/(0,1/1000) = 5 min			exp(-5s)

Ρυθμιστής:		Kc = (200-0)mV/(500-0)mV = 0,4 mV/mV		έξοδος/ε = 0,4(1 + 0,5s + 1/1,5s)

Τελικό στοιχείο:	KFE = (0,5-0)/(200-0) = 0,0025 bar/mV			έξοδος/είσοδο = 0,0025 bar/mV

Βαλβίδα:		1 lt/min*80mol/lt = 80 mol/min

Kv = (80-0)(mol/min)/(0,5-0)bar = 160 (mol/min)/bar	έξοδος/είσοδο = 160 (mol/min)/bar

Διάγραμμα βαθμίδων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1s | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,31 | 0,83 | 0,25 | 0,02 | 0,25 | 0,50 | 0,10 |
| μετατροπέας μονάδων του Μ | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| συντελεστης του s | 20 | 10 | 5 | 4 | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| σταθερός όρος παρονομαστή | 2 | 1,25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1,25 | 2 | 5 |
| μετατροπέας μονάδων του Μ | 0,01 | 0,016 | 0,0025 | 0,0004 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,008 | 0,005 | 0,002 |
| συντελεστης του s | 10 | 8 | 2,5 | 0,8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| σταθερός όρος παρονομαστή | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| μετατροπέας μονάδων του Μ | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
| συντελεστης του s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| σταθερός όρος παρονομαστή | 0,1 | 0,125 | 0,4 | 1,25 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,25 |
| φασματοφωτομετρο | 100 | 250 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 20 | 50 | 40 |
| τD | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| ρυθμιστής | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| τελικό στοιχείο | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0025 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,0025 |
| βαλβίδα | 40 | 400 | 80 | 80 | 80 | 8 | 80 | 80 | 80 | 160 |