ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12								                             22 Δεκεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α12α_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Στο σύστημα, συνδέται αναλογική-διαφορική ρύθμιση, με συντελεστή ενίσχυσης Κc  (mV/mV) και διαφορικό χρόνο τD (min). Ο συντελεστής ενίσχυσης του θεμοστοιχείου είναι Μ (mV/oC) και η απόκριση του θεωρείται ακαριαία. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά  C mV μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά H (kcal/min). Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί η θερμοκρασία στην έξοδο της δεξαμενής μετά από t (min), για βηματική μεταβολή S (oC) της θερμοκρασίας της παροχής εισόδου α) όταν το σύστημα δεν ρυθμίζεται και β) για ρυθμιζόμενο σύστημα. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC.

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | m3 |
| w | 100 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 300 | 100 | 100 | 150 | lt/min |
| θοs | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 30 | 25 | oC |
| θ1s | 50 | 75 | 60 | 60 | 55 | 45 | 90 | 65 | 85 | 80 | oC |
| Kc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | mV/mV |
| τD | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | min |
| Μ | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | mV/oC |
| C | 50 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | mV |
| H | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | kcal/min |
| S | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | oC |
| t | 20 | 10 | 120 | 20 | 120 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | min |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qs | 2500 | 2500 | 1500 | 7000 | 1500 | 1000 | 19500 | 3000 | 5500 | 8250 |
| τ1 | 10 | 20 | 100 | 10 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| pwCp | 100 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 300 | 100 | 100 | 150 |
| Qnom | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,003333 | 0,01 | 0,01 | 0,006667 |
| s coef | 10 | 20 | 100 | 10 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| const | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
| B | -150 | -300 | -500 | -100 | -200 | -600 | -300 | -400 | -1000 | -300 |
| T1(t) | 12,970 | 5,902 | 3,494 | 8,647 | 4,751 | 3,935 | 5,654 | 5,276 | 6,594 | 11,653 |
| θ1(t) | 62,970 | 80,902 | 63,494 | 68,647 | 59,751 | 48,935 | 95,654 | 70,276 | 91,594 | 91,653 |
| thermocouple | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| controller Kc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| controller s | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| FE | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37,5 |
| Κ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 12 | 28 | 104 | 11 | 42 | 63 | 32 | 42 | 51,5 | 24,5 |
| c | 3 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Κ | 15 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 15,0 |
| τ | 12 | 28 | 104 | 11 | 42 | 63 | 32 | 42 | 51,5 | 24,5 |
| c | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| A | 5 | 3 | 1 | 5 | 2,5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| B | -60 | -84 | -104 | -55 | -105 | -252 | -160 | -210 | -412 | -147 |
| T1(t) | 4,966 | 2,497 | 0,997 | 4,868 | 2,492 | 2,784 | 3,952 | 3,802 | 4,970 | 5,719 |
| θ1(t) | 54,966 | 77,497 | 60,997 | 64,868 | 57,492 | 47,784 | 93,952 | 68,802 | 89,970 | 85,719 |

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)

AM: 0

Μόν. κατ.:	qs + ρ*w*Cp*(θos – θ1s) = 0  qs = 1000*0,1*1*(50-25) = 2500 kcal/min

δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 25 oC		Τ1 = θ1 – 50 oC 		Q = q – 2500 kca/min

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + To(s)

τ1 = V1/w = 1/0,1 = 10 min

ρ*w*Cp = 1000*0,1*1 kcal/minoC   1/(ρ*w*Cp) = 0,01 oCmin/kcal

T1(s) = 0,01*Q(s)/(10s + 1) + To(s)/(10s + 1)

Α) Όταν το σύστημα δεν ρυθμίζεται

Βηματική μεταβολή στην είσοδο:	θο(t) = θοs +15  To(t) = 15  To(s) = 15/s

T1(s) = 15/s(10s + 1) = Α/s + B/(10s + 1)			A = 15

B = -150

T1(s) = 15/s – 150/(10s + 1) = 15/s – 15/(s + 0,1)  T1(t) = 15 – 15exp(-0,1t)

T1(20) = 15-15*exp(-0,1*20) = 8,647 oC  θ1(20) = 58,647 oC

Β) Όταν το σύστημα ρυθμίζεται

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 			θερμοκρασία στη δεξαμενή:	Τ1, oC

Έξοδος:				μέτρηση θερμοκρασίας, mV:	M = m1 – m1s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	M(s)/T1(s) = 2/(1 + τm*s)

Ακαριαία απόκριση, τm= 0:	M(s)/T1(s)  = 2

Ρυθμιστής PΙ: 		Είσοδος: 			ρυθμιστικό σφάλμα, mV:	ε = MR – M

Έξοδος:				διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s)

Kc = 1 mV/oC	τD = 1 min

V(s)/ε(s) = 1*(1 + s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 			διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Έξοδος:				παροχής θερμότητας:		Q = q – qs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/V(s) = Kv/(1 + τv*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τv = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kv = 5000/50 =  100 (kcal/min)/mV								Q(s)/V(s) = 100

Διάγραμμα βαθμίδων:

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T1(s)T0(s)=1(10s+1)1+2*100*0,01*1*(1+ s)(10s+1)=1(10s+1)(10s+1)(10s+1)+2+2s(10s+1)=112s+3

T1s=15s12s+3= As+ B12s+3 		A = 15/3 = 5		B = 15/(-3/12) = -60

T1s=5s- 6012s+3= 5s- 5s+0,25

T1(20) = 5-5*exp(-0,25*20) = 4,966  θ1(20) = 50 + 4,966 = 54,967 οC

AM: 1

Μόν. κατ.:	qs + ρ*w*Cp*(θos – θ1s) = 0  qs = 1000*0,05*1*(75-25) = 2500 kcal/min

δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 25 oC		Τ1 = θ1 – 75 oC 		Q = q – 2500 kca/min

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + To(s)

τ1 = V1/w = 1/0,05 = 20 min

ρ*w*Cp = 1000*0,05*1 kcal/minoC   1/(ρ*w*Cp) = 0,02 oCmin/kcal

T1(s) = 0,02*Q(s)/(20s + 1) + To(s)/(20s + 1)

Α) Όταν το σύστημα δεν ρυθμίζεται

Βηματική μεταβολή στην είσοδο:	θο(t) = θοs +15  To(t) = 15  To(s) = 15/s

T1(s) = 15/s(20s + 1) = Α/s + B/(20s + 1)			A = 15

B = -300

T1(s) = 15/s – 300/(20s + 1) = 15/s – 15/(s + 0,05)  T1(t) = 15 – 15*exp(-0,05*t)  T1(10) = 15-15*exp(-0,05*10) =

= 5,902 oC  θ1(20) = 80,902 oC

Β) Όταν το σύστημα ρυθμίζεται

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 			θερμοκρασία στη δεξαμενή:	Τ1, oC

Έξοδος:				μέτρηση θερμοκρασίας, mV:	M = m1 – m1s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T1m(s)/M(s) = 4/(1 + τm*s)

Ακαριαία απόκριση, τm= 0:	T1m(s)/T1(s) = 4

Ρυθμιστής PΙ: 		Είσοδος: 			ρυθμιστικό σφάλμα, mV:	ε = MR – M

Έξοδος:				διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s)

Kc = 1 mV/oC	τD = 2 min

V(s)/ε(s) = 1*(1 + 2*s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 			διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Έξοδος:				παροχής θερμότητας:		Q = q – qs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/V(s) = Kv/(1 + τv*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τv = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kv = 5000/100 =  50 (kcal/min)/mV								Q(s)/V(s) = 50

Διάγραμμα βαθμίδων:

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T1(s)T0(s)=1(20*s+1)1+4*50*0,02*1*(1+ 2*s)(20*s+1)=1(20*s+1)(20*s+1)(20*s+1)+4+8*s(20*s+1)=128s+5

T1s=15s28s+5= As+ B28s+5 		A = 15/5 = 3		B = 15/(-5/28) = -84

T1s=3s- 8428s+5= 3s- 3s+0,1786

T1(10) = 3-3*exp(-0,1786*10) = 2,497  θ1(10) = 75 + 2,497 = 77,497 οC

AM: 2

Μόν. κατ.:	qs + ρ*w*Cp*(θos – θ1s) = 0  qs = 1000*0,05*1*(60-30) = 1500 kcal/min

δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 30 oC		Τ1 = θ1 – 60 oC 		Q = q – 1500 kca/min

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + To(s)

τ1 = V1/w = 5/0,05 = 100 min

ρ*w*Cp = 1000*0,05*1 kcal/minoC   1/(ρ*w*Cp) = 0,02 oCmin/kcal

T1(s) = 0,02*Q(s)/(100s + 1) + To(s)/(100s + 1)

Α) Όταν το σύστημα δεν ρυθμίζεται

Βηματική μεταβολή στην είσοδο:	θο(t) = θοs +5  To(t) = 5  To(s) = 5/s

T1(s) = 5/s(100s + 1) = Α/s + B/(100s + 1)			A = 5

B = -500

T1(s) = 5/s – 500/(100s + 1) = 5/s – 5/(s + 0,01)  T1(t) = 5 – 5*exp(-0,01t)  T1(120) = 5-5*exp(-0,01*120) =

= 3,494 oC  θ1(120) = 63,494 oC

Β) Όταν το σύστημα ρυθμίζεται

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 			θερμοκρασία στη δεξαμενή:	Τ1, oC

Έξοδος:				μέτρηση θερμοκρασίας, mV:	M = m1 – m1s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T1m(s)/M(s) = 4/(1 + τm*s)

Ακαριαία απόκριση, τm= 0:	T1m(s)/T1(s) = 4

Ρυθμιστής PΙ: 		Είσοδος: 			ρυθμιστικό σφάλμα, mV:	ε = MR – M

Έξοδος:				διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s)

Kc = 2 mV/oC	τD = 1 min

V(s)/ε(s) = 2*(1 + 1*s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 			διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Έξοδος:				παροχής θερμότητας:		Q = q – qs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/V(s) = Kv/(1 + τv*s)

Δεν δίνονται δεδομένα για το

χρόνο απόκρισης: 		τv = 0 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kv = 5000/200 =  25 (kcal/min)/mV								Q(s)/V(s) = 25

Διάγραμμα βαθμίδων:

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T1(s)T0(s)=1(100*s+1)1+4*25*0,02*2*(1+ 1*s)(100*s+1)=1(100*s+1)(100*s+1)(100*s+1)+4+4*s(100*s+1)=1104s+5

T1s=5s104s+5= As+ B104s+5 		A = 5/5 = 1		B = 5/(-5/104) = -104

T1s=1s- 104104s+5= 1s- 1s+0,04808

T1(120) = 1-1*exp(-0,04808*120) = 0,997  θ1(120) = 60 + 0,997 = 60,997 οC