ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13								                             19 Ιανουαρίου 2021

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α13_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α  Β με ρυθμό rA = k*c1 mol/ltmin. Αρχικά, η παροχή m καθαρού Α είναι ms = 0 mol/min, και σε χρόνο 0, η συγκέντρωση cos του Α στην τροφοδοσία μεταβάλλεται βηματικά σε Β mol/lt. Στο αντιδραστήρα εφαρμόζεται αναλογική-ολοκληρωτική-διαφορική ρύθμιση με σταθερά ενίσχυσης Κc V/V, διαφορικό χρόνο τD  min και ολοκληρωτικό χρόνο τI min, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει παροχές καθαρού Α από 0 έως P mol/min για ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο της 0 – D V. Η ένδειξη του φασματοφωτομέτρου μέτρησης της συγκέντρωσης μεταβάλλεται από 0 σε L V με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε Cf mol/lt και η ένδειξη του παρουσιάζει χρονική καθυστέριση τf min. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, να εξαχθεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος ρύθμισης και να βρεθεί αν το σύστημα είναι ευσταθές. Η ογκομετρική παροχή καθαρού αντιδρώντος Α θεωρείται αμελητέα. Να μην χρησιμοποιηθεί Heaviside.

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | lt |
| Fo | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | lt/min |
| cos | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | mol/lt |
| k | -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,05 | -0,1 | -0,2 | mol/ltmin |
| B | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 | mol/lt |
| Kc | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | V/V |
| τD | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | min |
| τI | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | min |
| P | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | mol/min |
| D | 0,5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | V |
| L | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | V |
| Cf | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | mol/lt |
| τf | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | min |

AM 0

Αντιδραστήρας: F*co(t) + m(t) – F1*c1(t) + k*V*c1(t) = V*dc1/dt   5*co(t) + m(t) – 5*c1(t) – 0,5*20*c1 = 20*dc1/dt

@ss			5*cos + ms – 5*c1s – 0,5*20*c1s = 0 	 50 – 15*c1s = 0  c1s = 3,333 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 10	C1 = c1 – 3,333		M = m – 0

5*Co(t) + M(t) – 5*C1(t) – 0,5*20*C1(t) = 20*dC1(t)/dt  		[mol/min]

Co(s) + 0,2*M(s) – 3*C1(s) = 4*s*C1(s)  				[mol/lt]

(4s + 3)*C1(s) = Co(s) + 0,2*M(s)  C1 = Co/(4s + 3) + 0,2*M/(4s + 3)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = (μεταβολή εξόδου)/(μεταβολή εισόδου) = 2V/2(mol/lt) = 1 V/(mol/lit)

Μ = Km/(tf*s+1) = 1/(2s + 1)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = kc*(1 + τD*s + 1/(τI*s)) = 1*(1 + 1*s + 1/(2*s)) = 1 + s + 0,5/s

Βαλβίδα:		Kv 	= (μεταβολή εξόδου)/(μεταβολή εισόδου) =

= (10 – 0)/(0,5 – 0) = 20 (mol/min)/V

V = Kv/(tv*s+1) = 20/(0*s + 1) = 20

Διάγραμμα βαθμίδων:

Χαρακτηριστική εξίσωση:

1+1*20*0,2*(1+1s+0,5s)2s+1*(4s+3)=2s+1*4s+3+4+4s+2s2s+1*(4s+3)=0 ↔

↔s*2s+1*4s+3+4*s+4*s2+2=0 ↔ 8s3+ 14s2+7s+2=0

Πίνακας Routh

1η γραμμή		8				7

2η γραμμή		14				2

3η γραμμή		14*7-8*214=5,857

4η γραμμή		5,857*2-14*05,857=2

Το σύστημα είναι ευσταθές.

AM 2

Αντιδραστήρας: F*co(t) + m(t) – F1*c1(t) + k*V*c1(t) = V*dc1/dt   5*co(t) + m(t) – 5*c1(t) – 0,1*30*c1 = 30*dc1/dt

@ss			5*cos + ms – 5*c1s – 0,1*30*c1s = 0 	 25 – 8*c1s = 0  c1s = 3,125 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 10	C1 = c1 – 3,125		M = m – 0

5*Co(t) + M(t) – 5*C1(t) – 0,1*30*C1(t) = 30*dC1(t)/dt  		[mol/min]

Co(s) + 0,2*M(s) – 1,6*C1(s) = 6*s*C1(s)  				[mol/lt]

(6s + 1,6)*C1(s) = Co(s) + 0,2*M(s)  C1 = Co/(6s + 1,6) + 0,2*M/(6s + 1,6)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 2V/4(mol/lt) = 0,5 V/(mol/lit)		Μ = 0,5/(2s + 1)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = kc*(1 + τD*s + 1/(τI*s)) = 2*(1 + 1*s + 1/(2*s)) = 2 + 2s + 1/s

Βαλβίδα:		Kv = (15 – 0)/(4 – 0) = 3,75 (mol/min)/V

Διάγραμμα βαθμίδων:

Χαρακτηριστική εξίσωση:

1+0,5*3,75*0,2*(2+2s+1s)2s+1*(6s+1,6)=2s+1*6s+1,6+0,75+0,75*s+0,375s2s+1*(6s+1,6)=0 ↔

↔s*2s+1*6s+1,6+0,75*s+0,75*s2+0,375=0 ↔ 12s3+ 9,95s2+2,35s+0,375=0

Πίνακας Routh

1η γραμμή		12				2,35

2η γραμμή		9,95				0,375

3η γραμμή		9,95*2,35-12*0,3759,95=1,898

4η γραμμή		1,898*0,375-9,95*01,898=0,375

Το σύστημα είναι ευσταθές.

AM 9

Αντιδραστήρας: F*co(t) + m(t) – F1*c1(t) + k*V*c1(t) = V*dc1/dt   2*co(t) + m(t) – 2*c1(t) – 0,2*10*c1 = 10*dc1/dt

@ss			2*cos + ms – 2*c1s – 0,2*10*c1s = 0 	 10 – 4*c1s = 0  c1s = 2,5 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 5	C1 = c1 – 2,5	M = m – 0

2*Co(t) + M(t) – 2*C1(t) – 0,2*10*C1(t) = 10*dC1(t)/dt  		[mol/min]

Co(s) + 0,5*M(s) – 2*C1(s) = 5*s*C1(s)  				[mol/lt]

(5s + 2)*C1(s) = Co(s) + 0,5*M(s)  C1 = Co/(5s + 2) + 0,5*M/(5s + 2)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 1V/10(mol/lt) = 0,1 V/(mol/lit)		Μ = 0,1/(s + 1)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = 1 + s + 1/s

Βαλβίδα:		Kv = (10 – 0)/(1 – 0) = 10 (mol/min)/V

Διάγραμμα βαθμίδων:

Χαρακτηριστική εξίσωση:

1+0,1*10*0,5*(1+1s+1s)s+1*(5s+2)=s+1*5s+2+0,5+0,5s+0,5ss+1*(5s+2)=0 ↔

↔s*s+1*5s+2+0,5*s+0,5*s2+0,5=0 ↔ 5s3+ 7,5s2+2,5s+0,5=0

Πίνακας Routh

1η γραμμή		5				2,5

2η γραμμή		7,5				0,5

3η γραμμή		7,5*2,5-5*0,57,5=2,167

4η γραμμή		2,167*0,5-7,5*02,167=0,5

Το σύστημα είναι ευσταθές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1s | 3,333 | 2,500 | 3,125 | 0,833 | 2,500 | 8,333 | 3,846 | 4,167 | 3,333 | 2,500 |
| C1/Co transfer function |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| num | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| const | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| C1/M transfer function |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| num | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,333 | 0,250 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,333 | 0,500 |
| τ | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| const | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Photometer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| num | 1 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| τ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| const | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valve | 20,00 | 5,00 | 3,75 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 7,50 | 10,00 |
| Characteristic equation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s3 | 8,000 | 5,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 10,000 | 5,000 |
| s2 | 14 | 10,2 | 9,95 | 18,667 | 9,5 | 3,8 | 5,8 | 7,8 | 9 | 7,5 |
| s | 7 | 3,6 | 2,35 | 7,3333 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 2,5 |
| const | 2,000 | 1,600 | 0,375 | 0,667 | 0,125 | 0,300 | 0,100 | 0,200 | 1,000 | 0,500 |
| Routh matrix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ao | 8,000 | 5,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 10,000 | 5,000 |
| a2 | 7,000 | 3,600 | 2,350 | 7,333 | 2,250 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 2,500 | 2,500 |
| a1 | 14,000 | 10,200 | 9,950 | 18,667 | 9,500 | 3,800 | 5,800 | 7,800 | 9,000 | 7,500 |
| a3 | 2,000 | 1,600 | 0,375 | 0,667 | 0,125 | 0,300 | 0,100 | 0,200 | 1,000 | 0,500 |
| b1 | 5,857 | 2,816 | 1,898 | 6,976 | 2,118 | 1,342 | 1,397 | 1,092 | 1,389 | 2,167 |
| b2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| c1 | 2,000 | 1,600 | 0,375 | 0,667 | 0,125 | 0,300 | 0,100 | 0,200 | 1,000 | 0,500 |
|  | stable | stable | stable | stable | stable | stable | stable | stable | stable | stable |

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)