ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

Στο σύστημα, συνδέται αναλογική-διαφορική-ολοκληρωτική ρύθμιση, με συντελεστή ενίσχυσης Κc  (mV/mV), διαφορικό χρόνο τD (min) και ολοκληρωτικό χρόνο τI (min). Ο συντελεστής ενίσχυσης του θεμοστοιχείου είναι Μ (mV/oC) και η και η χρονική σταθερά του είναι τtc min. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά  C mV μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά H (kcal/min) με χρονική σταθερά 0,5 min. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων και να και να βρεθεί αν το σύστημα είναι ευσταθές. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC.

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | m3 |
| w | 100 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 300 | 100 | 100 | 150 | lt/min |
| θοs | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 30 | 25 | oC |
| θ1s | 50 | 75 | 60 | 60 | 55 | 45 | 90 | 65 | 85 | 80 | oC |
| Kc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | mV/mV |
| τD | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | min |
| τI | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min |
| Μ | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | mV/oC |
| τtc | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min |
| C | 50 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | mV |
| H | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | kcal/min |
| S | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | oC |
| t | 20 | 10 | 120 | 20 | 120 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | min |

AM: 0

Μόν. κατ.:	qs + ρ*w*Cp*(θos – θ1s) = 0  qs = 1000*0,1*1*(50-25) = 2500 kcal/min

δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 25 oC		Τ1 = θ1 – 50 oC 		Q = q – 2500 kca/min

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + To(s)

τ1 = V1/w = 1/0,1 = 10 min

ρ*w*Cp = 1000*0,1*1 kcal/minoC   1/(ρ*w*Cp) = 0,01 oCmin/kcal

T1(s) = 0,01*Q(s)/(10s + 1) + To(s)/(10s + 1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 			θερμοκρασία στη δεξαμενή:	Τ1, oC

Έξοδος:				μέτρηση θερμοκρασίας, mV:	M = m1 – m1s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T1m(s)/M(s) = 2/(1 + τm*s)

Χρόνος απόκρισης, τt = 0,5:	T1m(s)/T1(s) = 2/(1 + 0,5s)

Ρυθμιστής PΙD: 		Είσοδος: 			ρυθμιστικό σφάλμα, mV:	ε = MR – M

Έξοδος:				διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s + 1/tI*s)

Kc = 1 mV/oC	τD = 1 min  	τI = 1 min

V(s)/ε(s) = 1*(1 + s + 1/s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 			διαφορά δυναμικού:		V = v – vs

Έξοδος:				παροχής θερμότητας:		Q = q – qs

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/V(s) = Kv/(1 + τv*s)

Χρόνος απόκρισης: 		τv = 0,5 min

Συντελεστής ενίσχυσης:		Kv = 5000/50 =  100 (kcal/min)/mV								Q(s)/V(s) = 100/(0,5s + 1)

Διάγραμμα βαθμίδων:

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T1(s)T0(s)=1(10s+1)1+2*100*0,01*1*(1+ s+1/s)(10s+1)(0,5s+1)2=1(10s+1)(10s+1)(10s+1)+2+2s+2/s(10s+1)=112s+3+2/s= s12s2+3s+2 = s/26s2+1,5s+1

Χαρακτηριστική εξίσωση:

1+2*100*0,01*1*(1+ s+1/s)(10s+1)(0,5s+1)2=(10s+1)(0,5s+1)2(10s+1)(0,5s+1)2+2+ 2s+2/s(10s+1)(0,5s+1)2=0 ↔

↔10s+10,25s2+s+1+ 2+ 2s+2/s =0 ↔

↔25s3+10s2+10s+0,25s2+s+1+ 2+ 2s+2/s =0 ↔

↔25s4+10s3+10s2+0,25s3+s2+s+ 2s+ 2s2+2 =0 ↔  25s4+10,25s3+13s2+3s+ 2 =0

Πίνακας Routh

1η γραμμή		25					13				2

2η γραμμή		10,25					3

3η γραμμή		10,25*13-3*2510,25=5,683			10,25*2-010,25=2

4η γραμμή		5,683*3-10,25*25,683=-0,607		5,683*0-10,25*05,683=0

5η γραμμή		-0,607*2-5,683*0-0,607=2

Το σύστημα είναι ασταθές.