ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

3ο ΘΕΜΑ

5,0 Μονάδες

Ο εργοδότης σας, σας αναθέτει να συντάξετε έναν κώδικα για την αριθμητική επίλυση της μονοδιάστατης (μη γραμμικής) εξίσωσης Boussinesq (εξίσωση 3.1)

S∂h∂t=∂∂xKh∂h∂x								(3.1)

Όπου t ο χρόνος x η απόσταση S ένας κατάλληλος συντελεστής αποθήκευσης, Κ ο συντελεστής υδραυλικής αγωγιμότητας, και h το βάθος ροής.

Για την περίπτωση σταθερής τιμής του συντελεστή υδραυλικής αγωγιμότητας  Κ, η εξίσωση (3.1) μπορεί να γραφτεί στην παρακάτω μορφή:

S∂h∂t=Kh∂2h∂x2+K∂h∂x2							(3.2)

Ο εργοδότης σας, σας προτείνει για την αριθμητική επίλυση της εξίσωσης (3.2) να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πεπερασμένων διαφορών και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω προσεγγίσεις για την διακριτοποίηση των μερικών παραγώγων:

∂h∂t≃hmn+1−hmnΔt								(3.3)

∂2h∂x2≃hm+1n−2hmn+hm−1nΔx2							(3.4)

∂h∂x≃hm+1n−hm−1n2Δx								(3.5)

Ενώ για τον όρο στο αριστερό σκέλος της (3.2) ο οποίος δεν εμφανίζεται εντός μίας παραγώγου προτείνεται να εφαρμοστεί η σχέση:

h≃hmn.

Στις παραπάνω σχέσεις, ο εκθέτης συμβολίζει το χρονικό επίπεδο διακριτοποίησης (η τιμή n τις «παλιές τιμές» τις άγνωστης μεταβλητής, ενώ η τιμή   n+1 τις νέες τιμές), ο δείκτης m τις νέες τιμές (δηλαδή τον αύξοντα αριθμό του κόμβου στον οποίο αντιστοιχεί η μεταβλητή), Δt το χρονικό βήμα, Δx  η απόσταση των κόμων του κανάβου.

Α) Παίρνοντας υπόψη σας τις παραπάνω μαθηματικές σχέσεις γράψτε μία αλγεβρική εξίσωση η οποία επιτρέπει τον υπολογισμό του βάθους ροής h

B) Η παραπάνω μέθοδος είναι ρητή;

Γ) Τι μπορείτε να πείτε σχετικά με το σφάλμα αποκοπής της παραπάνω προσέγγισης, όσο  αφορά την διακριτοποίηση στον χώρο και την διακριτοποίηση στον χρόνο

Δ) Μπορείτε να προτείνετε στον εργοδότη σας κάποια κάποιο εναλλακτικό υπολογιστικό σχήμα το οποίο είναι πιθανώς ισχυρότερο; Τι θα του θέτατε σαν επιχείρημα για να αιτιολογήσετε τα πλεονεκτήματα του σχήματος αυτού; Πάρτε υπόψη σας την απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα.

Ε) Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο σφάλμα αποκοπής  αντί της μαθηματικής σχέσης (3.5)  χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση:

∂h∂x≃hmn−hm−1nΔx;