ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ

R = 8,314 J/molK

συντελεστής μεταφοράς φορτίου α = 0,5

ωμική υπέρταση:	ηΩ = RΩ * Ι [V], όπου RΩ [ohm] η ωμική αντίσταση και Ι η ένταση του ρεύματος [Α], που διαρρέει την κυψέλη

ωμική αντίσταση: 	RΩ = Rel + Ran + Rcath + Rint [Ω]

Ri=ρiliSi [Ω], όπου ρi  [Ω*m] η ειδική ωμική αντίσταση του κάθε στοιχείου της κυψέλης:

ρi=Αiexp⁡(-βiΤ) [Ωm]

YSZ:		Αi = 2,9 10-6 [Ωm]	βi = -10350 K

Ni/YSZ:		Αi = 3,0 10-6 [Ωm]	βi = +1392 K

LSM/YSZ:	Αi = 8,1 10-6 [Ωm]	βi = -600 K

LaCrO3:		Αi = 1256 10-6 [Ωm]	βi = -4690 K

υπέρταση ενεργοποίησης:	ηan = I x Ract,an Volt	ηcath = I x Ract,cath Volt

1Ract,an= Dann ×FR ×T ×(YH2)man×exp-EanR×T  1Ωm2

1Ract,cath= Dcathn ×FR ×T ×(YO2)mcath×exp-EcathR×T  1Ωm2

άνοδος:	 	D = 2,130 108 A/m2	m = 0,25	E = 110.000 J/mol

κάθοδος: 	D = 1,489 1011 A/m2	m = 0,25	E = 160.000 J/mol

Πρότυπο Δυναμικό:		 Εο= -ΔGon × F

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΥΨΕΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ

καθοδική υπέρταση ενεργοποίησης:	ηα,cath=RTαnFlniio,cath

ανοδική υπέρταση ενεργοποίησης:	ηα,an=RT(1-a)nFlniio,an

Εξίσωση του Nernst:

Ε =Εο+ R ×Tn × F×ln(ΥΗ2,an×ΥΟ2,cath1/2 ΥΗ2O, an)

Νόμος του Faraday: r = I/nF, όπου I το ρεύμα που διαρρέει την κυψέλη (Ampere – πυκνότητα ρεύματος (Α/cm2) από επιφάνεια (cm2)), r o ρυθμός (η ταχύτητα, mol/s) οξείδωσης ή αναγωγής του ηλεκτρενεργού είδους (Η2 ή Ο2) (οξείδωση Η2 στην άνοδο: Η2  2 H+ + 2e-, αναγωγή Ο2 στην κάθοδο: Ο2 + 4e-  2 Ο2-), n ο αριθμός των ηλεκτρονίων που ανταλλάσσεται κατά την ηλεκτροχημική οξείδωση ή αναγωγή (2 mol e- για κάθε mol Η2 που οξειδώνεται, 4 mol e- για κάθε mol Ο2 που ανάγεται) και F η σταθερά του Faraday (96484 cb/mol e-)

Ο συντελεστής χρήσης καυσίμου (Utilization Factor, UF), είναι:

Uf,H2=H2 που αντέδρασεH2 στην είσοδο			Uf,Ο2=Ο2 που αντέδρασεΟ2 στην είσοδο

στ. 	Η ηλεκτρική απόδοση της κυψέλης, ορίζεται ως:

ηel=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςLΗV του H2 που αντέδρασε	 			ηcell=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςLΗV του H2 την είσοδο