ΑΣΚΗΣΗ 1 Επίπεδη κυψέλη στερεών οξειδίων (planar-SOFC)

Κυψέλη καυσίμου τύπου p-SOFC με επιφάνεια ηλεκτροδίων 100 cm2 (επιφάνεια ανόδου 100 cm2 και επιφάνεια καθόδου 100 cm2) λειτουργεί σε θερμοκρασία 800 oC. Οι τροφοδοσίες της ανόδου και της καθόδου αποτελούνται από 0,5 lt(STP)/min καθαρό υδρογόνο και 4 lt (STP)/min ατμοσφαιρικού αέρα, αντίστοιχα. Να υπολογιστούν:

α. 	το αντιστρεπτό δυναμικό (ισορροπίας) της κυψέλης στις συνθήκες λειτουργίας

β. 	η ωμική υπέρταση αν το πάχος του ηλεκτρολύτη (YSZ), της ανόδου (Ni/YSZ) της καθόδου (LSM/YSZ) και των interconnectors (LaCrO3) είναι 20, 50 10 και 100 μm, αντίστοιχα

γ.	η ανοδική και η καθοδική υπέρταση ενεργοποίησης

δ.	το δυναμικό λειτουργίας και η παραγόμενη ισχύς

ε.	ο συντελεστής χρήσης καυσίμου και

στ. 	η ηλεκτρική και η ολική απόδοση της κυψέλης,

για πυκνότητα ρεύματος 600 mA/cm2. Δίνονται:

συντελεστής μεταφοράς φορτίου α = 0,5

ωμική υπέρταση:	ηΩ = RΩ * Ι [V], όπου RΩ [ohm] η ωμική αντίσταση και Ι η ένταση του ρεύματος [Α], που διαρρέει την κυψέλη

ωμική αντίσταση: 	RΩ = Rel + Ran + Rcath + Rint [Ω]

Ri=ρiliSi [Ω], όπου ρi  [Ω*m] η ειδική ωμική αντίσταση του κάθε στοιχείου της κυψέλης, li το πάχος του και si το εμβαδόν του:

ρi=Αiexp⁡(-βiΤ) [Ωm]

YSZ:		Αi = 2,9 10-6 [Ωm]	βi = -10350 K	(ηλεκτρολύτης)

Ni/YSZ:		Αi = 3,0 10-6 [Ωm]	βi = +1392 K	(άνοδος)

LSM/YSZ:	Αi = 8,1 10-6 [Ωm]	βi = -600 K	(κάθοδος)

LaCrO3:		Αi = 1256 10-6 [Ωm]	βi = -4690 K	(interconnect)

υπέρταση ενεργοποίησης:	ηan = I x Ract,an Volt	ηcath = I x Ract,cath Volt

1Ract,an= Dan2 ×FR ×T ×(YH2)man×exp-EanR×T  1Ωm2

1Ract,cath= Dcath4 ×FR ×T ×(YO2)mcath×exp-EcathR×T  1Ωm2

άνοδος:	 	D = 2,130 108 A/m2	m = 0,25	E = 110.000 J/mol

κάθοδος: 	D = 1,489 1011 A/m2	m = 0,25	E = 160.000 J/mol

ελεύθερη ενέργεια καύσης του υδρογόνου, στους 25 oC: ΔGo = -228,593 kJ/mol H2

ανώτερη θερμογόνο δύναμη του υδρογόνου: HHVH2 = 285,840 kJ/mol H2

κατώτερη θερμογόνο δύναμη του υδρογόνου: LHVH2 = 241,826 kJ/mol H2

σταθερά Faraday:	F = 96484 cb/mol e-

ΛΥΣΗ

α. 	Το δυναμικό ισορροπίας (ή αντιστρεπτό δυναμικό) υπολογίζεται από την Εξίσωση του Nernst:

Ε= Εο+ R ×Tn × F×ln(ΡΗ2,an ΡΟ2,cath1/2ΡΗ2O,an× Ρtotal(1+12-1))		 ή		Ε =Εο+ R ×Tn × F×ln(ΥΗ2,an×ΥΟ2,cath1/2 ΥΗ2O, an)

όπου Pi = Yi * Ptotal, Yi το γραμμομοριακό κλάσμα του συστατικού i στην αέρια φάση της ανόδου ή της καθόδου και Ρi η μερική του πίεση. Το δυναμικό ισορροπίας Εο στις πρότυπες συνθήκες (25 oC, 1 atm), υπολογίζεται από την ελεύθερη ενέργεια ΔG της συνολικής αντίδρασης της κυψέλης (Η2(an) + 1/2O2(kath) = H2O(an)):

Εο= -ΔGon × F=--228593 JoulemoleH2 2mole e-mole H2 × 96484 qbmole e- = 1,185 Volt

Όπου n = 2, τα ηλεκτρόνια που ανταλλάσσονται κατά τη συνολική αντίδραση στην κυψέλη:

Κάθοδος:		Ο2 + 4 e- 	= 	2 Ο2-

Άνοδος:		2 Η2 + 2 Ο2- 	= 	2 Η2Ο + 4e-

Ολική:			Ο2 + 2 Η2	= 	2 Η2Ο

Οπότε n = (4 e-)/(2 H2O) = (2 e-)/(H2O) = 2 (το n = 2 αντιστοιχεί στην αντίδραση 1/2Ο2 +  Η2 = Η2Ο, η οποία εμφανίζεται στην παρένθεση του λογαριθμικού όρου της Εξίσωσης του Nernst).

Τα γραμμομοριακά κλάσματα του υδρογόνου και του οξυγόνου στην είσοδο της κυψέλης είναι:

YΗ2, anin=1 	YΟ2,cathin=0,21

και εισέρχονται (όπου 22,4 lt/mol  είναι ο γραμμομοριακός όγκος):

στην άνοδο:  0,5lt H2min22,4 ltmol H2=0,02232 mol H2min και

στην κάθοδο:   4lt αέραmin×0,21lt Ο2lt αέρα22,4ltmol Ο2=0,03750 mol Ο2min  και  4lt αέραmin×0,79lt Ν2lt αέρα22,4ltmol Ν2=0,14107 mol Ν2min

Σύμφωνα με το Νόμο του Faraday: r = I/nF, όπου I το ρεύμα που διαρρέει την κυψέλη (Ampere – πυκνότητα ρεύματος (Α/cm2) επί επιφάνεια (cm2)), r o ρυθμός (η ταχύτητα, mol/s) οξείδωσης ή αναγωγής στην άνοδο ή την κάθοδο, αντίστοιχα:

οξείδωση Η2 στην άνοδο: Η2 + Ο2-  H2Ο + 2e- 				Αντίδραση 1

αναγωγή Ο2 στην κάθοδο: Ο2 + 4e-  2 Ο2- 				Αντίδραση 2

n ο αριθμός των ηλεκτρονίων που ανταλλάσσεται κατά την ηλεκτροχημική οξείδωση ή αναγωγή (2 mol e- για κάθε mol Η2 που οξειδώνεται στην Αντίδραση 1, 4 mol e- για κάθε mol Ο2 που ανάγεται, στην Αντίδραση 2) και F η σταθερά του Faraday (96484 cb/mol e-), σύμφωνα με τον Νόμο του Faraday λοιπόν, για πυκνότητα ρεύματος 600 mA/cm2 στην άνοδο οξειδώνονται (δηλαδή καίγονται ή καταναλώνονται):

0,6 Αcm2 ×qbsA ×100 cm22 mol e-mol H2×96484 qbmol e-mol H2sec×60 secmin=0,01866 mol H2min                    και

Μονάδες:	qbseccm2 × cm2 mol e-mol H2× qbmol e-×secmin=mol H2min                    και

και παράγονται 0,01866 mol H2O, ενώ στην κάθοδο ανάγονται:

0,6 Αcm2 ×qbsA ×100 cm24 mol e-mol H2×96484 qbmol e-mol O2sec×60 secmin=0,00933 mol Ο2min

Οπότε, από την κυψέλη εξέρχονται:

άνοδος 	0,02232 – 0,01866 = 0,00367 mol H2/min 	και 0,01866 mol H2O/min

κάθοδος	0,03750 – 0,00933 = 0,02817 mol O2/min 	και 0,14107 – 0 = 0,14107 mol N2/min

Οπότε, τα αντίστοιχα γραμμομοριακά κλάσματα στην έξοδο της καθόδου και της ανόδου είναι:

Κάθοδος						άνοδος

YΟ2,cathout=0,02817 mol O2min(0,02817+ 0,14107)mol min=0,1665 	YΗ2,anout=0,00367 mol H2min(0,00367+ 0,01866)mol min=0,1644

YΗ2O, anout=0,01866 mol H2min(0,00367+ 0,01866)mol min=0,8358

Έτσι, τα μέσα γραμμομοριακά κλάσματα, κατά μήκος της κυψέλης είναι:

YH2,anave=1+0,16442=0,5821	YΟ2,cathave=0,2100+0,16652=0,1882	YΗ2O, anave=0,0000+0,83582=0,4179

και το αντίστοιχο δυναμικό ισορροπίας είναι:

Εrev =Εο+ R ×Tn × F×ln(ΥΗ2,an×ΥΟ2,cath1/2 ΥΗ2O, cath)	=1,185+ 8,314 ×10732 × 96484×ln(  0,5821×0,18821/2 0,4179)=1,1613 Volt

β. Η ειδική ωμική αντίσταση των στοιχείων της κυψέλης στους 800 oC, είναι

ρYSZ=2,9 ×10-6exp103501073= 0,045 Ωm	ρNi/YSZ=3,0 ×10-6exp-13921073= 8,2-7 Ωm

ρLSM/YSZ=8,1 ×10-6exp6001073= 1,42-5 Ωm 	ρLCO=1256 ×10-6exp46901073= 0,099 Ωm

ενώ η αντίστοιχη ωμική αντίσταση είναι:

RYSZ=0,045 20 ×10-6100 ×10-4=9,0-5 [Ω]			RNi/YSZ=8,2-7 50 ×10-6100 ×10-4=4,1-9 [Ω]

RLSM/YSZ=1,4-5 10 ×10-6100 ×10-4=1,4-8 [Ω]		RLCO=0,099 100 ×10-6100 ×10-4=9,9-4 [Ω]

Οπότε η συνολική ωμική αντίσταση της κυψέλης είναι:

R = Rel + Ran + Rcath + Rint = 9-5 + 4,1-9 + 1,4-8 + 9,9-4 = 10-3 = 0,00108 Ω

και αντίστοιχα η ωμική υπέρταση είναι:

i = 0,6 Α/cm2:	ηΩ,600 = Ι x RΩ = (0,6 Α/cm2 x 100 cm2) x 0,00108 ohm = 0,0648 Volt

γ. Η ειδική επιφανειακή αντίσταση (area specific resistance – ASR με μονάδες αντίστασης επί επιφάνεια) ενεργοποίησης της καθόδου, είναι:

1Ract,cath= 1,489×1011×4 ×964848,314 ×1073 ×(0,1882)0,25×exp-1600008,314×1073=

= 64,4×1011×0,658×1,6×10-8= 68935,29 ⟺ Ract,cath=1,45 ×10-5 Ωm2

και η αντίστοιχη υπέρταση ενεργοποίησης καθόδου:

ηcath = I x Ract,cath = (0,6 A/cm2 x 100 cm2) x (1,45 x 10-5 Ωm2/0,01 m2) =

= (60 Α) x (1,45 x 10-3 Ω) = 0,087 Volt

(Η ειδική επιφανειακή αντίσταση είναι το πηλίκο του δυναμικού (V, με μονάδες [Volt]) προς την πυκνότητα ρεύματος (i, με μονάδες [Ampere/m2]. Όπως R = V/I, έτσι και ASR = V/i. Οι μονάδες του ASR είναι V/(A/m2) = Ω*m2) – Στον παραπάνω υπολογισμό 0,01 m2 είναι η επιφάνεια της κυψέλης σε m2. Η διαίρεση αυτή γίνεται για τον εξής λόγο: Η αντίσταση ενεργοποίησης της κυψέλης θα ήταν 0,01 Ω αν η κυψέλη είχε επιφάνεια 1 m2. Ελαττώνοντας τη διατομή μίας αντίστασης, η αντίσταση αυξάνεται  αναλογικά. Έτσι, με ελάττωση της επιφάνειας της κυψέλης από 1 m2 σε 0,01 m2 είναι, η αντίσταση θα αυξηθεί 100 φορές, γιατί η επιφάνεια ελαττώθηκε κατά εκατό φορές.

Η αντίσταση ενεργοποίηση της ανόδου, είναι:

1Ract,an= 2,130×108×2 ×964848,314 ×1073 ×(0,5821)0,25×exp-1100008,314×1073=

= 46,1×108×0,873×4,4×10-6= 17766,83 ⟺ Ract,an=5,63 ×10-5 Ωm2

και η αντίστοιχη υπέρταση ενεργοποίησης ανόδου:

ηan = i x Ract,an = (0,6 A/cm2 x 100 cm2) x (5,65 x 10-5 Ωm2/0,01 m2) = 0,338 Volt

δ. Το δυναμικό λειτουργίας της κυψέλης, είναι:

Vcell=Erev-(ηΩ+ ηact,cath+ ηact,an)=  1,161 – (0,065 + 0,087 + 0,338) = 1,161 – 0,490 = 0,672 Volt

όπου: ηtotal = ηΩ + ηact,cath + ηact,an =  0,490 V είναι η ολική υπέρταση της κυψέλης, στο σημείο λειτουργίας της (στα 600 mA/cm2).

H παραγόμενη ισχύς, είναι:	P = Ι * Vcell = (0,6 A/cm2 x 100 cm2) x 0,672 Volt = 40,30 Watt

ε.	Ο συντελεστής χρήσης καυσίμου (Utilization Factor, UF), είναι:

Uf,H2600=H2 που αντέδρασεH2 στην είσοδο= 0,0187 mol H2min0,0223  mol H2min=0,839 ή 83,9 %

στ. 	Η ηλεκτρική απόδοση της κυψέλης, ορίζεται ως:

ηel=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςΗΗV του H2 που αντέδρασε = 40,3 Watt285.840Jmol H2 × 0,0187 mol H2min × 1 min60 sec =0,4534  ή 45,34 %

Αν η ηλεκτρική απόδοση οριστεί ως προς την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου:

ηel=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςLΗV του H2 που αντέδρασε	 =40,30 Watt241.826Jmol H2 × 0,187 mol H2min × 1 min60 sec =0,5359  ή 53,59 %

Η ολική απόδοση της κυψέλης, ορίζεται ως:

ηcell=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςΗΗV του H2 στην είσοδο =40,30 Watt285.840Jmol H2 × 0,0223 mol H2min × 1 min60 sec =0,3789  ή 37,89 %

ενώ αν η ολική απόδοση οριστεί ως προς την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου:

ηcell=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςLΗV του H2 την είσοδο =40,30 Watt241.826Jmol H2 × 0,0223 mol H2min × 1 min60 sec =0,4479  ή 44,79 %