ΑΣΚΗΣΗ 1 Κυψέλη τύπου ΡΕΜ

Κυψέλη καυσίμου τύπου PEM με επιφάνεια ηλεκτροδίων 100 cm2, λειτουργεί σε θερμοκρασία 80 oC. Οι τροφοδοσίες της ανόδου και της καθόδου αποτελούνται από 1 lt(STP)/min καθαρό υδρογόνο και 1 lt (STP)/min καθαρό οξυγόνο, αντίστοιχα. Αν η ωμική αντίσταση της κυψέλης είναι 5 x 10-4 ohm, και οι πυκνότητες ρεύματος ανταλλαγής της ανοδικής και της καθοδικής αντίδρασης, είναι 10-3 Α/cm2 και 5 x 10-6 Α/cm2, να υπολογιστούν:

α. 	το δυναμικό ισορροπίας της κυψέλης στις συνθήκες λειτουργίας

β. 	η ωμική υπέρταση καθώς και η ανοδική και καθοδική υπέρταση ενεργοποίησης

γ.	το δυναμικό λειτουργίας και η παραγόμενη ισχύς

δ.	ο συντελεστής χρήσης καυσίμου και

ε. 	η ηλεκτρική και η ολική απόδοση της κυψέλης, για πυκνότητα ρεύματος 500 mA/cm2. Δίνονται:

καθοδική υπέρταση ενεργοποίησης:	ηα,cath=RTαnFlniio,cath

ανοδική υπέρταση ενεργοποίησης:	ηα,an=RT(1-a)nFlniio,an

συντελεστής μεταφοράς φορτίου α = 0,5

ελεύθερη ενέργεια καύσης του υδρογόνου, στους 25 oC: ΔGo = -228,593 kJ/mol H2

ανώτερη θερμογόνο δύναμη του υδρογόνου: HHVH2 = 285,840 kJ/mol H2

κατώτερη θερμογόνο δύναμη του υδρογόνου: LHVH2 = 241,826 kJ/mol H2

ΛΥΣΗ

α. 	Το δυναμικό ισορροπίας επηρεάζεται από τη μεταβολή των γραμμομοριακών κλασμάτων του υδρογόνου και του οξυγόνου κατά τη διέλευση των αερίων από την κυψέλη. Η αύξηση της πυκνότητας ρεύματος ελαττώνει το γραμμομοριακά κλάσματα Η2 και Ο2, στην έξοδο της ανόδου και της καθόδου, αντίστοιχα. Θεωρώντας ότι το μέσο δυναμικό ισορροπίας μπορεί να υπολογιστεί για το μέσο γραμμομοριακό κλάσμα των παραπάνω συστατικών στα κανάλια της ανόδου και της καθόδου αντίστοιχα, το δυναμικό ισορροπίας μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση (σε σχέση με τις κυψέλες αγωγών ιόντων οξυγόνου, εδώ το Η2Ο σχηματίζεται στην κάθοδο και όχι στην άνοδο και αραιώνει το οξυγόνο, όχι το υδρογόνο):

Ε= Εο+ R ×Tn × F×ln(ΡΗ2,an ΡΟ2,cath1/2ΡΗ2O, cath× Ρtotal(1+12-1))	 ή	 Ε =Εο+ R ×Tn × F×ln(ΥΗ2,an×ΥΟ2,cath1/2 ΥΗ2O, cath)

όπου Pi = Yi * Ptotal, Yi το γραμμομοριακό κλάσμα του συστατικού i στην αέρια φάση της ανόδου ή της καθόδου και Ρi η μερική του πίεση. Το δυναμικό ισορροπίας Εο στις πρότυπες συνθήκες (25 oC, 1 atm), υπολογίζεται από την ελεύθερη ενέργεια ΔG της συνολικής αντίδρασης της κυψέλης (Η2(an) + 1/2O2(kath) = H2O(an)):

Εο= -ΔGοn × F=--228593 JmoleH2 2 × 96484 qbmole H2 = 1,185 Volt

Τα γραμμομοριακά κλάσματα του υδρογόνου και του οξυγόνου στην είσοδο της κυψέλης είναι:

YΗ2, anin=1 	YΟ2,cathin=1

και εισέρχονται:

1000ml H2min22400mlmol H2=0,0446 mol H2min   στην άνοδο 	και	 1000ml Ο2min22400mlmol Ο2=0,0446 mol Ο2min  στην κάθοδο

Για πυκνότητα ρεύματος 500 mA/cm2 και σύμφωνα με τον νόμο του Faraday (r = I/2F – οξείδωση Η2 στην άνοδο: Η2  2 H+ + 2e-), στην άνοδο καταναλώνονται (Ampere = qoulomd/sec):

0,5 Αcm2 ×100 cm22 mol e-mol H2×96484 qbmol e-×60 secmin=0,0155 mol H2min

και στην κάθοδο καταναλώνονται (αναγωγή Ο2 στην κάθοδο: Ο2  + 4 H+ + 4e-  2 Η2Ο):

0,5 Αcm2 ×100 cm24 ×96484 qbmol Ο2×60 secmin=0,00776 mol Ο2min

και παράγονται 0,0155 mol H2O στην κάθοδο. Οπότε, από την κυψέλη εξέρχονται:

από το κανάλι της ανόδου 		0,0446 – 0,0155 = 0,0291 mol H2 / min

από το κανάλι της καθόδου		0,0446 – 0,00776 = 0,0368 mol O2 / min	και

0,0155 mol H2O / min

Οπότε, τα αντίστοιχα γραμμομοριακά κλάσματα στην έξοδο της καθόδου είναι:

YΟ2,cathout=0,0368 mol Ο2min(0,0368+ 0,0155)mol min=0,702

YΗ2O, cathout=0,0155  mol H2Οmin(0,0368+ 0,0155)mol min=0,298

ενώ το γραμμομοριακό κλάσμα του υδρογόνου στην έξοδο της ανόδου, απουσία άλλου συστατικού που να το αραιώνει, δεν μεταβάλλεται. Έτσι, τα μέσα γραμμομοριακά κλάσματα, κατά μήκος της κυψέλης είναι:

ΥΗ2,anave=1		YΟ2,cathave=1+0,7022=0,851		YΗ2O, cathave=0,0+0,2982=0,149

και το δυναμικό ισορροπίας είναι:	Εrev =Εο+ R ×Tn × F×ln(ΥΗ2,an×ΥΟ2,cath1/2 ΥΗ2O, cath)

=1,185+ 8,314Jmol*K×353[K]2 mol e-mol H2 × 96484 qbmol e-×ln(  1×0,8511/2 0,149)=1,212 Volt

β. Η ωμική υπέρταση είναι:

i = 0,5 Α/cm2:	ηΩ,500 = I x RΩ = 0,5 Α/cm2 x 100 cm2 x 5 x 10-4 ohm = 0,025 Volt

Η καθοδική υπέρταση ενεργοποίησης υπολογίζεται από τη σχέση [qoulomb X Volt = Joule, Ampere X Volt = Watt]:

ηα,cath=RTαnFlniio,cath = 8,314 ×3530,5 × 2 ×96484ln0,5 Αcm2  5×10-6Αcm2=0,350 Volt

ενώ, η ανοδική υπέρταση ενεργοποίησης υπολογίζεται από τη σχέση:

ηα,an=RT(1-a)nFlniio,an =  8,314 ×3530,5 × 2 ×96484ln0,5 Αcm2  10-3Αcm2=0,189 Volt

γ. Το δυναμικό λειτουργίας της κυψέλης, είναι:

Vcell500=E500- ηΩ,500+ ηα,cath500+ ηα,an500= 1,212 – 0,025 – 0,350 – 0,189 = 0,648 Volt

και η παραγόμενη ισχύς:	P = 0,5 A/cm2 x 100 cm2 x 0,648 Volt = 32,417 Watt

δ. Ο συντελεστής χρήσης καυσίμου, είναι:	Uf,H2=H2 που αντέδρασεH2 στην είσοδο= 0,0155 mol H2min0,0446  mol H2min=0,348 ή 34,8 %

ε.  Η ηλεκτρική απόδοση της κυψέλης, ορίζεται ως:

ηel=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςΗΗV του H2 που αντέδρασε	 = 32,417 Watt285.840Jmol H2 × 0,0155 mol H2min × 1 min60 sec =0,439  ή 43,9 %

Αν η ηλεκτρική απόδοση οριστεί ως προς την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου:

ηel=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςLΗV του H2 που αντέδρασε = 32,417 Watt241.826Jmol H2 × 0,0155 mol H2min × 1 min60 sec =0,519  ή 51,9 %

Η ολική απόδοση της κυψέλης, ορίζεται ως:

ηcell=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςΗΗV του H2 στην είσοδο = 32,417 Watt285.840Jmol H2 × 0,0446 mol H2min × 1 min60 sec =0,152  ή 15,2 %

και ως προς την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου:

ηcell=παραγώμενη ηλεκτρική ισχυςLΗV του H2 την είσοδο = 32,417 Watt241.826Jmol H2 × 0,0446 mol H2min × 1 min60 sec =0,180  ή 18,0 %

Όταν στην άνοδο τροφοδοτείται καθαρό Η2, τότε η οξείδωση του προς πρωτόνια (Η+) μεταβάλει τη γραμμομοριακή παροχή Η2 αλλά δεν μεταβάλει το γραμμομοριακό του κλάσμα, αφού δεν υπάρχει άλλο συστατικό για να αραιώνει το Η2. Αν όμως το Η2 τροφοδοτούνταν στην άνοδο με νερό, άζωτο ή άλλο συστατικό, τότε η απομάκρυνση του Η2 από την άνοδο, με τη μορφή πρωτονίων, θα ελάττωνε το γραμμομοριακό του κλάσμα.