ΟΠΤΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

0. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΚΑΘΙΣΜΑ (κάτοψη και τομή)

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ (ορθογώνια διάταξη, θέση πίσω από θέση) (G. Izenour : Theater Design)

2. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ (ψαθωτή διάταξη, θέση ανάμεσα σε δύο μπροστινές θέσεις) & ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ τα πλεονεκτήματα της αμφιθεατρικής χάραξης (ο ομιλητής χαμηλά) σε σχέση με την καμπύλη χάραξη (ο ομιλητής ψηλά) (G. Izenour: ο.π)

3. ΧΑΡΑΞΗ 1. Διαμόρφωση της σκηνικής εξέδρας (ύψος από 0,60m ως 0,15m χαμηλότερα από τον θεατή της 1ης σειράς). Επιλογή εστιακού κέντρου (το χείλος του προσκηνίου κατά την βέλτιστη εκδοχή) (ορθογώνια διάταξη σε τομή)

-1ο σχήμα, οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή κεφαλής του 1ου θεατή

-2ο σχήμα, ανύψωση του 2ου θεατή (το μάτι στην προέκταση της οπτικής γραμμής)

-3ο σχήμα, οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή του 2ου θεατή και προέκταση

-4ο σχήμα, ανύψωση του 3ου θεατή (το μάτι στην προέκταση) και οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή του 3ου θεατή

-5ο σχήμα, ανύψωση του 4ου θεατή (το μάτι στην προέκταση) και οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή του 4ου θεατή

-6ο σχήμα, ανύψωση του 5ου και 6ου θεατή (το μάτι στην προέκταση της οτπικής γραμμής πάνω από το κεφάλι του 4ου και 5ου αντίστοιχα)

Τελική ανύψωση παραδείγματος 3,20m (ορθογώνια διάταξη σε 6 σειρές καθισμάτων)

4. ΧΑΡΑΞΗ 2. Η ίδια διαμόρφωση (ψαθωτή διάταξη σε τομή)

-1ο σχήμα, οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή κεφαλής του 3ου θεατή

-2ο σχήμα, ανύψωση του 3ου θεατή (το μάτι στην προέκταση της οπτικής γραμμής)

-3ο σχήμα, οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή του 3ου θεατή και προέκταση

-4ο σχήμα, ανύψωση του 5ου θεατή (το μάτι στην προέκταση)

-5ο σχήμα, ανύψωση του 2ου θεατή (στο ενδιάμεσο ύψος 1ου - 3ου θεατή), οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή κεφαλής του 2ου θεατή και προέκταση

-6ο σχήμα, ανύψωση του 4ου θεατή, οπτική γραμμή από το εστιακό κέντρο στην κορυφή κεφαλής του 4ου θεατή και προέκταση

-7ο σχήμα, ανύψωση του 6ου θεατή,

Τελική ανύψωση παραδείγματος 1,75m (ψαθωτή διάταξη σε 6 σειρές καθισμάτων), δηλαδή κέρδος υψομετρικής διαφοράς 1,45m ως προς το προηγούμενο παράδειγμα ορθογώνιας διάταξης.

5. ΧΑΡΑΞΗ 3. Έλεγχος οπτικής άνεσης σε δεδομένη χάραξη. (βαθμίδες 28cm) (ορθογώνια χάραξη)

-1ο σχήμα, οπτική γραμμή από το μάτι του 2ου θεατή στην κορυφή κεφαλής του 1ου, προέκταση στο δάπεδο της εξέδρας

-2ο σχήμα, οπτική γραμμή από το μάτι του 3ου θεατή στην κορυφή κεφαλής του 2ου, προέκταση στο δάπαδο της εξέδρας

-3ο σχήμα, οπτικές γραμμές από τα μάτια του 4ου, 5ου, 6ου θεατή στις κορυφές κεφαλής του 3ου, 4ου και 5ου θεατή αντίστοιχα, προεκτάσεις στο δάπεδο της εξέδρας

-4ο σχήμα, μέτρηση της οριζόντιας υποχώρησης των οπτικών γραμμών στο εσωτερικό της εξέδρας (από το χείλος του προσκηνίου)

Οριζόντια υποχώρηση στο παράδειγμα 3,38m με μέγιστο ανεκτό όριο 1,22m.

-5ο σχήμα, μέτρηση της κατακόρυφης ανύψωσης των οπτικών γραμμών πάνω από το χείλος του προσκηνίου

Κατακόρυφη ανύψωση στο παράδειγμα 0,64m με μέγιστο ανεκτό όριο 0,40m.

6. ΧΑΡΑΞΗ 4. Έλεγχος οπτικής άνεσης σε στην ίδια χάραξη. (βαθμίδες 28cm) (ψαθωτή χάραξη)

-1ο σχήμα, οπτική γραμμή από το μάτι του 3ου θεατή στην κορυφή κεφαλής του 1ου και οπτική γραμμή από το μάτι του 4ου θεατή στην κορυφή κεφαλής του 2ου, προεκτάσεις στο δάπεδο της εξέδρας

-2ο σχήμα, οπτική γραμμή από το μάτι του 5ου θεατή στην κορυφή κεφαλής του 3ου και οπτική γραμμή από το μάτι του 6ου θεατή στην κορυφή κεφαλής του 4ου, προεκτάσεις στο δάπεδο της εξέδρας

-3ο σχήμα, μέτρηση της οριζόντιας υποχώρησης των οπτικών γραμμών στο εσωτερικό της εξέδρας (από το χείλος του προσκηνίου)

Οριζόντια υποχώρηση στο παράδειγμα 1,14m με μέγιστο ανεκτό όριο 1,22m.

-4ο σχήμα, μέτρηση της κατακόρυφης ανύψωσης των οπτικών γραμμών πάνω από το χείλος του προσκηνίου

Κατακόρυφη ανύψωση στο παράδειγμα 0,27m με μέγιστο ανεκτό όριο 0,40m.

Δηλαδή μεγαλύτερη οπτική άνεση στην ψαθωτή, σε σχέση με την ορθογώνια χάραξη του προηγουμένου παραδείγματος.

7. ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (χρήσιμες διατάξεις, κάτοψη)

8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (σε κάτοψη)

Επιμήκης αίθουσα με κλειστή σκηνή – προσδιορισμός ανοίγματος σκηνικού πλαισίου (μπούκας) και σκηνικού βάθους (σκηνογραφίας

(με πράσινη γραμμή) οι πλευρικές θέσεις με μειωμένη ορατότητας για το δεδομένο μέγεθος μπούκας – βάθους

(με κόκκινη γραμμή) ο περιορισμός του μήκους της σκηνογραφίας για πλήρη ορατότητα στις πλάγιες θέσεις

9. ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (σε τομή) η ίδια αίθουσα

(με κόκκινη γραμμή) ο περιορισμός του ύψους της μπούκας & της σκηνογραφίας για πλήρη έλεγχο – φωτισμό από τους θαλάμους

(με πράσινη γραμμή) το ύψος της μπούκας για ορατότητα κάτω από τον εξώστη.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ 1. (η ίδια αίθουσα, αξονική τομή)

Προσδιορισμός διαστάσεων οθόνης κινηματογράφου (ύψος) σε κλειστή σκηνή.

Η οθόνη τοποθετείται 5,5 ως 6m από την 1η σειρά θεατών, σε ύψος min 0,40m από το δάπεδο της σκηνής. Η άνω οριακή γραμμή προβολή βρίσκεται min 0,20m κάτω από τους ανακλαστήρες και το άνοιγμα της μπούκας

(με πράσινη γραμμή) το ύψος της οθόνης ως χορδή μιας περιφέρειας με επίκεντρο γωνία 22,50, δηλαδή οι θέσεις με σωστή ορατότητα min 11,250 μέσα στην περιφέρεια

(με κόκκινη γραμμή) οι τελευταίες σειρές της πλατείας, οι θέσεις του εξώστη και οι θάλαμοι δεν έχουν σωστή ορατότητα

11. ΕΛΕΓΧΟΣ 2. (η ίδια αίθουσα, κάτοψη πλατείας)

Προσδιορισμός διαστάσεων οθόνης κινηματογράφου (μήκος, σε κλειστή σκηνή)

Με βάση το προσδιορισθέν ύψος, το μήκος της οθόνης έχει αναλογία 9 : 16 ως 3 : 4

(με πράσινη γραμμή) η οθόνη ως χορδή μιας περιφέρειας με επίκεντρο γωνία 460, δηλαδή οι θέσεις με σωστή ορατότητα min 230 μέσα στην περιφέρεια.

(με κόκκινη γραμμή) οι πίσω θέσεις της πλατείας είναι μειονεκτικές.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ 3. (η ίδια αίθουσα, κάτοψη εξώστη / θαλάμων)

Προσδιορισμός διαστάσεων  οθόνης κινηματογράφου (μήκος, σε κλειστή  σκηνή)

(με πράσινη γραμμή) η οθόνη ως χορδή μιας περιφέρειας με επίκεντρο γωνία 460.

(με κόκκινη γραμμή) οι θέσεις του εξώστη και οι θάλαμοι δεν έχουν σωστή ορατότητα

13. ΕΛΕΓΧΟΣ 4. (η ίδια αίθουσα,  κάτοψη εξώστη / θαλάμων)

Προσδιορισμός του ανοίγματος της μπούκας (μήκος)

(με πράσινη γραμμή) το άνοιγμα ως χορδή μιας περιφέρειας με επίκεντρο γωνία 540 δηλαδή οι θέσεις με σωστή ορατότητα min 270 μέσα στην περιφέρεια.

(με κόκκινη γραμμή) οι θέσεις του εξώστη και οι θάλαμοι δεν έχουν σωστή ορατότητα

14. ΕΛΕΓΧΟΣ 5. (η ίδια αίθουσα, κάτοψη πλατείας)

Προσδιορισμός του βάθους της σκηνογραφίας (μήκος)

(με πράσινη γραμμή) το βάθος ως χορδή μιας περιφέρειας με επίκεντρο γωνία 460 δηλαδή οι θέσεις με σωστή ορατότητα min 230 μέσα στην περιφέρεια.

(με κόκκινη γραμμή) οι πίσω σειρές δεν έχουν σωστή ορατότητα

15. ΕΛΕΓΧΟΣ 6. (η ίδια αίθουσα, αξονική τομή)

Προσδιορισμός της μπούκας και του βάθους της σκηνογραφίας (ύψος).

Οι οπτικές ακτίνες έχουν εστιακό σημείο (κατά την δυσμενέστερη εκδοχή) max 0,40m πάνω από το δάπεδο της σκηνής, στο όριο του προσκηνίου

(με κόκκινη γραμμή) οι τελευταίες σειρές έχουν ορατότητα min 21,50 στο άνοιγμα άνω όριο μπούκας – χείλος προσκηνίου

16. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Συνεπίπεδη διάταξη σε αίθουσα μικρής χωρητικότητας

(σε κάτοψη) έλεγχος μήκους οθόνης προβολών και οπτικής επαφής του θαλάμου

(σε τομή) έλεγχος της οπτικής άνεσης για καθίσματα σε οριζόντια διαμόρφωση του δαπέδου (μεγάλη ανύψωση όλων των εγκαταστάσεων, κάτω όριο οθόνης >1,50m!!!)

17. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Αμφιθεατρική διάταξη σε αίθουσα με πυκνό κάναβο υποστυλωμάτων

(σε κάτοψη) έλεγχος της οπτικής επαφής ανάμεσα στα υποστυλώματα (δηλαδή προσδιορισμός του ωφέλιμου χώρου για καθίσματα)

(σε τομή) μια εύκολη οπτική χάραξη σε μικρή αίθουσα με κυκλική διάταξη