## ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ – διδάσκων ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ – διδ. Έτος 2018 - 19

## ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Εισαγωγή

Η έρευνα γύρω από τις υποκειμενικές ακουστικές εντυπώσεις και τα αντικειμενικά κριτήρια ακουστικής αξιολόγησης μιας αίθουσας βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 20 χρόνια και αποτελεί το πεδίο συνάντησης της φυσικής με την ψυχο-ακουστική, τις τέχνες (θέατρο – μουσική), την αρχιτεκτονική και τις οικοδομικές εφαρμογές.

Τα ακουστικά γεγονότα που ακολουθούν την ηχητική διέγερση μιας αίθουσας συγκροτούν μια σύνθετη και ρυθμική ακολουθία φαινομένων, τα οποία διαδραματίζονται ταυτόχρονα, σε ελάχιστο χρόνο και σε άπειρα σημεία του χώρου : στο ενδιάμεσο προκύπτουν ακαθόριστες διεργασίες που δημιουργούν ποικίλες και δυσδιάκριτες εντυπώσεις.

Στο λεξιλόγιο των θεατών και των καλλιτεχνών (από όπου αντλούμε την τεχνική ορολογία) συναντούμε την οικειότητα, τη λαμπρότητα, τη θαλπωρή, τη διαύγεια, την ξηρότητα, τη σύγχυση, την καθαρότητα, την ισχνότητα, τον πλούτο, το χρωματισμό, τη συγχώνευση, τη ζωντάνια. Χάρη στις έρευνες του L. L. Beranek (1962) ο απροσδιόριστος κόσμος των υποκειμενικών ακουστικών εντυπώσεων άρχισε να συνδέεται με τα ηχητικά φαινόμενα (μέσω των ακουστικών κριτηρίων) και να αποτελεί παράμετρο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τα κριτήρια είναι αριθμοποιημένα φυσικά μεγέθη, προσδιορισμένα με μετρήσεις ή υπολογισμούς, που μεταφράζουν τις υποκειμενικές εντυπώσεις σε ακουστικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο ενός (μάλλον τυπικού) διαχωρισμού, τα κριτήρια της ακουστικής αξιολόγησης μιας αίθουσας διακρίνονται σε κριτήρια λόγου και κριτήρια μουσικής, μολονότι η καταληπτότητα των στίχων ενός τραγουδιού είναι εξίσου ζητούμενο με τη μουσική απόλαυση. Η εγκυρότητα κάθε κριτηρίου αξιολόγησης παραμένουν ζητήματα υπό διερεύνηση καθώς, η μεσολάβηση των υποκειμενικών εντυπώσεων επιφυλάσσει απρόβλεπτα στατιστικά σφάλματα. Υπάρχουν πολυάριθμα κριτήρια, ταυτόσημα ή με ελάχιστες παραλλαγές, ανάλογα με την εθνικότητα (αγγλική, γαλλική, αμερικάνικη σχολή) ή την τοπική ένταξη των ερευνητών κάθε εθνικής ομάδας (σχολή του Βερολίνου, της Δρέσδης, του Άαχεν, της Γοτίγγης). Η εκπόνηση ενός συστήματος εύχρηστων κριτηρίων για την αξιολόγηση της ακουστικής συμπεριφοράς και των λειτουργικών απαιτήσεων του χώρου (όγκος, γεωμετρία, αναλογίες, κατανομή υλικών, πυκνότητα, εξοπλισμός κλπ) αποτελεί τμήμα της τρέχουσας έρευνας.

Οι υποκειμενικές εντυπώσεις αποτελούν μια ατομική ιδιαιτερότητα, η οποία ωστόσο κυμαίνεται σε ένα σαφώς ορισμένο φάσμα νοητικών αντιλήψεων. Τα ψυχο-ακουστικά πειράματα των Hawkes & Douglas απέδειξαν ότι η ακουστική εντύπωση δεν αποτελεί τη γραμμική συνάθροιση ορισμένων, σταθμισμένων κριτηρίων, αλλά μια πολυδιάστατη πραγματικότητα 4 ή 5 ανεξάρτητων παραμέτρων. Για τον ακουστικό σχεδιασμό ή την ακουστική διόρθωση μιας αίθουσας το πρόβλημα έγκειται στην επιλογή ενός συνδυασμού εύχρηστων κριτηρίων, κατάλληλων για να περιγράψουν τις λειτουργικές δυνατότητες ή τα ακουστικά μειονεκτήματα του χώρου.

1. Ακουστικά φαινόμενα σε κλειστούς χώρους

Θεωρητικά, ο ήχος διαδίδεται ομοιόμορφα και ισότροπα γύρω από τη σημειακή πηγή του. Στην πραγματικότητα, η ηχοδιάδοση της ανθρώπινης φωνής παρουσιάζει εκλεκτική και ανισότροπη κατανομή, ανάλογα με τη χροιά του ομιλητή και την απόκλισή του από τη φυσιολογική θέση ομιλίας.

Με εστία τα δρώμενα, η κατευθυντικότητα της ανθρώπινης φωνής προσδιορίζει το σχήμα και τα όρια του θεατρικού χώρου. Η ηχοδιάδοση συνοδεύεται από ενεργειακές απώλειες στο εσωτερικό (ατμόσφαιρα, θεατές – καθίσματα) και στα όρια του χώρου. Ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι χαμηλές συχνότητες διαδίδονται χωρίς σοβαρές απώλειες, ενώ οι υψηλές συχνότητες απορροφώνται εύκολα.

Ειδικά στους υπαίθριους χώρους, ο άνεμος αντίθετης κατεύθυνσης τείνει να εκμηδενίσει την ηχοδιάδοση, ενώ οι πλευρικοί άνεμοι προκαλούν έντονες φασματικές ασυμμετρίες. Η μείωση της θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής πυκνότητας (με τη σταδιακή αύξηση του υψομέτρου) ευνοεί την αμφιθεατρική διάταξη των θεατών. Στη διάρκεια της ημέρας (στις αυθεντικές συνθήκες λειτουργίας των αρχαίων θεάτρων), η έντονη υπερθέρμανση της ορχήστρας προκαλεί κύρτωση των ηχητικών ακτίνων, παράλληλα προς το ανάγλυφο του κοίλου.

Οι ενεργειακές απώλειες σχετίζονται επίσης με τη φύση και την υφή των επιφανειών στα πλευρικά τοιχώματα. Η ηχοαπορροφητική ικανότητα των εσωτερικών επενδύσεων σχετίζεται με το ηχητικό φάσμα και τη γωνία πρόσπτωσης. Η μείωση των συντελεστών ηχο-απορρόφησης, σε συνάρτηση με τις μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης βλάπτει την καταληπτότητα στις πλάγιες θέσεις. Επιφάνειες με μεγάλο πορώδες διαθέτουν υψηλή ηχοαπορροφητικότητα και επιτρέπουν τον έλεγχο των βλαπτικών, καθυστερημένων ανακλάσεων. Η φύση των πλευρικών τοιχωμάτων καθορίζει τα πλευρικά όρια επέκτασης του θεατρικού χώρου.

Θεωρητικά, η πρόσπτωση του ήχου σε επίπεδες, λείες και μεγάλες επιφάνειες καθορίζεται από τους νόμους της γεωμετρικής οπτικής (ηχο-ανάκλαση), ενώ οι επιφάνειες μικρών διαστάσεων, οι ανώμαλες προεξοχές προκαλούν ηχο-διάχυση. Στην πραγματικότητα, αυτά τα φαινόμενα συνυπάρχουν σε ποικίλες αναλογίες.

Οι αλλαγές κατεύθυνσης στην πορεία της ηχοδιάδοσης, περιπλέκουν την ακουστική αντίληψη. Ο ήχος μοιάζει να προέρχεται από ένα συμμετρικό είδωλο της πηγής, με χρονική καθυστέρηση, μειωμένη ένταση και αλλοιωμένη φασματική πυκνότητα. Η συνισταμένη των διαφοροποιήσεων καθορίζει την ποιότητα της τελικής ακουστικής αίσθησης.

Οι βασικές συνιστώσες της ακουστικής ποιότητας και άνεσης ενός χώρου είναι :

-ο χρόνος της αντήχησης (TR)

-η χωρική συνιστώσα της ακουστικής πίεσης (Ir)

-η καταληπτότητα της ομιλίας (S.I.)

1.1. Η αντήχηση

Η αντήχηση συνδέεται με μια ακουστική αίσθηση επιμήκυνσης των ήχων. Σε κάθε περίπτωση, η τελική ακουστική αίσθηση είναι το άθροισμα των ενεργειακών συνιστωσών του άμεσου ήχου και των (χρονικά) έγκαιρων ή καθυστερημένων ηχοανακλάσεων, από διαφορετικές κατευθύνσεις. Η συνισταμένη εντύπωση (ανάλογα με τη διάρκεια της αντήχησης) είναι ο εμπλουτισμός των ήχων, ή μια στρέβλωση των ακουστικών εξελίξεων.

Επειδή ο ρυθμός απομείωσης των εντάσεων δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον απλό νόμο της ηχοδιάδοσης (δηλαδή αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου της απόστασης), το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι κρίσιμο. Χρονική καθυστέρηση μεγαλύτερη των 50ms προκαλεί τη (συχνά διασκεδαστική) αίσθηση της ηχώς, ένα φαινόμενο ακουστικής δυσαρμονίας σε χώρους ακουστικών απαιτήσεων. Επιδείνωση του προβλήματος είναι η παλμική ηχώ (flutter echo), δηλαδή η ραγδαία εμφάνιση ενός απροσδιόριστου αριθμού διαδοχικών ηχοανακλάσεων, σε παράλληλες επιφάνειες (με χαμηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης) που απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των 15m.

Το ηχόγραμμα παρουσιάζει σφαιρικά την εξέλιξη των ακουστικών γεγονότων (την παλμική απόκριση ενός χώρου)  με μικροφωνική αποτύπωση.

1.2. Ο θόρυβος βάθους

Θόρυβος βάθους ονομάζεται κάθε παρασιτική (μόνιμη ή ευκαιριακή) ακουστική ενόχληση της ακουστικής επικοινωνίας. Ο θόρυβος βάθους καλύπτει ένα τμήμα του ωφέλιμου σήματος, παρεμβάλλοντας (ευκαιριακά ή μόνιμα) ένα είδος φίλτρου (καλύπτρας, μάσκας).

Στους θορύβους συμπεριλαμβάνονται όλα τα ακουστικά παρεπόμενα των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (κλιματισμός, εξαερισμός, φωτισμός, συστήματα ηλεκτρακουστικής ενίσχυσης), καθώς και οι (σταθερές ή σπασμωδικές) αντιδράσεις του κοινού στη διάρκεια μιας συναυλίας ή παράστασης. Στους υπαίθριους χώρους κυριαρχεί ο κυκλοφοριακός θόρυβος, οι θόρυβοι της φύσης (άνεμος, θρόισμα, πουλιά κλπ).

2. Ηχοδιάδοση σε κλειστούς χώρους

Θεωρητικά στα προβλήματα ηχοδιάδοσης απαιτείται ο υπολογισμός (κατά την εξέλιξη του χρόνου, σε κάθε σημείο του χώρου) των θεμελιωδών παραμέτρων :

-της ακουστικής πίεσης (Ρ)

-της ηχητικής πυκνότητας (ρ)

-της σωματιδιακής ταχύτητας (V)

Η αναπαράσταση της εξέλιξης ενός απλού ηχητικού γεγονότος σε ηχόγραμμα (σε διάγραμμα έντασης – χρόνου) εμφανίζει τρεις (3) κλάδους :

2.1. Το αρμονικό καθεστώς

Ο ανερχόμενος, πάνω από το θόρυβο βάθους, κλάδος του κύματος αποκαλύπτει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για τη μεταφορά της ηχητικής ενέργειας στα όρια του χώρου.

Αρχικά, ο κατευθείαν ήχος ταλαντώνεται ελεύθερα, σταδιακά όμως αρχίζει μια ραγδαία διαδικασία συνηχήσεων και συντονισμού των διαφόρων τοιχωμάτων με την εκπομπή της πηγής.

2.2. Το στάσιμο καθεστώς

Στην περίπτωση στάσιμων κυμάτων το ακουστικό πεδίο θεωρείται ομοιόμορφο.

Ο αναλυτικός υπολογισμός της ενεργής πίεσης είναι εφικτός (έξω από μια στενή περιοχή στα όρια του χώρου και πέραν των κρίσιμων συχνοτήτων συντονισμού).

Ο (στατιστικός) προσδιορισμός των διαφόρων μεγεθών του ηχητικού πεδίου,  με μικροφωνικές μετρήσεις, βασίζεται στις διακρίσεις :

-κοντά στην πηγή (για σφαιρικά ή επίπεδα κύματα), σε καθεστώς αρμονικής ηχοδιάδοσης ισχύει :

Ι = p2rms / ρc 	και 	Wo = 4 R2 I

όπου συμβολίζεται R η απόσταση πηγής - δέκτη

-μακριά από την πηγή, σε συνθήκες διάχυσης και ανεξάρτητα από τη θέση του δέκτη ισχύει 	:

Ι = p2rms / 4ρc   και 	Wo = p2rms / ρ2c2    W / a

όπου συμβολίζεται a η ισοδύναμη ηχοαπορρόφηση των επιφανειών του χώρου.

2.3. Το μεταβατικό καθεστώς

Ο κατερχόμενος κλάδος του κύματος μετά τη διακοπή της εκπομπής, αναπαριστά τη συνεχώς απομειούμενη ενέργεια του πεδίου αντήχησης.

Σε συνθήκες αντήχησης, η ηχοδιάδοση (ταλαντώσεις με εκθετική απόσβεση) καθορίζεται από το συνδυασμό των παρακάτω παραμέτρων

-της αρχικής συχνότητας διέγερσης

-της σχετικής θέσης πηγής - δέκτη

-των υλικών επένδυσης στα τοιχώματα των ορίων του χώρου.

Για την αξιοποίηση των μικροφωνικών μετρήσεων, σε συνθήκες αντηχήσης, απαιτείται η στατιστική ομοιομορφία του ηχητικού πεδίου (πέραν της κρίσιμης συχνότητας συντονισμού).

Συμβατικά, η απαιτούμενη διάρκεια για την ελάττωση της ηχητικής ενέργειας στο εκατομμυριοστό του αρχικού της μεγέθους (1/106, δηλαδή -60 dB), ονομάζεται χρόνος αντήχησης.

Για αποσβενόμενη ηχοδιάδοση ισχύει : I = I0 e -2γt 	       και με λογαρίθμηση προκύπτει  				L = L0 + log e(-act/4V)

όπου συμβολίζεται : I0  η αρχική ηχητική ένταση, L = 10logI η ηχητική σταθμη

γ η απόσβεση, V ο όγκος και a η ισοδύναμη ηχοαπορρόφηση.

Θέτοντας         L – L0 = –60dB

καταλήγουμε στον  τύπο Sabine :	T = 0,163 V / a

με τον οποίο προσδιορίζεται ο συντελεστής ηxoαπορρόφησης των υλικών (ανεξάρτητα από τη σχετική τους θέση στο χώρο) και ο μέσος συντελεστής ηχοαπορρόφησης κάθε υλικού.

3. Οριακές συνθήκες και στατιστικές προσεγγίσεις

Οι απλοποιητικές παραδοχές των υπολογισμών (δηλαδή οι ηλεκτρονικές διορθώσεις των μικροφωνικών ηχομετρήσεων) σε εφαρμογές της κυματικής θεωρίας επιβάλλουν τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση της αξιοπιστίας των στατιστικών επιλύσεων.

Σε αρμονικές συνθήκες ηχοδιάδοσης, η στατιστική προσέγγιση είναι εφικτή μόνο όταν η απόκριση μιας αίθουσας θεωρείται ομοιόμορφη.

Μετά το αρμονικό καθεστώς και μέχρι τη διακοπή της εκπομπής (στάσιμο καθεστώς), τα ηχητικά κύματα υπόκεινται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Μετά τη διακοπή της πηγής, επικρατεί το πεδίο αντήχησης (μεταβατικό καθεστώς) και τα ακουστικά μεγέθη υπολογίζονται με τη μέθοδο των υπολοίπων (residus).

Στην πράξη, η στατιστική υπόθεση της ομοιομορφίας του ακουστικού πεδίου προϋποθέτει :

-χώρους απλής γεωμετρικής μορφής (συσχέτιση των γεωμετρικών αναλογιών με τα μήκη κύματος)

-πλευρικά τοιχώματα με ομαλή κατανομή υλικών (απορροφητικής ικανότητας).

3.1. Γεωμετρικές διαστάσεις και μήκη κύματος

Ανάλογα με το χώρο και την εκπομπή της πηγής, κάθε ζώνη συχνοτήτων ενεργοποιεί μια αντίστοιχη σειρά συνηχήσεων. Το ηχητικό φάσμα μένει (πρακτικά) αδρανές και οι συντονισμοί περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές (πέραν μιας χαρακτηριστικά κρίσιμης συχνότητας) :

-στις υψηλές συχνότητες ικανοποιείται η υπόθεση της στατιστικής ομοιομορφίας,

-στις χαμηλές συχνότητες η ομοιομορφία του πεδίου σχετίζεται με τα υλικά.

Σε περίπτωση πολύ χαμηλών αναλογιών μήκους κύματος και διαστάσεων (V1/3 < λ << 1/3), ο χώρος συμπεριφέρεται ως ελαστικός αντιδραστήρας. Τέτοιες κοιλότητες χρησιμοποιούνται ως συνηχητές, για την ενίσχυση χαρακτηριστικών συχνοτήτων.

Σε περίπτωση χαμηλών αναλογιών (1/3 V1/3 < λ < 3), ο υπολογισμός είναι εφικτός με τη μέθοδο των υπολοίπων (όροι πρώτης τάξης).

Σε περίπτωση μέσων και υψηλών αναλογιών (3 << V1/3 < λ), ο μαθηματικός υπολογισμός είναι ατέρμων.

Ωστόσο, καθώς το πλήθος των συνηχήσεων είναι μεγάλο, το ακουστικό πεδίο εμφανίζεται σχετικά ομοιόμορφο και εφαρμόζονται, σε πρώτη προσέγγιση, οι γεωμετρικές ή στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού,

3.2. Ηχοαπορρόφηση και ηχοδιαχυτικά αντικείμενα

Η ηχοδιάδοση εξαρτάται από τη σχετική διεύθυνση των κυμάτων. Ειδικά στις χαμηλές συχνότητες, η ηχοαπορρόφηση επηρεάζεται από τη θέση και τον τρόπο στήριξης των υλικών.

Οι διευθύνσεις των κυμάτων της ηχοδιάδοσης διακρίνονται σε :

-αξονικά κύματα, παράλληλα προς τον κύριο άξονα του χώρου (αντιστοιχούν στο μικρότερο συντελεστή ηχοαπορρόφησης),

-εφαπτομενικά κύματα, κάθετα στο αξονικό επίπεδο,

-όλα τα υπόλοιπα τυχαία κύματα (αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο συντελεστή ηχοαπορρόφησης).

Στις απλές γεωμετρικές μορφής (όπου κυριαρχούν αξονικοί και εφαπτομενικοί τύποι) καθυστερεί η ηχοαπορρόφηση, με αποτέλεσμα τον ποιοτικό υποβιβασμό της απόκρισης, τη φασματική μονοχρωμία και την πλήρη ανατροπή των προϋποθέσεων στατιστικής ομοιομορφίας.

Η ηχοδιάδοση στην περιοχή διασκορπισμένων, σχετικά μικρών και συμπαγών αντικειμένων, επηρεάζει την ομοιομορφία του πεδίου, με τρόπο αντιφατικό :

-η συνολική επίδραση εξαρτάται από την αναλογία όγκου (αθροιστικά)

-στις περιοχές χαμηλής πίεσης, η επίδραση κάθε αντικειμένου είναι ανάλογη του βάρους του

-στις περιοχές υψηλής πίεσης η επίδραση κάθε αντικειμένου είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το πορώδες των επιφανειών του.

3.3. Στατιστικές μέθοδοι και πεδία διάχυσης

Η έννοια του πεδίου διάχυσης έδωσε τεράστια ώθηση στην πρόοδο της ακουστικής, επιτρέποντας τη συσχέτιση των ακουστικών μεγεθών με τις μικροφωνικές μετρήσεις, την προσομοίωση των πραγματικών ηχητικών πεδίων και την αιτιολόγηση των επιμέρους σφαλμάτων υπολογισμού.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις ομοιομορφίας και η στατιστική επεξεργασία των μέσων τιμών ενός ακουστικού μεγέθους προϋποθέτουν την ισχύ ενός ολόκληρου συστήματος συνθηκών όπως:

-ηχητικό φάσμα πέραν της κρίσιμης συχνότητας,

-ομοιόμορφη και ισότροπη κατανομή της ηχητικής έντασης,

-χώροι μεγάλων διαστάσεων, χωρίς έντονες ασυμμετρίες,

-υλικά τοιχωμάτων (σχετικά) χαμηλής ηχοαπορροφητικής ικανότητας.

Σε μεταβατικό καθεστώς ηχοδιάδοσης (αντήχηση), ο εκθετικός παράγων της απόσβεσης δυσχεραίνει τους υπολογισμούς. Η μη-γραμμική πτώση των εντάσεων καθορίζεται από την κατανομή των επιμέρους συντελεστών ηχοαπορρόφησης (σε σχέση με τους άξονες του χώρου).

Σε συμμετρικούς χώρους, ένας αρχικά ραγδαίος ρυθμός πτώσης (λόγω τυχαίων διευθύνσεων) συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς (εξαιτίας των υπολοίπων τύπων ηχοδιάδοσης). Η ασυμμετρία (ως προς ένα άξονα), ανατρέπει τις προϋποθέσεις ομοιομορφίας, γεγονός που σε εφαρμογές ηχομόνωσης επιβάλλει τη τοποθέτηση όμοιων υλικών στους απέναντι τοίχους μιας αίθουσας. Αντίθετα, ο ομαλός ρυθμός της ηχομείωσης προϋποθέτει την κατανομή των υλικών σε τυχαίους συνδυασμούς.

Ο υπολογισμός της αντήχησης και η ακρίβεια της εφαρμογής του τύπου Sabine, εξαρτάται από την ισχύ των προϋποθέσεων ενός πεδίου διάχυσης

-κατανομή των υλικών,

-μορφή του χώρου και

-φασματική πυκνότητα του σήματος εκπομπής.

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών προσέφερε αριθμητική διέξοδο για την επίλυση διάφορων προβλημάτων, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές :

-μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, κατάτμηση του χώρου σε μικρές κυψέλες και αριθμητική επεξεργασία των δεδομένων ενός συμπλέγματος υπο-χώρων (κατά προσέγγιση)

-μέθοδος του τανυστή στρώσεων, προσομοίωση του ακουστικού πεδίου ως αθροίσματος του ηχητικού πεδίου της πηγής και της περίθλασης στα όρια,

-μέθοδος των ειδώλων-πηγών, υπέρθεση ενός ικανού πλήθους πεδίων από τις πηγές -είδωλα, κατά τους νόμους της ηχο-ανάκλασης (χρήσιμη στην περίπτωση υπαίθριων χώρων),

-μέθοδος των γεωμετρικών ακτίνων, παραλλαγή της προηγουμένης, με προσομοίωση της εκπεμπόμενης ενέργειας ως αθροίσματος από επιμέρους δέσμες ακτίνων, με ηχο-διαδρομές ανάλογες της θέσης των πλευρικών τοιχωμάτων.

4. Κριτήρια και μέθοδοι ακουστικής αξιολόγησης

Η στατιστική επεξεργασία των υποκειμενικών εντυπώσεων επιτρέπει (εκ των υστέρων) την ακουστική διόρθωση ενός χώρου, χωρίς να εξασφαλίζει την πρόβλεψη. Η ακουστική αξιολόγηση βασίζεται στη διερεύνηση της αντήχησης και της κατανομής των εντάσεων, με μικροφωνικές μετρήσεις ή προσομοιώσεις. Η πλειονότητα των κριτηρίων σχετίζεται με παράγωγα της παλμικής απόκρισης, ενώ ορισμένα κριτήρια σχετίζονται με τη στερεοφωνική φύση της ακοής.

4.1. Κριτήρια καταληπτότητας της ομιλίας

Η καταληπτότητα της ομιλίας αξιολογείται με το δείκτη άρθρωσης AI (Articulation Index), ως συνάρτηση του θορύβου βάθους και πιθανών άλλων παρασιτικών σημάτων. Σε επίπεδο σχεδιασμού (πρόγνωσης) είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός του δείκτη.

Ο δείκτης άρθρωσης (N.R.French & J.C.Steinberg, Η.Π.Α. 1954) βασίζεται στη συσχέτιση της ακουστικής φυσιολογίας με τις εγκεφαλικές διεργασίες (διέγερση – φάσμα – ζώνη νόησης), τυποποιήθηκε απο τον K. D. Kryter (1963) και προσφέρεται για την αξιολόγηση της καταληπτότητας σε χώρους με θόρυβο.

Υπολογιστικά, η καταληπτότητα είναι ανάλογη του λόγου S/Ν (σήμα προς θόρυβο) καθώς σε κάθε ζώνη συχνοτήτων ισχύει :

-S/N = 0,  όταν Smax = N 	και 	-max S/N = 30dB,

Ο τελικός δείκτης άρθρωσης αποτελεί το κεντροβαρικό άθροισμα των σταθμισμένων συντελεστών κάθε ζώνης.

Η Στάθμη Παρέμβασης (S.I.L.) αποτελεί μια απλοποιημένη παραλλαγή (μειωμένης εγκυρότητας) της παραπάνω μεθόδου.

Ο υπολογισμός του θορύβου περιορίζεται σε 3 οκτάβες : 	SIL = 1/3 (N1000 + N2000 + N4000).

Ο δείκτης καταληπτότητας I είναι :	I = ( L – SIL) /30

όπου συμβολίζεται με L η αντίστοιχη, συχνοτική στάθμη έντασης της ομιλίας.

Η Επικρατούσα Στάθμη Παρέμβασης (P.S.I.L.) χρησιμοποιείται, επίσης ως παραλλαγή της μεθόδου, όταν ο θόρυβος βάθους παρεμβάλλει τις συχνότητες συζήτησης.

To σύνολο των παραλλαγών της μεθόδου, προσεγγίζει με ακρίβεια τις αρμονικές συνθήκες ηχοδιάδοσης και έχει εξασφαλισμένη αξιοπιστία σε ανοιχτούς χώρους (αλλά αμφίβολα αποτελέσματα σε κλειστούς).

Ο Δείκτης Μετάδοσης της Ομιλίας (S.T.I.) αποτελεί τη σφαιρικότερη μέθοδο πρόγνωσης της καταληπτότητας (των T. Houtgast, H.J.M. Steenecken και R. Plomb,1980), καθώς προσομοιώνει την ομιλία με ένα σήμα διαμορφωμένου πλάτους και υπολογίζει την απομείωση και τη συχνοτική παραμόρφωση του σήματος σε κάθε πιθανή ηχο-διαδρομή (ηχο-ανάκλαση, ηχοαπορρόφηση, ηχο-διάχυση της ομιλίας σε κάθε πλευρά του χώρου).

Το κριτήριο RASTI (Rapid STI), αποτελεί απλοποίηση της μεθόδου. S.T.I. (σε επίπεδο σχεδιασμού απαιτεί εξειδικευμένα μοντέλα προσομοίωσης) καθώς περιορίζει την ανάλυση σε 2 οκτάβες.

Οι υπολογισμοί αφορούν τις ισοδύναμες παραμέτρους :

-RASTI 500 (STI για 125 - 1000 Hz) και

-RASTI 2000 (STI για  2000 - 8000 Hz)

από όπου 		RASTI = 1/2 [RASTI 500 + RASTI 2000]

Τέλος με το κριτήριο ALCONS (Articulation Loss of Consonants, του V. W. A. Peutz, 1971), συσχετίζονται οι απώλειες στην άρθρωση των συμφώνων με την αντήχηση, το θόρυβο βάθους και τη σχετική θέση των ομιλητών, προσδιορίζοντας την κρίσιμη απόσταση για μια αποδεκτή μείωση της καταληπτότητας.

4.2. Κριτήρια διάρκειας της αντήχησης

Το πρωταρχικό μέλημα του ακουστικού σχεδιασμού, παράλληλα με την επιλογή της μορφής και της διάταξης του χώρου, είναι η συσχέτιση του όγκου με το χρόνο αντήχησης.

Η αντήχηση συνιστά μια πολυδιάστατη ηχητική εντύπωση, η οποία συνδέεται με τη λαμπρότητα (την κρυσταλλικότητα των υψηλών συχνοτήτων), τη θερμότητα (τη γλυκύτητα των χαμηλών συχνοτήτων) και τη χωρική διάχυση (τη ακουστική αίσθηση της συχνοτικής ισορροπίας και πληρότητας του μηνύματος).

Η περιορισμένη δυναμική ευχέρεια της ακοής (διάκριση διαφορών στάθμης από +10 ως -20dB) σε συνδυασμό με τα πρακτικά ανεφάρμοστα όρια του τύπου Sabine (η απαίτηση για μείωση της αρχικής έντασης κατά -60dB) οδήγησαν στον ορισμό ενδιάμεσων (πρόσθετων) χρονικών διακρίσεων όπως :

-TR60 η χρονική διάρκεια μείωσης από -5 ως -35dB,

-TR15 η χρονική διάρκεια της πτώσης κατά -15dB,

-TR20 (του M. B. Schroeder) για πτώση μέχρι -20dB,

-EDT, η χρονική διάρκεια φθοράς της πρώιμης ενέργειας κατά -10dB (συνδέεται με τη ζωντάνια του χώρου).

4.3. Κριτήρια ενεργειακών αναλογιών

Με βάση το ακουστικό μετείκασμα, δηλαδή την ανθρώπινη αδυναμία εξακρίβωσης της προέλευσης των ήχων στα πρώτα 35, 50 ή 80msec του μηνύματος (λόγου ή μουσικής), προτάθηκαν διάφορες αναλογίες και όρια, όσον αφορά τη χρονική διασπορά της ηχητικής ενέργειας και τις αντίστοιχες υποκειμενικές εντυπώσεις που προκαλεί.

-Η Αποσαφήνιση D (ευκρίνεια, definition) προτάθηκε από τον R Thiele, για να αξιολογηθεί η σαφήνεια της ομιλίας σε θεατρικούς χώρους, με χρονικό όριο κατανομής τα 50 msec, σύμφωνα με τον τύπο :   		D = E0-50ms / E0-00

όπου συμβολίζεται με Ε η αντίστοιχη συνιστώσα της ηχητικής ενέργειας

-Η Διαύγεια C (Early-to-Late Sound Index) προτάθηκε από τον W. Reichard, για την αξιολόγηση της διαύγειας των μουσικών οργάνων, με χρονικό όριο κατανομής τα 80msec, σύμφωνα με τον τύπο:  		C = E0-80ms / E80-00

-Η Ηχητική Ακτινοβολία H (Halo-Sonore, των L.L. Beranek & T. Schultz) σχετίζεται με το κριτήριο της απόσαφήνισης (D), σύμφωνα με τον τύπο:	 	H = 10log (D-1 – 1)

-H Ζωντάνια L (Liveness, των Maxfield- Alberstein), σύμφωνα με τον τύπο :

L = Eαντήχησης / Εκατευθείαν

στοχεύει στην εκτίμηση της κρίσιμης διάρκειας (ηχο-διαδρομής) του κατευθείαν ήχου και συνδέεται με τα επόμενα δύο κριτήρια,

-Ο Δείκτης Διαχωρισμού S, των Reichard – Schmidt : 		S = 10 log L-1

-O Δείκτης Ηχούς Ε, του Niece με χρονικό όριο κατανομής τα 33 msec :

Ε = Εβλαπτική/[Εωφέλιμη+ Εβλαπτική]

4.4 Κριτήρια χρονικών διακρίσεων

-Ο Χρωματισμός (εκπονήθηκε από την ομάδα του Bell Labaratory Η.Π.Α) για την αξιολόγηση των φασματικών αποκλίσεων κατά τη διάρκεια της ηχοδιάδοσης,

-Ο Χρόνος Ανάδυσης tr του V. Jordan, αφορά το χρόνο υποδιπλασιασμού της ηχητικής ενέργειας (μείωση της αρχικής έντασης κατά -3dB),

-Ο Βαρυκεντρικός Χρόνος ts του L. Cremer, συσχετίζει διάφορες ακουστικές εντυπώσεις (χρωματισμός, λαμπρότητα, σαφήνεια της ομιλίας) με επιμέρους περιοχές της παλμικής απόκλισης,

-Το Διάστημα Αρχικής Καθυστέρησης (ITD Gap του L.L. Beranek), στοχεύει στον εντοπισμό του χρονικού διαστήματος με, αποκλειστικά, κατευθείαν ήχο.

-Η Χρονική Διάχυση Δ του H. Kuttruff (από τη συνάρτηση αυτό-συνέλιξης της παλμικής απόκρισης) αξιολογεί τις ενοχλητικές εντυπώσεις από τις καθυστερημένες ηχο-ανακλάσεις και την παλμική ηχώ,

-Ο Δείκτης Αντιστροφής ΙΙ του V. Jordan, διερευνά την ηχητική ισορροπία του χώρου (ο λόγος των τιμών του κριτηρίου EDT στη σκηνή και στην αίθουσα).

4.5. Κριτήρια χωρικών παραμέτρων

-Η Αμφι-ακουστική Συνάφεια Κ του M. Schroeder, συγκρίνει τις διακεκριμένες εντυπώσεις σε κάθε αυτί και διερευνά την εξοικείωση του ακροατή με τις αναλογίες του χώρου (η αίσθηση της χασμωδίας του μηνύματος, η ανισορροπία του χώρου),

-Η Σύντομη Αμφι-ακουστική Συνάφεια ΙΑCC αποτελεί απλοποιημένη παραλλαγή του προηγούμενου κριτηρίου, περιορίζοντας το χρόνο ανάλυσης στα αρχικά 80 msec,

-Η Πλευρική Ικανότητα LE του M. Barron, αξιολογεί την σφαιρικότητα της ακουστικής εντύπωσης και την βαρύτητα των πλαγίων διευθύνσεων του χώρου, με κριτήριο την αναλογία της πλευρικής ενέργειας στο σύνολο της διάχυσης (του έμμεσου ήχου)

-Ο Παράγοντας Πλευρικής Ενέργειας L αποτελεί λογαριθμική παραλλαγή του προηγούμενου κριτηρίου,

-O Δείκτης Απόκρισης του Χώρου  RR αποτελεί επίσης παραλλαγή του κριτηρίου LE και αξιολογεί την αναλογία των επιμέρους συνιστωσών της ηχητικής ενέργειας, σύμφωνα με τον τύπο και τις διακρίσεις : 	RR = 10 log[Ε25 – 180ms / Ε 0 – 80ms]

-ο άμεσος ήχος (στα αρχικά 25 msec),

-οι θετικές ηχο-ανακλάσεις (μεταξύ 25 και 80 msec) και

-η ηχο-διάχυση (μεταξύ 80 και 180 msec),

-Η Ηχητική Στάθμη στα 10m του Bell Labaratory, συσχετίζει την ηχητική ένταση (στα 10m) με την απόλυτη ισχύ της πηγής και αξιολογεί τη συνολική πληρότητα και σφαιρικότητα της ακουστικής αίσθησης του χώρου.

4.6. Τα κριτήρια της μεθόδου Liepp

Για να επεκταθεί μια ακουστική έρευνα σε χώρους σύνθετης γεωμετρικής μορφής, χρειάζεται η απλοποίηση των παραδοχών της κυματικής θεωρίας και η συστηματική διερεύνηση των ιδιομορφιών του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η μέθοδος του E. Liepp πετυχαίνει μιαν αξιόπιστη προσέγγιση των ηχητικών φαινομένων και των ακουστικών δυνατοτήτων ενός χώρου ειδικών απαιτήσεων με τη στατιστική αξιολόγηση των υποκειμενικών κρίσεων.

Η διαδικασία των ηχομετρήσεων, εξυπηρετείται με φορητό εξοπλισμό, από μαγνητόφωνο ηχοληψίας, ηχόμετρο με οκταβικά φίλτρα, γεννήτρια θορύβου, αυτόνομο μεγάφωνο και ποικίλα σήματα.

Αρχικά, καταγράφονται οι στάθμες των ηχητικών εντάσεων σε επιλεγμένα σημεία του χώρου και για χαρακτηριστικές θέσεις της πηγής (ροζ θόρυβος 90 ως 95 dB(C) στο 1m). Στη συνέχεια μαγνητοφωνούνται σύντομες εκπομπές τεχνητού σήματος (ροζ θόρυβος, πιστόλι) και μια ολοκληρωμένη ακολουθία από θόρυβο βάθους, στα ίδια σημεία. Τέλος (αν είναι εφικτό), καταγράφεται το αρχικό ή τελικό τμήμα μιας χαρακτηριστικής (μουσικής ή θεατρικής) φράσης του μηνύματος.

Η επεξεργασία των δεδομένων, απαιτεί τα τυπικά όργανα ανάλυσης σήματος (μαγνητόφωνο και ηχόμετρο, αναλυτή φάσματος και καταγραφικό μηχάνημα). Οι μαγνητοφωνημένες λήψεις κανονικοποιούνται (με βάση τις καταγραμμένες τιμές ή με κάποιο εξαρχής σταθμισμένο σήμα), αναλύονται (στις επιμέρους οκτάβες και σε σφαιρική τιμή) και καταγράφονται σε τυποποιημένο  χαρτί (με καθορισμένη ταχύτητα εγγραφής).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων (γραφικά ή ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον εργαστηριακό εξοπλισμό και την επιθυμητή ακρίβεια) διερευνά την καμπύλη απόκρισης του χώρου (σε διάγραμμα έντασης – χρόνου), σύμφωνα με 4 κριτήρια ακουστικής αξιολόγησης :

-Η Αδράνεια Ι (Inertie), καθορίζεται από την κλίση του ανερχόμενου κλάδου της ηχοδιάδοσης (τo αρμονικό καθεστώς) στο χρονικό διάστημα πριν από τα τελευταία 5dB της κορύφωσης 	Ι = 1 / (OR)

Το κριτήριο της αδράνειας αξιολογεί την ενεργειακή σπουδαιότητα του κατευθείαν ήχου, την ταχύτητα εξάπλωσης της ακουστικής διέγερσης (την ευκολία πλήρωσης ή τη νωθρότητα του χώρου), δηλαδή τη διάταξη και τη μορφή του χώρου. Σχετίζεται με την ακουστική αίσθηση της ζωντάνιας, το ρυθμό άρθρωσης του ομιλητή και έχει αποδεκτά όρια από 5  ως 10 s -1.

-Η Φασματική Πυκνότητα DS (Densite Spectrale), αναπαριστά τη συχνοτική παραμόρφωση σε στάσιμο καθεστώς (σε σχέση τα συχνοτικά χαρακτηριστικά και τη στάθμη αναφοράς της πηγής) και την ανάδυση του μηνύματος πάνω από το θόρυβο βάθους,

Το κριτήριο της φασματικής πυκνότητας εκφράζει τη συχνοτική ισορροπία της απόκρισης, την κατανομή των ηχητικών εντάσεων και αποκαλύπτει τη διασπορά των ηχοαπορροφητικών επενδύσεων στο χώρο. Σχετίζεται με την ακουστική άνεση της επικοινωνίας και το χρωματισμό του μηνύματος.

-Η Δυνατότητα Διάκρισης PS (Pouvoir Separateur), καθορίζεται από την κλίση του κατερχόμενου κλάδου της ηχοδιάδοσης (μεταβατικό καθεστώς) στο χρονικό διάστημα των αρχικών 5dB της απομείωσης       PS = 1 / (SE)

Αυτό το κριτήριο αξιολογεί την καταληπτότητα της ομιλίας και το ρυθμό άρθρωσης του ομιλητή, με αποδεκτές τιμές μέχρι  5 s-1. Σχετίζεται με την καθαρότητα του λόγου (ιδίως στις απομακρυσμένες θέσεις) και τη ξηρότητα (την αντήχηση) του χώρου,

-H Eπιμήκυνση της Oμιλίας T (Trainage), εκφράζει το ρυθμό απόσβεσης της αντήχησης, σε σχέση με τις συνθήκες θορύβου 	T = (TL) / (dI)

όπου συμβολίζεται dI η πτώση της αντήχησης σε διάρκεια 1sec

Το κριτήριο της επιμήκυνσης αξιολογεί την ενεργειακή συνιστώσα της αντήχησης στο συνολικό της ηχο-διάχυσης. Σχετίζεται με την ακουστική εντύπωση της ακτινοβολίας, της σαφήνειας της επικοινωνίας και της θαλπωρής του χώρου. Σε πραγματικές συνθήκες θεατρικής παράστασης, αποτυπώνει την αντήχηση του χώρου και (ανάλογα με τον όγκο του θεάτρου) κυμαίνεται μεταξύ 0,6 - 1sec.