ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:              ΙΟΥΝΙΟΣ    2004

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ :    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια   είναι   τα   μέσα  προστασίας   των   ηλεκτρικών  κινητήρων,   και  έναντι  ποιών  περιπτώσεων   παρέχεται   προστασία;     ( 0.90 ).

β)  Οι  ασφάλειες  παρέχουν  ικανοποιητική προστασία  στους  ηλεκτρικούς  κινητήρες και   για   ποιους  λόγους;     ( 0.60 ).

γ)  Τι  γνωρίζεται  για  τους  ηλεκτρονόμους,  ποια  η  λειτουργία  τους  και  από  ποια  μέρη   αποτελούνται;     ( 1.00 ).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Ποιες  είναι  οι  συνθήκες  που  πρέπει  να λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τον  παραλληλισμό   των  μετασχηματιστών;   ( 1.00 ).

β)   Πώς  ορίζεται  η  σχετική   τάση  βραχυκύκλωσης   του   μετασχηματιστή   και  τι  αποτέλεσμα  έχει  ο  παραλληλισμός  δύο  μετασχηματιστών  με  διαφορετική   τιμή  της  σχετικής  τάσης  βραχυκύκλωσης;    ( 1.00 ).

γ)  Ποια  είναι  η  συνήθης   τιμή  της   Μέσης  Τάσης  του  δικτύου  της  Δ.Ε.Η.  και  ποιες  οι   απαιτήσεις  στον  εξοπλισμό  του  υποσταθμού   και  του   μετασχηματιστή   σε  περιοχή  που  η  τάση  αυτή   είναι   διαφορετική;    ( 0.50 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Από  ποιους   παράγοντες   εξαρτάται  η  τιμή  της  μέγιστης   επιτρεπόμενης  έντασης   ρεύματος  συνεχούς   λειτουργίας   στα  καλώδια  και  με  ποιο   τρόπο  επιδρά  ο  κάθε  παράγοντας   στην  τιμή   αυτή;    ( 1.00 ).

β)   Πώς  υπολογίζεται  η  πτώση  τάσεως  σε  μια  μονοφασική  και  πως  σε  μια  τριφασική  γραμμή και ποια  πρέπει  να είναι  η επιτρεπόμενη  τιμή  της  ανάλογα  με  το είδος  του  φορτίου  σύμφωνα  με  τους κανονισμούς;  Να  γραφούν  οι  σχετικοί  τύποι  υπολογισμού.      ( 1.00 ).

γ)   Ποιες  είναι  οι  ελάχιστες  διατομές  καλωδίων  και   ποιες  οι  ασφάλειες  που  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  για  τα  ακόλουθα  κυκλώματα:    i) φωτισμού,    ii) κινητήρα,     iii) ρευματοδοτών,    iv) ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.     ( 0.50 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Ποια  η  έννοια  του  μέσου  συντελεστή  ισχύος  μιας  βιομηχανικής   εγκατάστασης  και   πώς   επιδρά  στην  χρέωση  του   καταναλωτή;  ( 0.90 ).

β)   Πώς  υπολογίζεται  η  απαιτούμενη  άεργος ισχύς  των  πυκνωτών αντιστάθμισης  και  πως  η  χωρητικότητά  τους;   Να   γραφούν  οι  σχετικοί  τύποι. ( 1.00 ).

γ)  Ποιος  είναι  ο  καταλληλότερος  τρόπος  σύνδεσης  των  πυκνωτών  αντιστάθμισης   στα  τριφασικά   φορτία   και  για  ποιους  λόγους. ( 0.60 ).