ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:       ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ    2005

ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ :    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)    Με  ποιο   τρόπο  πραγματοποιείται   η   μέτρηση   της   τιμής   της   γείωσης  σε  μια   εγκατάσταση ;  (1,00).

β)    Ποια  θεωρείται  ικανοποιητική   τιμή   για   την  αντίσταση  γείωσης   και  πως  επηρεάζεται   αυτή  από  την  ποιότητα  και   την  υγρασία   του  εδάφους ;   (0,70).

γ)     Σε   έδαφος  ξηρό   και  βραχώδες   ποιες  λύσεις   μπορούν  να  επιλεγούν  για  την  πραγματοποίηση   της   άμεσης   γείωσης   προστασίας   σε   μια   βιομηχανική  εγκατάσταση ;   (0,80).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)    Με   ποιους   τρόπους   μπορεί  να  αυξηθεί  ο  βαθμός  απόδοσης  φωτισμού   ( n )   σε   μια   βιομηχανική   εγκατάσταση ;  (0,80).

β)    Ποιοι   παράγοντες   επηρεάζουν   την  τιμή   του   συντελεστή   χώρου  ( k ) ,   και  την  τιμή  του  συντελεστή   ελάττωσης  ( ν )  σε  μια   εγκατάσταση   φωτισμού ;   (0,90).

γ)   Να  υπολογιστούν  τα   ελάχιστα  φωτιστικά   που   απαιτούνται  για   ένα   χώρο   με  μήκος   L = 20 μ. ,   πλάτος   Β = 8 μ.   και  ύψος   Η = 4 μ. ,  για  να  επιτευχθεί  ένταση   φωτισμού   Ε = 250 lux   στο   επίπεδο   εργασίας  αν   χρησιμοποιηθούν   φωτιστικά   φθορισμού  ισχύος  65 W  το  καθένα  με  φωτεινή  ροή  Φ = 2.400 lummen ,  με  βαθμό  απόδοσης   της   εγκατάστασης  56 %    και    συντελεστή   ελάττωσης    0,60.   (0,80).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Σε  μια  βιοτεχνία  που  τροφοδοτείται   από  δίκτυο  χαμηλής  τάσης   380 V ,   50  Hz,  είναι  εγκατεστημένα   τα  πιο   κάτω  φορτία :

i)	κινητήρας  ισχύος   6,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 80%     και  	Σ.Ι. =  0,70

ii)	κινητήρας  ισχύος   3,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 70%     και  	Σ.Ι. =  0,75

iii)	κινητήρας  ισχύος   8,5 kW  με  βαθμό  απόδοσης  n = 85%     και  	Σ.Ι. =  0,80

iv)	φωτισμός   φθορισμού   συνολικής   ισχύος     3 kW          με  	Σ.Ι. =  0,40

Να  προσδιοριστούν:

α)   Ο   μέσος   συντελεστής   ισχύος   της   βιομηχανικής   εγκατάστασης .  (1,0).

β)  Τα  στοιχεία  του  τριφασικού  πυκνωτή  που  πρέπει  να  εγκατασταθεί  για  να   βελτιωθεί  ο  συντελεστής  ισχύος   της  εγκατάστασης   σε  0,90 .   (1,0).

γ)   Να  περιγραφεί   ο  τρόπος   εγκατάστασης   και  σύνδεσης   του  πυκνωτή  αντιστάθμισης   στην   βιοτεχνία.   (0,50) .

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Με  τι  αγωγό  πρέπει  να τροφοδοτηθεί  κινητήρας  ισχύος  8,50 kW,  380 V,  50 Hz,  που  έχει   βαθμό   απόδοσης   80 %   και   συντελεστή   ισχύος   0,70   και  τι  ασφάλεια  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί   στην   εγκατάσταση ;   ( 0.90 ).

β)   Σε  πόση  απόσταση  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  μπορεί  να  τοποθετηθεί  ο  κινητήρας  που  τροφοδοτείται   με  τον   συγκεκριμένο  αγωγό ; ( 0.90 ).

γ)  Με  ποιο διεθνή  κωδικό  τρόπο αναγράφεται  ο  βαθμός  προστασίας  του  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  και  τι  σημασία  έχει  το  κάθε  γράμμα  ή  ο  κάθε  αριθμός ; (0.70).

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ  = 0,88   για   cosφ  = 0,75

εφφ’ = 0,48   για   cosφ’ = 0,90

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |