ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:           ΙΟΥΝΙΟΥ     2011			10/06/2011

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ        8Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ     Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Ποια  τα  είδη  των  γειώσεων  και  ποιος  ο  σκοπός  του  κάθε  είδους ;      (0,80).

β)  Να  περιγραφεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  ηλεκτρονόμου  διαφυγής  έντασης.  Ποιο  το  πλεονέκτημά  του  σε  σχέση  με  τον  ηλεκτρονόμο  διαφυγής  τάσης;   (0,80).

γ)  Να υπολογιστεί αν είναι ικανοποιητική η αντίσταση γείωσης που  επιτυγχάνεται αν διατίθενται ως ηλεκτρόδια γείωσης τέσσερις παράλληλες ταινίες χαλκού πάχους 3 mm με μήκος 25 m  η κάθε μια.  H  αντίσταση  του κάθε  ηλεκτροδίου  είναι 10Ω σε έδαφος με αντίσταση εδάφους ro = 100 Ωm, ενώ η συνολική αντίσταση χαλκού για όλες τις συνδέσεις είναι Rcu = 1,5 Ω. Το έδαφος υλοποίησης της γείωσης να θεωρηθεί ότι είναι υγρό χαλίκι με αντίσταση  εδάφους  r = 500 Ωm.   (0,90).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Μια  τριφασική  αντλία  γεώτρησης  400V / 50Hz,  συνδεσμολογίας  τριγώνου  έχει  ισχύ  εξόδου  P=12,5 Ηp,  βαθμό  απόδοσης  n=80 %  και  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Να υπολογιστεί  η  διατομή  του  καλωδίου  παροχής,  η  ασφάλεια  ανά  φάση,  ο  γενικός  διακόπτης  και  η  ρύθμιση  του  θερμικού  της,  αν  η  αντλία  βρίσκεται  εγκατεστημένη  σε  απόσταση  350  μέτρων  από  τον  κεντρικό  πίνακα  διανομής  και  σε  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  35ο C.  Ποια  θα  είναι  η  πτώση  τάσεως  στην  παροχή  της  αντλίας για την  διατομή καλωδίου που  επιλέξατε;  Να σχεδιαστεί  το αντίστοιχο  μονογραμμικό  διάγραμμα  της  εγκατάστασης.

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

Σε μια βιοτεχνία που τροφοδοτείται από δίκτυο χαμηλής τάσης 400V, 50Hz, είναι εγκατεστημένα τα πιο κάτω φορτία :

i)	κινητήρας  ισχύος   12 Hp   με  βαθμό  απόδοσης  n = 70%     και  	Σ.Ι. =  0,75

ii)	κινητήρας  ισχύος   9,5 Hp  με  βαθμό  απόδοσης  n = 80%     και  	Σ.Ι. =  0,80

iii)	κινητήρας  ισχύος   6,5 Hp  με  βαθμό  απόδοσης  n = 75%     και  	Σ.Ι. =  0,70

iv)	φωτισμός  φθορισμού  συνολικής  ισχύος   3,0 kW          με  	Σ.Ι. =  0,40

Να  προσδιοριστούν:

α)  Ο  μέσος  συντελεστής  ισχύος  της  βιομηχανικής  εγκατάστασης .  (1,2).

β) Τα στοιχεία του τριφασικού πυκνωτή που πρέπει να εγκατασταθεί για να βελτιωθεί ο συντελεστής ισχύος  της εγκατάστασης  σε  0,90 .    (1,0).

γ) Ποιος  ο  καταλληλότερος  τρόπος  σύνδεσης  του  τριφασικού  πυκνωτή  στην  εγκατάσταση  αυτή ;   ( 0,30 ).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2,50 ).

α)  Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται ο βαθμός  απόδοσης  φωτισμού  (n)  ο  συντελεστής  χώρου  (k)  και  ο  συντελεστής  ελάττωσης  ή  χρησιμοποίησης  (ν)  σε  μια  βιομηχανική  εγκατάσταση;  (0,80).

β)  Να  υπολογιστούν  τα  ελάχιστα  φωτιστικά  σώματα  που απαιτούνται  για  ένα  χώρο  με  μήκος  L=40 μ.,  πλάτος  B=20 μ.,  ύψος Η=3,5 μ.,  για  να  επιτευχθεί  ένταση  φωτισμού  E=250lux, με  βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης  60%  και  συντελεστή  ελάττωσης 0,65.  Να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά φθορισμού με τέσσερις λαμπτήρες το  καθένα  ισχύος λαμπτήρα  65W  φωτεινής  ροής  λαμπτήρα  Φ=3800 lummen,  ( 0,90 ).

β)  Προτείνετε θέση των φωτιστικών στον χώρο και αριθμό γραμμών φωτισμού για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος φωτισμός αλλά και ισοκατανομή των φάσεων. Να γίνει το αντίστοιχο διάγραμμα στο χώρο και να υπολογιστούν οι μεταξύ τους αποστάσεις καθώς και η διατομή τροφοδοσίας της κάθε γραμμής.     ( 0,80 )  .

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

1 Ηp =  0,736 kW  ,

ειδική  αγωγιμότητα  χαλκού   ρ = 0,0175 Ω mm2 / m

εφφ =  2,291    για   cosφ  = 0,40

εφφ =  1,020    για   cosφ  = 0,70

εφφ =  0,882    για   cosφ  = 0,75

εφφ =  0,750    για   cosφ  = 0,80

εφφ =  0,484    για   cosφ  = 0,90

Για  τριφασικά  φορτία  ισχύει :

__                                             __

S = √3   V I          P =   √3   V I  cosθ            cosθ = P / S

P =  S cosθ           Q = S sinθ

Βαθμός  απόδοσης    n = ( Pout / Pin )  X 100%

| Διατομή αγωγού από χαλκό (mm2) | Μέγιστη ένταση συνεχούς λειτουργίας (Α) | Ονομαστική ένταση της ασφάλειας (Α) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 14 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 20 |
| 6 | 35 | 25 |
| 10 | 48 | 35 |
| 16 | 65 | 63 |
| 25 | 88 | 80 |
| 50 | 140 | 125 |
| 95 | 210 | 200 |

Συντελεστής  διόρθωσης  ( k )  του   επιτρεπόμενου  ρεύματος  συνεχούς

λειτουργίας    για   θερμοκρασίες   μεγαλύτερες    των  25ο C.

| θ σε ο C | K |
| --- | --- |
| 25 | 1,00 |
| 30 | 0,95 |
| 35 | 0,91 |
| 40 | 0,80 |
| 45 | 0,70 |