ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:            ΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2025

ΜΑΘΗΜΑ:            ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ   ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ   	4Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ :  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 	Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  2 ½  ΩΡΕΣ .

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……….……..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Στο κύκλωμα  που δίνεται  με  εφαρμογή  της μεθόδου  των βρόχων να υπολογιστεί:  α)  το  ρεύμα  Ιx  επάνω  στην  αντίσταση  R5 = 5Ω.  β)  Η  πτώση  τάσης   Vab   επάνω   στην  αντίσταση   R3 = 9Ω.

γ)  Ποια  πρέπει  να  είναι η τιμή  της  πηγής  ρεύματος  Ι  για  να  μηδενιστεί η  πτώση  τάσης  επάνω  στην  αντίσταση  R2 = 7Ω ;

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Το κύκλωμα RLC συνδεσμολογίας σειράς που δίνεται,  τροφοδοτείται από πηγή τάσης ημιτονοειδούς  μορφής  V(t) = 325,27sin(100πt) V.     Η  μέγιστη  τιμή  έντασης  ρεύματος που καταγράφει το αμπερόμετρο  είναι  8A  όταν ρυθμιστεί η μεταβλητή επαγωγή του  πηνίου  στα  0,55 H.  Να προσδιοριστούν: α) Η  αντίσταση  R,  η  χωρητικότητα C του πυκνωτή, η συνολική εμπέδηση και ο Σ.Ι. του κυκλώματος. β) Σε  ποια τιμή πρέπει να ρυθμιστεί η  μεταβλητή  επαγωγή  για  να  επιτευχθεί Σ.Ι. του  κυκλώματος  0,60  χωρητικός  και ποια η τιμή του ρεύματος στην περίπτωση αυτή; γ) Ποια είναι η φαινόμενη, η πραγματική και η άεργος ισχύς του κυκλώματος στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις; δ) Να σχεδιαστούν τα διανυσματικά διαγράμματα όλων των τάσεων και ρευμάτων για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις.

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Για το κύκλωμα  που δίνεται  α)  Nα προσδιοριστεί  το  ισοδύναμο  κατά  Norton ανάμεσα  στα  σημεία  a  και  b.    β)  Ποια  πρέπει  να  είναι  η  τιμή  της  μεταβλητής  αντίστασης  Rx  έτσι  ώστε  να  καταναλώνει  την  μέγιστη ισχύ  και να υπολογιστεί  η  τιμή  της  μέγιστης  αυτής ισχύος.

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Στο κύκλωμα που δίνεται αρχικά ο διακόπτης S είναι κλειστός και το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα.  Τη χρονική στιγμή t=0 ο διακόπτης ανοίγει. Να προσδιοριστούν:  α)  Η σταθερά χρόνου εκφόρτισης του πηνίου.  β) το ρεύμα  IL(t)  για  t > 0  και  γ)  η  τάση  Vr(t)  στα άκρα  της  αντίστασης  R3 = 15Ω   για  t > 0 .

ΓΕΝΙΚΟ    ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ    ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ    ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Σύνθεση παράλληλων αντιστάσεων :  ,

Διαιρέτης  τάσης

Διαιρέτης  ρεύματος

Νόμος  του  Ohm		   , 	      ,

Ισχύς

Σταθερά χρόνου πυκνωτή   	Σταθερά χρόνου πηνίου

τάση  πυκνωτή   	 ρεύμα πηνίου

Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος 	  και

Ενεργός τιμή ρεύματος και τάσης 	   και

Επαγωγική  και Χωρητική αντίδραση

Στιγμιαία ένταση ή τάση

Πραγματική (ενεργός) ισχύς  (W)

Άεργος  ισχύς	            (VAR)

Φαινόμενη (συνολική) ισχύς	 (VA)

Συντελεστής ισχύος  Σ.Ι.

Τριγωνομετρικές σχέσεις ισχύος

Σύνθετη αντίσταση (εμπέδηση) κυκλώματος RLC σειράς

Σε κύκλωμα σειράς

Σε παράλληλο κύκλωμα	    ,        ,

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:      ΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2025

ΜΑΘΗΜΑ:                 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ    		4Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ :  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 		Επίκουρος  Καθηγητής   Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Στο κύκλωμα  που δίνεται  με  εφαρμογή  της μεθόδου  των βρόχων να υπολογιστεί:  α)  το  ρεύμα  Ιx  επάνω  στην  αντίσταση  R5 = 5Ω.  β)  Η  πτώση  τάσης   Vab   επάνω   στην  αντίσταση   R3 = 9Ω.

γ)  Ποια  πρέπει  να  είναι η τιμή  της  πηγής  ρεύματος  Ι  για  να  μηδενιστεί η  πτώση  τάσης  επάνω  στην  αντίσταση  R2 = 7Ω ;

Λύση

Οι  βρόχοι  που  επιλέγονται  και  τα  αντίστοιχα  ρεύματα  των  βρόχων  J1,  J2   και  J3  φαίνονται   στο  διπλανό  σχήμα.

Στον  βρόχο 1 το  ρεύμα  βρόχου  είναι  το  ίδιο  με το ρεύμα της  πηγής  Ι  και  έτσι  το  σύστημα  των  τριών εξισώσεων απλοποιείται σε μόνο δύο.

Συγκεκριμένα  οι  εξισώσεις  για  τον  κάθε  βρόχο  θα  είναι:

J1  =  I   =   6 A			(1)

–V1 + R3 (J2 – J3) + R5 (J2 + J1) + R4 J2 = 0   (2)

–V2 + R6 J3 + R2 (J3 + J1) + R3 (J3 – J2) = 0   (3)

( R3 + R4 + R5 ) J2  –  R3 J3 + I R5 – V1 = 0 	(2)

– R3 J2 + ( R2 + R3 + R6 ) J3 + I R2 – V2 = 0 	(3)

Αντικαθιστώντας  προκύπτει

( 5 + 6 + 9 ) J2 – 9 J3 + 5 x 6 – 154 = 0	   	20 J2 – 9 J3 = 124		(2)

– 9 J2 + ( 7 + 9 + 14 ) J3 + 6 x 7 – 90 = 0 		– 9 J2 + 30 J3 = 48		(3)

Λύνοντας  την  ( 2 )  ως  προς  J2  και  αντικαθιστώντας  στην   ( 3 ) .

J2 = ( 124 + 9 J3 ) / 20 			( 2 )

– 9 ( 124 + 9 J3 ) / 20 + 30 J3 = 48	( 3 ) 	 J3 =  4 A

και    J2 = (124 + 9 x 4 ) / 20   =  160 / 20   	 J2 =  8 A

Έτσι, 	α)	Ιx =  J1 + J2   =  6 A  + 8 A				  Ιx   =  14 A

και	β)	Vab  = ( J3 – J2 ) x R3  =  ( 4 A – 8 A )  x 9 Ω	  Vab = – 36 V

γ)	Για   να   μηδενιστεί  η   πτώση  τάσης   επάνω  στην  αντίσταση   R2 = 7Ω

θα   πρέπει   τα  J1  και  J3  να  είναι  ίσα  και  αντίθετα,   δηλαδή  J3 = – I = J .

Επομένως  το   πιο  πάνω  σύστημα  εξισώσεων  των  βρόχων   γίνεται:

20J2 – 9J – 5J = 154    	(2)  	    20J2 – 14J = 154      	9J2 – 6,3J = 69,3

– 9J2 + 30J – 7J = 90 	(3)  	    – 9J2 + 23J = 90              – 9J2 + 23J = 90

16,7J = 159,3  J = 9,539 A   και έτσι το ρεύμα της πηγής πρέπει να γίνει   I = – 9,539A

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Το κύκλωμα RLC συνδεσμολογίας σειράς που δίνεται,  τροφοδοτείται από πηγή  τάσης ημιτονοειδούς  μορφής  V(t) = 325,27sin(100πt) V.      Η  μέγιστη  τιμή  έντασης  ρεύματος που καταγράφει το αμπερόμετρο  είναι  8A  όταν ρυθμιστεί η μεταβλητή επαγωγή  του  πηνίου  στα  0,55 H.  Να προσδιοριστούν: α) Η  αντίσταση  R,  η  χωρητικότητα C του πυκνωτή, η συνολική εμπέδηση και ο Σ.Ι. του κυκλώματος. β) Σε  ποια τιμή πρέπει να ρυθμιστεί η  μεταβλητή  επαγωγή  για  να  επιτευχθεί Σ.Ι. του  κυκλώματος  0,60  χωρητικός  και ποια η τιμή του ρεύματος στην περίπτωση αυτή; γ) Ποια είναι η φαινόμενη, η πραγματική και η άεργος ισχύς του κυκλώματος στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις; δ) Να σχεδιαστούν τα διανυσματικά διαγράμματα όλων των τάσεων και ρευμάτων για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις.

Λύση

α) 	Το  σήμα  της  πηγής   είναι :	V ( t ) = 325,27 sin ( 120 πt )

___

Επομένως   Vp =  325,27 V    και    V ( rms )  = Vp / √2   =    230 V

Ενώ   ω t  =  100 π t    και  η  συχνότητα   είναι    2 π f = ω = 100 π      f  =  50 Hz

Για συχνότητα 50Hz και  L=0,55H  επειδή καταγράφεται η μέγιστη ένταση ρεύματος υπάρχει συντονισμός και θα ισχύει.   XL = XC       2 π f L  =  1 / 2 π f C

και	C  =   1 / 4 π2  f2  L        C  =  1 / [ 4 x ( 3,14 x 50 )2 x 0,55 ]  =  18,42 μF

I  =   V /  Ζολ  =  5 Α     Ζολ = V / Ι  =  230V / 8 A     Ζολ = 28,75 Ω .

Για  XL = XC  η  συνολική  εμπέδηση  του  κυκλώματος  θα  είναι :

________________________          __________

Ζολ =  ( XL  –  XC ) 2  + ( R + RL ) 2    =      ( R + RL )2     =   R + RL = 28,75 Ω

R = 28,75 Ω – 10 Ω       R = 18,75 Ω.

και     cos φ = ( R + RL ) / Z    =  1       περίπτωση   συντονισμού.

β) 	ο  συντελεστής  ισχύος  είναι  cos φ = (R + RL) / Z = 0,60  και  για  να  είναι  χωρητικός  θα  πρέπει  VC > VL  και  συνεπώς  XC > XL  όπως  φαίνεται και στο αντίστοιχο  διανυσματικό   διάγραμμα  στο  ακόλουθο  ερώτημα  δ.

Έτσι η συνολική εμπέδηση του κυκλώματος θα είναι: Z=(R+RL)/0,60=28,75/0,60=47,92Ω

και  το  ρεύμα  του  κυκλώματος    I  =   V /  Ζολ  =  230 V / 47,92 Ω =  4,8 Α

___________________________________

Ζ =  ( XL – XC ) 2 + ( R + RL ) 2 = 47,92 Ω

____________________________________

και θα ισχύει :  | XC – XL | =   ( 47,92 ) 2  –  ( 18,75 + 10 ) 2 =  =  38,34 Ω

και επειδή   XC = 1 / 2 π f C  = 1 / ( 2 x 3,14 x 50 x 18,42 x 10 – 6 ) = 172,80 Ω

XL = 172,80 Ω  – 38,34 Ω =  134,46 Ω

ή   	XL =  2 π f L’     L’ =  XL / 2 π f = 134,46 / ( 2 x 3,14 x 50 ) = 0,428 Η

γ) 	Στην περίπτωση του συντονισμού για επαγωγή L = 0,55 Η  θα ισχύει:

Φαινόμενη και Πραγματική ισχύς S = P = V x I = 230 x 8 = 1840 VA, Άεργος ισχύς Q = 0

Για επαγωγή L’=0,428H θα είναι: Πραγματική ισχύς P=I2x(R+RL) = 5,62 x 28,75=901,6W

-----------------_____

Φαινόμενη ισχύς S =VxI= 230x5,6=1288VA, και Άεργος ισχύς Q=S2 – P2 = 919,82VAR

δ) Διανυσματικά

Διαγράμματα:

α. περίπτωση :   L = 0,55 Η                     β. περίπτωση :   L’ = 0,428 H

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Για το κύκλωμα  που δίνεται  α)  Nα προσδιοριστεί  το  ισοδύναμο  κατά  Norton ανάμεσα  στα  σημεία  a  και  b.    β)  Ποια  πρέπει  να  είναι  η  τιμή  της  μεταβλητής  αντίστασης  Rx  έτσι  ώστε  να  καταναλώνει  την  μέγιστη ισχύ  και να υπολογιστεί  η  τιμή  της  μέγιστης  αυτής ισχύος.

Λύση

Για  τον  υπολογισμό  του   ΙΝ ,  απομακρύνεται  η  αντίσταση   Rx ,   βραχυκυκλώνονται  τα   σημεία   a   και   b    και   εφαρμόζεται  το  θεώρημα  της  υπέρθεσης.

- Μόνο  με  την  πηγή  ρεύματος  (βραχυκυκλώνεται  η  πηγή  τάσης)

Στον  κόμβο  a  το  ρεύμα  των  9Α  διακλαδίζεται

στην  αντίσταση  των  6 Ω  και  στην   Req  όπου ,

Req = R3 // R4 = (12 x 4) / (12 + 4)		Req = 3 Ω

Σύμφωνα με τον τύπο του διαιρέτη ρεύματος θα ισχύει:

Ιx1 = R2 x I / ( R2 + Req ) = 6 x 9 / ( 6 + 3 )  και

Ιx1 = 54 / ( 6 + 3 )			Ix1 = 6 A	(1)

2)	Μόνο  με  την  πηγή  τάσης  (ανοιχτοκυκλώνεται  η  πηγή  ρεύματος)

Η συνολική σύνθετη αντίσταση που βλέπει η πηγή είναι:

Req	= R3  +  ( R2 // R4 )  = 12 + ( 6 // 4 )  =

= 12 + ( 6 x 4 ) / ( 6 + 4 )  = 12 + 2,40 =

= ( 9 Rx + 54 ) / ( Rx + 10 )      Req = 14,40 Ω

και   το  ρεύμα   Ιπ  της  πηγής  είναι :

Ιπ = V / Req = 72 / 14,40                   Iπ =  5 Α

Το  ρεύμα  αυτό  διακλαδίζεται  στον  κόμβο  b  και  έτσι  σύμφωνα  με  τον  τύπο   διαιρέτη  ρεύματος   θα   ισχύει :

Ιx2 = Ιπ x [R4 / (R4 + R2)] = Ιπ x [4 / (4 + 6)] = 5 x 4/10	Ιx2 = 2 A	(2)

Η  φορά  του  ρεύματος  Ix2  είναι  αντίθετη  από  την  φορά  του  ρεύματος  Ix1

Έτσι  συνολικά   από   (1)  και   (2)   θα   πρέπει     ΙN  =  Ιx1  –  Ιx2  =  6 – 2 = 4 A

Για  τον  υπολογισμό  της  RΝ   απομακρύνεται  η  αντίσταση  Rx ,   βραχυκυκλώνεται  η  πηγή  τάσης  και  ανοιχτοκυκλώνεται  η  πηγή  ρεύματος.

Έτσι  προκύπτει  ο ακόλουθος  συνδυασμός  αντιστάσεων  ανάμεσα  στα σημεία  a  και  b.

RΝ = R2 + (R3//R4) = 6 + 12 // 4 = 6 + (12 x 4)/(12 + 4) =

= 6 +  48 / 16

=  6 + 3

RN  =  9 Ω

β) Έτσι  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  κατά  Νorton  δίνεται   στο  διπλανό   σχήμα :

Για  να  καταναλώνει  την  μέγιστη   ισχύ   η   αντίσταση  RX  θα  πρέπει  να  είναι  RX = RΝ = 9Ω

και  η  ισχύς  αυτή   θα  είναι :

Ρ = Ι 2  x RX = ( ΙΝ / 2 ) 2 x RX = 2 2 Χ 9 = 36 W

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

Στο κύκλωμα που δίνεται αρχικά ο διακόπτης S είναι κλειστός και το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα.  Τη χρονική στιγμή t=0 ο διακόπτης ανοίγει. Να προσδιοριστούν:  α)  Η σταθερά χρόνου εκφόρτισης του πηνίου.  β) το ρεύμα  IL(t)  για  t > 0  και  γ)  η  τάση  Vr(t)  στα άκρα  της  αντίστασης  R3 = 15Ω   για  t > 0 .

Λύση

Η  πηγή  ρεύματος  μπορεί  να  μετατραπεί  στην  ισοδύναμη  πηγή  τάσης

V = I x R1 = 25 A x 12 Ω  = 300 V

Τη  χρονική  στιγμή  t=0  και  πριν  ανοίξει  ο  διακόπτης  S  το  πηνίο  συμπεριφέρεται  ως  βραχυκύκλωμα  και  διαρρέεται  από  το  μέγιστο ρεύμα του.  Η  αντίσταση  R5 = 25Ω  δεν  διαρρέεται  από  ρεύμα  γιατί  είναι  βραχυκυκλωμένη.  Έτσι  ισχύει  το  διπλανό  σχήμα  και η  πηγή  «βλέπει»  την  ισοδύναμη  αντίσταση  Req (πηγής) .

Req (πηγής) = R1 + R2 + ( R3 // R4 ) = 12 + 6 + ( 15 // 10 ) =

18 + ( 15 x 10 ) / ( 15 + 10 ) = 18 + 150/25  = 18 + 6        Req (πηγής)  = 24 Ω .

Το  ρεύμα   που  δίνει  η  πηγή  για   t = 0  και  πριν  ανοίξει  ο  διακόπτης  S  θα  είναι :

Ιπ = V / Req = 300 V / 24 Ω = 12,50 Α

Το  ρεύμα  της  πηγής  διακλαδίζεται  στον  κόμβο  a  επάνω  στην  αντίσταση  R3=15Ω  και  επάνω  στην  αντίσταση  R4=10Ω  και  επειδή  το  πηνίο  είναι  βραχυκύκλωμα  το  ρεύμα  που  περνά  από  το  πηνίο  είναι  αυτό  που  περνά  από  τον  κλάδο  της  αντίστασης  R4=10Ω  Σύμφωνα  με  τον  τύπο  του   διαιρέτη   ρεύματος  θα  ισχύει :

ΙL(t = 0) = Ιπ x R3 / ( R3 + R4 ) = 12,50 x 15 / ( 15 + 10 ) = 12,50 x 15 / 25 = 7,50 Α

Όταν  ανοίξει  ο  διακόπτης  S  τη  χρονική  στιγμή   t=0  το  ρεύμα  του   πηνίου  από  την  μέγιστη  αυτή  τιμή  των  7,50 Α  θα  αρχίσει  να  μειώνεται  εκθετικά  μέχρι  να  μηδενιστεί.

ΙL (t=∞)  =  0 Α

α)   Η  ισοδύναμη  αντίσταση  στα  άκρα  του  πηνίου  μέσω  της  οποίας  εκφορτίζεται  μετά    από  το  άνοιγμα  του  διακόπτη  S  θα  είναι  όπως  φαίνεται  στο  διπλανό  κύκλωμα :

Req = ( R3 + R4 ) // R5 = ( 15+10 ) // 5 = 25 // 5 = ( 25 x 5) / ( 25 + 5 ) = 4,1667 Ω

και η σταθερά χρόνου εκφόρτισης του πηνίου θα είναι  τ = L / Req = 75 H / 4,1667 Ω = 18 sec

β)	έτσι   η  εξίσωση   του   ρεύματος   του  πηνίου   θα  δίνεται   από  την  σχέση :

ΙL (t)  =  ΙL (t=0) e – t / τ      ΙL (t) = 7,50 e – t / 18 A

γ)	Το  ρεύμα  του  πηνίου  μοιράζεται  στους  δύο  παράλληλους  κλάδους  α)  στον  κλάδο  με την  αντίσταση  R5=25Ω  και  β)  στον  κλάδο  με  τις  αντιστάσεις  (R3 + R4) = 25Ω.

Το ρεύμα Ιr(t) επάνω στις αντιστάσεις (R3+R4) δίνεται σύμφωνα με τον τύπο του διαιρέτη ρεύματος ως Ιr(t) = ΙL(t)x5/(5+10+15) = (7,50x5/30) e – t/18 A = 1,25e – t/18 A

και  έτσι  η  τάση  Vr(t)   στα  άκρα  της  αντίστασης  R3=15 Ω θα  δίνεται  ως

Vr (t)  =  Ιr (t)  x  R3  =  1,25  e – t / 18 A   x  15 Ω   	Vr (t) = 18,75 e – t / 18 V