Γ Ε Ν Ι Κ Ο     Τ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

Σύνθεση παράλληλων αντιστάσεων : R12=R1 R2R1+R2 ,  RT=11R1+1R2+...+1Rn

Διαιρέτης  τάσης			Vn=RnRTVT

Διαιρέτης  ρεύματος		I1=R2R1+R2IT		In=RTRnIT

Νόμος  του  Ohm		V=I R   , 	I= VR      , 	R=VI

Ισχύς		P=V I=I2 R= V2R

Σταθερά χρόνου πυκνωτή   τ=RC	Σταθερά χρόνου πηνίου   τ=LR

τάση  πυκνωτή   Vc(t)=Α e−tτ+Β	 ρεύμα πηνίου   ΙL(t)=Α e−tτ+Β

Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος 	f=1T(Hz)  και  ω=2π f(rads)

Ενεργός τιμή ρεύματος και τάσης 	I(rms)=Io2   και   V(rms)=Vo2

Επαγωγική  και Χωρητική αντίδραση 	XL=2π f L	XC=12π f C

Στιγμιαία ένταση ή τάση     Ι(t)=Ι0sin(ωt±Δφ)     V(t)=V0sin(ωt±Δφ)

Πραγματική (ενεργός) ισχύς P=VI cosφ (W) P=3VπIγρ cosφ=3VφIφ cosφ

Άεργος  ισχύς	           Q=VI sinφ (VAR) Q=3VπIγρ sinφ=3VφIφ sinφ

Φαινόμενη (συνολική) ισχύς	S=VI  (VA)   S=3VπIγρ =3VφIφ

Συντελεστής ισχύος  Σ.Ι. 		cos φ =PS

Τριγωνομετρικές σχέσεις ισχύος     S=P2+Q2    P=S2−Q2    Q=S2−P2

Σύνθετη αντίσταση (εμπέδηση) κυκλώματος RLC σειράς  Z=R2+XL−XC2

Σε κύκλωμα σειράς 	VT=VR2+VL−VC2		          cos φ =VRVT=RZ

Σε παράλληλο κύκλωμα	IT=IR2+IL−IC2    ,    Z=VI    ,    cos φ =IRIT=ZR