ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ :	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2009 			Παρασκευή    20 / 02 / 2009

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  συνεχούς  ρεύματος,  παράλληλης  διέγερσης,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου Ra = 0,20 Ω,  και  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 50 Ω , ενώ  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  5 V.  Η γεννήτρια  τροφοδοτεί φορτίο 80 Α  με τάση  250 V  και βαθμό απόδοσης  80 %  στις  1.600 rpm.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  γεννήτριας  για  να  τροφοδοτεί  φορτίο  100 Α  με σταθερή τάση  250 V,  αν θεωρηθεί ότι,  λόγω αντίδρασης οπλισμού, η  αύξηση  του φορτίου  προκαλεί  μείωση  της  μαγνητικής  ροής  κατά  10%.

δ)  Ποια  θα  είναι  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  γεννήτριας  στην  περίπτωση  αυτή ;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  σύγχρονη  τετραπολική  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  30 kVA,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  τρίγωνο,  έχει  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  Χs = 5 Ω  ανά  φάση,  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  Ra = 0,60 Ω  ανά  φάση  και  αντίσταση  τυλίγματος  διέγερσης  Rf = 20 Ω.  Η  γεννήτρια  αναπτύσσει  ανάμεσα  στους  ανοιχτούς  ακροδέκτες  της  τάση  κενού  φορτίου  460 V ,  με  ρεύμα  διέγερσης  6 Α .   Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να προσδιοριστεί η τάση εξόδου στους ακροδέκτες της γεννήτριας και η γωνία ισχύος δ, όταν τροφοδοτεί φορτίο γραμμής 36 Α  με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80 και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να  υπολογιστεί  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  γεννήτριας,  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  και  ο  συνολικός  βαθμός  απόδοσης,  όταν  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  είναι   500 W ,  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  25Hp, 380V,  50Hz  συνδεσμολογίας  αστέρα  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  επαγωγικό  συντελεστή ισχύος  0,80  και  βαθμό  απόδοσης  80 %.  Η  ωμική αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,30 Ω  ανά  φάση  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  του  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  750W.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Το ρεύμα γραμμής και η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα στο πλήρες φορτίο.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

δ)  Οι  συνολικές  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2009			Παρασκευή  20 / 02 / 2009

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  συνεχούς  ρεύματος,  παράλληλης  διέγερσης,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου Ra = 0,20 Ω,  και  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 50 Ω , ενώ  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  5 V.  Η γεννήτρια  τροφοδοτεί φορτίο 80 Α  με τάση  250 V  και βαθμό απόδοσης  80 %  στις  1.600 rpm.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  γεννήτριας  για  να  τροφοδοτεί  φορτίο  100 Α  με σταθερή τάση  250 V,  αν θεωρηθεί ότι,  λόγω αντίδρασης οπλισμού, η  αύξηση  του φορτίου  προκαλεί  μείωση  της  μαγνητικής  ροής  κατά  10%.

δ)  Ποια  θα  είναι  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  γεννήτριας  στην  περίπτωση  αυτή ;

Λύση :

α)

β)

IL = 80 A

If = Vφ / Rf =  250 V / 50 Ω  =  5 Α

Ia = IL + If = 80 A + 5 A   ⇒  Ia = 85 Α

Ea = Vφ+IaRa+Vψ = 250 + 85 X 0,20 + 5 ⇒ Ea = 272 V

Pout = Vφ IL  =  250 V X 80 A  = 20.000 W

n(%) = (Pout/Pin)x100% = 80% ⇒ Pin = Pout / n

⇒ Pin = = 20.000/0,80 = 25.000 W

ω = 2πn/60= 2x3,14x1600 / 60 ⇒ ω = 167,47 rad/sec

τapp=Pin/ω = 25.000W/167,46rad/s ⇒ τapp = 149,28 Nm

γ)  	I’L = 100A 	I’a = I’L+If = 100A + 5A ⇒ I’a = 105 Α

E’a = Vφ+I’aRa+Vψ = 250 + 105 X 0,20 + 5 = 276 V

Ea  = k Φ ω

E’a = k Φ’ ω’

Όμως λόγω της αντίδρασης οπλισμού  θα ισχύει : 	Φ’ = 0,90 Φ

και  ω’ = (E’a k Φ / Ea k Φ’)xω = (E’a / 0,90 Ea )xω

ω’=(276/0,90x272)x167,47 rad/s  ⇒  ω’=188,82 rad/s

n = 60ω/2π = 60x188,82/2x3,14 = 1.804 rpm

δ)  	Αναπτυσσόμενη  ισχύς

Pαναπτ. = E’a x I’a = 276 V x 105 A = 28.980 W

Αναπτυσσόμενη  ροπή

ταναπτ. = Pαναπτ./ω = 28.980W / 188,82rad/s = 153,48Νm

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  σύγχρονη  τετραπολική  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  30 kVA,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  τρίγωνο,  έχει  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  Χs = 5 Ω  ανά  φάση,  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  Ra = 0,60 Ω  ανά  φάση  και  αντίσταση  τυλίγματος  διέγερσης  Rf = 20 Ω.  Η  γεννήτρια  αναπτύσσει  ανάμεσα  στους  ανοιχτούς  ακροδέκτες  της  τάση  κενού  φορτίου  460 V ,  με  ρεύμα  διέγερσης  6 Α .    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να προσδιοριστεί η τάση εξόδου στους ακροδέκτες της γεννήτριας και η γωνία ισχύος δ, όταν τροφοδοτεί φορτίο γραμμής 36 Α  με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80 και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να  υπολογιστεί  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  γεννήτριας,  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  και  ο  συνολικός  βαθμός  απόδοσης,  όταν  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  είναι   500 W ,  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

Λύση :

α)

β)

Για την τάση κενού φορτίου της γεννήτριας ισχύει  Vφ(κ.φ.) = Εα = 460 V

Όταν η γεννήτρια τροφοδοτεί φορτίο η εσωτερική τάση Εα παραμένει σταθερή γιατί εξαρτάται μόνο από την διέγερση και την ταχύτητα περιστροφής που παραμένουν σταθερές  (Εα= kΦω)       Έτσι,   Ea =Vφ +Ia(Ra+jXs) ⇒ Vφ =Ea-Ia(Ra+jXs)

__            __

Συνδεσμολογία  κατά  (Δ) ⇒ Vπ=Vφ  και  Ia=Iγρ/√3 = 36/√3 = 20,78Α

και   Vφ = 460 - (0,60+j5) x 20,78|_-36,87ο =

= 460 - (0,60+j5) x (20,78 x 0,80 - j 20,78 x 0,60)

= 460 – 9,9744 + j 7,4808 - j 83,12 – 62,34 =

= 387,6856 - j 75,6392	⇒ Vφ = 395,00 |_-11,04ο V

Η γωνία ισχύος δ είναι η γωνία μεταξύ των  διανυσμάτων Ea και Vφ έτσι  δ = 11,04ο

Αν ως διάνυσμα αναφοράς θεωρηθεί  η  τάση εξόδου Vφ της γεννήτριας το αντίστοιχο διανυσματικό διάγραμμα είναι:

γ) η εκατοστιαία πτώση τάσης είναι:      V(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

όμως   Vφ(κ.φ.)  =  Ea  = 460,00 V

και           Vφ(π.φ.)    =   395,00 V

# ΈτσιV (%)  = 460,00 - 395,00 395,00   x  100 %  =  16,45  %

η ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας είναι: n = 120 f / P = 120 x 50 / 4 = 1.500 rpm

ή		ω  = 2 π n / 60  =  2 x  3,14 x 1500  /  60    ⇒    ω  =  157 rad/sec

__                          __

Pηλ.out = √3 ΙL Vπ cosθ = √3 x 36 x 395 x 0,80= 19.704 W

Pcu = 3 Ia2 Ra =  3 x 20,782 x 0,60 = 777 W

Pcon = Pηλ.out + Pcu = 19.704 + 777 = 20.481 W

τcon = Pcon / ω = 20.481 W / 157 rad/s = 130,45 Nm

Pin = Pcon + Pδιέγ + Prot =20.481 + 62x20 + 500 = 21.701 W

n(%) = (Pout /Pin)x100% = (19.704/21.701)x100% = 90,80%

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  25Hp, 380V,  50Hz  συνδεσμολογίας  αστέρα  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  επαγωγικό  συντελεστή ισχύος  0,80  και  βαθμό  απόδοσης  80 %.  Η  ωμική αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,30 Ω  ανά  φάση  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  του  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  750W.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Το ρεύμα γραμμής και η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα στο πλήρες φορτίο.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

δ)  Οι  συνολικές  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout  =  25 Hp  x  0,746 kW / Hp   =  18.650 W

Βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  και  ισχύς  εισόδου  (Ηλεκτρική)

n(%) = (Pout /Pin ) x 100% ⇒ Pin = Pout  / n = 18.650 / 0,80 = 23.313 W

____                                                                                ___

Pin = √ 3  ΙL Vπ cosθ    ⇒    ΙL = Pin / √ 3  x 380 x 0,80  = 44,27 A

Συνδεσμολογία  κατά  (Υ)  ⇒     IL = I1  = 44,27 A

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  πλήρες  φορτίο :

PCu st (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3 x 44,27 2 x 0,30   ⇒   PCu st (π.φ.)  =  1.764 W

Ισχύς   διακένου

Pag =  Pin (π.φ.)    –  PCu st (π.φ.)     =  23.313 W –  1.764 W  =  21.549 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon   =  Pout  +  Pαπ.μηχ.περ.   =  18.650 W +  750 W  =  19.400 W

Pcon  = ( 1–s )  Pag   ⇒  ( 1 – s ) =  Pcon  / Pag   ⇒

Ολίσθηση  s = 1 – ( Pcon /Pag ) = 1 – (19.400 / 21.549) = 0,10  ή s = 10%

ns  =  120 f / P  =  120  x  50 / 4   =   1500 rpm

nm  =   ( 1 – s )  ns  =   0,90 x 1500 rpm =  1350 rpm

γ)  	Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  / ωm         ή       τind   =  Pag  /  ωσύνχ

ωσύνχ. = 2π n / 60 = 2πf ( 2/P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157,08 rad/s

ωm  =  ( 1 – s )  ωσύνχ.  =  ( 1  –  0,10 ) x 157,08 = 141,37 rad/s

τind =  Pcon  /  ωm  =  19.400 / 141,37  =  137,23 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout  =  Pout  /  ωm  =  18.650 / 141,37  =  131,92 Ν m

δ) 	Συνολικές  ωμικές  απώλειες  δρομέα

Pcu r   = s Pag    ή   Pcu r   = Pag  – Pcon = 21.549 W – 19.400 W = 2.149 W