ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2008 			Τετάρτη     10 / 9 / 2008

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, έχει  ονομαστική  τάση 240 V.  Η  αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,50 Ω,  ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 60 Ω   και  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  5 V.  Το  ρεύμα  που  απορροφά  ο  κινητήρας  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  38 Α  και  η  ροπή  στον  άξονα  είναι  αντίστοιχα  38 Nm.  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  900 W  και  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι  128 W.   Ζητούνται:

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  υπολογιστεί   ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

δ)  Να  προσδιοριστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  και  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  οκταπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 30 kVA,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,60 .  Η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι  Χs = 5 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  Ra = 0,60 Ω  ανά  φάση  και  η  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10 Ω.  Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  είναι  5 Α   και  οι   συνολικές  απώλειες  περιστροφής  της  γεννήτριας  είναι  625 W  στο  πλήρες  φορτίο.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να  υπολογιστεί  η  ροπή  εξόδου  της  γεννήτριας  και  ο  βαθμός  απόδοσής  της  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  25Hp, 400V,  50Hz  συνδεσμολογίας  αστέρα  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  επαγωγικό  συντελεστή ισχύος  0,75  και απορροφά  από το δίκτυο ρεύμα  γραμμής  50Α.  Η  ωμική αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,35Ω  ανά  φάση  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  του  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  1200W.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  και  η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

δ)  Οι  συνολικές  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2008			Τετάρτη  10 / 9 / 2008

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, έχει  ονομαστική  τάση 240 V.  Η  αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,50 Ω,  ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 60 Ω   και  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη  είναι  5 V.  Το  ρεύμα  που  απορροφά  ο  κινητήρας  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  38 Α  και  η  ροπή  στον  άξονα  είναι  αντίστοιχα  38 Nm.  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  900 W  και  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι  128 W.   Ζητούνται:

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  υπολογιστεί   ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

δ)  Να  προσδιοριστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  και  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του.

Λύση :

α)

β)

IL = 38 A

If = Vφ / Rf =  240 V / 60 Ω  =  4 Α

Ia = IL - If = 38 A – 4 A   ⇒  Ia = 34 Α

Ea = Vφ- Ia Ra-Vψ = 240 – 34 X 0,50 – 5 ⇒ Ea = 218 V

γ) 	Pin  = Vφ IL  =  240 V X 38 A  = 9.120 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Pcu. =	Ia2 Ra =  342 x 0,50 	=		  578 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

Pδιέγ. =	If2 Rf =  42 x  60		=		  960 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Pψ.   =	Vψ Ia  =  5 x 34  	= 		  170 W

Απώλειες  μηχανικές			Pμηχ  = 		  900 W

Απώλειες  πυρήνα				Pπυρ  = 		  128 W

Σύνολο  απωλειών  				Pαπ.   = 		2.736 W

Pout = Pin - Pαπ. = 9.120 W – 2.736 W	=	6.384 W

n(%) = (Pout / Pin) x 100% = 6.384/9.120 = 70 %

δ)  Pαναπτ. = Pin-Pδιέγ.-Pcu-Pψ. = 9.120–960–578-170 = 7.412 W

ή  Pαναπτ. =  Ea x Ia   =  218 V x 34 A       = 7.412 W

τout=Pout/ω = 38 Nm ⇒ ω =Pout/τout = 6.384/38 = 168 rad/s

ω = 2πn/60 ⇒  n = 60ω/2π = 60x168/2x3,14 = 1.604 rpm

ταναπτ. = Pαναπτ./ω = 7.412 W / 168 rad/s =  44,12 Νm

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  οκταπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 30 kVA,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,60 .  Η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι  Χs = 5 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  Ra = 0,60 Ω  ανά  φάση  και  η  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10 Ω.  Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  είναι  5 Α   και  οι   συνολικές  απώλειες  περιστροφής  της  γεννήτριας  είναι  625 W  στο  πλήρες  φορτίο.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να  υπολογιστεί  η  ροπή  εξόδου  της  γεννήτριας  και  ο  βαθμός  απόδοσής  της  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

Λύση :

α)

Συνδεσμολογία  κατά   ( Δ )  ⇒  Vπ = Vφ = 400 V

β)		      __

S =  √3 ΙL Vπ = 3 Ιa Vφ = 30.000 VA

__

ή  P = √3 ΙL Vπ cosθ = S cosθ = 30.000 x 0,60 = 18.000 W

⇒  Ia = S / 3 Vφ = 30.000 / 3 x 400 = 25 A

με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,60  δηλαδή 			θ = – 53,13ο 			Ιa  = 25 |_- 53,13ο A

Έτσι, Ea = Vφ + Ia(Ra+jXs) = 400+(0,60+j5)x25|_-53,13ο =  	= 400 + ( 0,60+j5 ) x ( 25 x 0,60 - j 25 x 0,80 ) =

= 400 + 9 + j 75 - j 12 + 100 = 509 + j 63

⇒ Ea = 512,88 |_ 7,05ο V

Διανυσματικό

διάγραμμα

της γεννήτριας

γ)	Pout = 18.000 W

n = 120 f / P = 120 x 50 / 8 = 750 rpm

ω = 2πn/60 = 750 x 2 x 3,14 / 60 = 78,54 rad/s

τout = Pout / ω = 18.000 W / 78,54 rad/s = 229,18 Nm

Pcu  = 3 Ia2 Ra  = 3 x 252 x 0,60 = 1.125 W

Pδιέγ. =  If2 Rf  =  52 x 10  	  =   250 W

Απώλειες  περιστροφής 	Prot    =   625 W

Συνολικές  απώλειες 		Pαπωλ.   = 2.000 W

Pin  = Pout + Pαπωλ. = 18.000 W + 2.000 W  = 20.000 W

n(%) = (Pout /Pin)x100% = (18.000/20.000)x100% = 90%

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  25Hp, 400V,  50Hz  συνδεσμολογίας  αστέρα  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  επαγωγικό  συντελεστή ισχύος  0,75  και απορροφά  από το δίκτυο ρεύμα  γραμμής  50Α.  Η  ωμική αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  0,35Ω  ανά  φάση  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  του  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  1200W.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  και  η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

δ)  Οι  συνολικές  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)		Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout  =  25 Hp  x  0,746 kW / Hp   =  18.650 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon   =  Pout  +  Pαπ.μηχ.περ.   =  18.650 W +  1.200 W  =  19.850 W

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  πλήρες  φορτίο :

PCu st (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3  x  50 2  x  0,35    ⇒   PCu st (π.φ.)  =  2.625 W

Ισχύς   εισόδου   κινητήρα  ( Ηλεκτρική )

____                                        ___

Pin = √ 3  ΙL Vπ cosθ = √ 3  x  50 x  400 x 0,75  = 25.980 W

Βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα

n(%) = ( Pout  / Pin  ) x 100%  =  ( 18.650 / 25.980 ) X 100%  = 71,78%

Ισχύς   διακένου

Pag =  Pin (π.φ.)    –  PCu st (π.φ.)     =   25.980 W –  2.625 W   =  23.355 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = ( 1–s )  Pag   ⇒  ( 1 – s ) =  Pcon  / Pag   ⇒

Ολίσθηση  s = 1 – ( Pcon /Pag ) = 1 – (19.850/23.355) = 0,15  ή s = 15%

γ)		Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  / ωm         ή       τind   =  Pag  /  ωσύνχ

ns  =  120 f / P  =  120  x  50 / 4   =   1500 rpm

nm  =   ( 1 – s )  ns  =   0,85 x 1500 rpm =  1275 rpm

ωσύνχ. = 2π n / 60 = 2πf ( 2/P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157,08 rad/s

ωm  =  ( 1 – s )  ωσύνχ.  =  ( 1  –  0,15 ) x 157,08 = 133,51 rad/s

τind =  Pcon  /  ωm  =  19.850 / 133,51  =  148,68 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout  =  Pout  /  ωm  =  18.650 / 133,51  =  139,69 Ν m

δ) 		Συνολικές  ωμικές  απώλειες  δρομέα

Pcu r   = s Pag    ή   Pcu r   = Pag  – Pcon = 23.355 W – 19.850 W = 3.505 W