ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2005  					   2 / 2 / 2005

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  ηλεκτροσυγκόλλησης  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  ονομαστικής  ισχύος  20 kW  και  ονομαστικής  τάσης  250 V ,  διαθέτει   αντίσταση  τυμπάνου   0,05 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   62,5 Ω   και  τύλιγμα  διέγερσης  σειράς  ρυθμιζόμενης  αντίστασης.    Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.      Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)   Ποια  η  τιμή  της  ωμικής  αντίστασης  του  πεδίου  διέγερσης  σειράς  όταν  στο  πλήρες  φορτίο  η  επίδραση  του  πεδίου  προκαλεί  αύξηση  της μαγνητικής ροής κενού  φορτίου   κατά  10 %.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας   στο  πλήρες  φορτίο  όταν   οι   συνολικές   απώλειες    περιστροφής   της   είναι    400 W .

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,4  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   σύγχρονος   κινητήρας   συνδεσμολογίας   τριγώνου,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz   και  ονομαστικής  ισχύος  10 kVA ,  εξυπηρετεί  σταθερό  μηχανικό  φορτίο  5 Ηp ,   με   αντίστοιχο   συντελεστή   ισχύος   0,85  επαγωγικό.    Το  ρεύμα  πεδίου  στις  συνθήκες  αυτές  είναι   4 Α ,  και  το  ρεύμα  γραμμής   IL   είναι  25 Α.   Η   αντίσταση   στάτη   ανά   φάση   θεωρείται   αμελητέα  ενώ   η  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   είναι    Χs = 10 Ω   ανά   φάση.

α)  Να  σχεδιαστεί   το  διανυσματικό   διάγραμμα   του  κινητήρα   στην  παραπάνω  περίπτωση   και   να   υπολογιστούν   το   ρεύμα   φορτίου  ανά  φάση  Ia,   και  η   εσωτερική   τάση   Ea  μαζί  με   την  γωνία   ισχύος   δ.

β)   Με  σκοπό  την  λειτουργία  του  κινητήρα  ως  σύγχρονου  πυκνωτή  για  τη  βελτίωση  του  συντελεστή  ισχύος  της  βιοτεχνίας   όπου  είναι  εγκατεστημένος,  αυξάνεται  το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  στα  6 Α   με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  μαγνητικής  ροής  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα  κατά  30 %.  Να  προσδιοριστεί  το  νέο  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα  και  ο  συντελεστής   ισχύος.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  10 Hp,  440 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  αστέρα,   έχει   ταχύτητα  περιστροφής  1620 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  16 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  640 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

_______________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

P = 3 Vφ Εa sin δ / Xs    ,     Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2005  					    2 /  2 / 2005

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  ηλεκτροσυγκόλλησης  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  ονομαστικής  ισχύος  20 kW  και  ονομαστικής  τάσης  250 V ,  διαθέτει   αντίσταση  τυμπάνου   0,05 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   62,5 Ω   και  τύλιγμα  διέγερσης  σειράς  ρυθμιζόμενης  αντίστασης.    Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.      Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)   Ποια  η  τιμή  της  ωμικής  αντίστασης  του  πεδίου  διέγερσης  σειράς  όταν  στο  πλήρες  φορτίο  η  επίδραση  του  πεδίου  προκαλεί  αύξηση  της μαγνητικής ροής κενού  φορτίου   κατά  10 %.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας   στο  πλήρες  φορτίο  όταν   οι   συνολικές   απώλειες    περιστροφής   της   είναι    400 W .

Λύση :

α)

β)	Ea = Κ Φ ω ⇒		Ea(κ.φ.) = Κ Φ  ω  =  250 V

Ea(π.φ.) = Κ Φ’ ω

Φ’ = 1,10 Φ  ⇒	Ea(π.φ.) = 1,10 Ea(κ.φ.) = 275 V

Pout = Vφ IL  ⇒ 	IL (π.φ.) = 20kW / 250V = 80 A

If = Vf / Rf =  250 V / 62,5 Ω  =  4 Α

Ia (π.φ.) =  80 Α  +  4 Α  =  84 Α

Ea(π.φ.) = Vφ + Ia ( Ra + Rs ) + Vψ  ⇒

Rs = (Ea(π.φ.) - Vφ - Vψ )/Ia - Ra

⇒ Rs = ( 275 – 250 – 4 )V / 84 A - 0,05 Ω = 0,20 Ω

γ)	Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Ia2 ( Ra + Rs ) = 842 x (0,05 + 0,20 )	= 1764 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

If2 Rf   =  42 x 62,50 			  	= 1000 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Vψ  Ia   =  82,5 x 4   			  	=  330 W

Απώλειες  περιστροφής				Prot.  	=  400 W

Σύνολο  απωλειών  					Pαπ.		= 3494 W

Pin  = Pout + Pαπ.  =  20000 W + 3494 W  = 23494 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100% = 20000/23494 = 85 %

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,4  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   σύγχρονος   κινητήρας   συνδεσμολογίας   τριγώνου,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz   και  ονομαστικής  ισχύος  10 kVA ,  εξυπηρετεί  σταθερό  μηχανικό  φορτίο  5 Ηp ,   με   αντίστοιχο   συντελεστή   ισχύος   0,85  επαγωγικό.    Το  ρεύμα  πεδίου  στις  συνθήκες  αυτές  είναι   4 Α ,  και  το  ρεύμα  γραμμής   IL   είναι  25 Α.   Η   αντίσταση   στάτη   ανά   φάση   θεωρείται   αμελητέα  ενώ   η  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   είναι    Χs = 10 Ω   ανά   φάση.

α)  Να  σχεδιαστεί   το  διανυσματικό   διάγραμμα   του  κινητήρα   στην  παραπάνω  περίπτωση   και   να   υπολογιστούν   το   ρεύμα   φορτίου  ανά  φάση  Ia,   και  η   εσωτερική   τάση   Ea  μαζί  με   την  γωνία   ισχύος   δ.

β)   Με  σκοπό  την  λειτουργία  του  κινητήρα  ως  σύγχρονου  πυκνωτή  για  τη  βελτίωση  του  συντελεστή  ισχύος  της  βιοτεχνίας   όπου  είναι  εγκατεστημένος,  αυξάνεται  το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  στα  6 Α   με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  μαγνητικής  ροής  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα  κατά  30 %.  Να  προσδιοριστεί  το  νέο  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα  και  ο  συντελεστής   ισχύος.

Λύση :   α)

____                                                       ____

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ = √ 3 X 25 X 400 X 0,85 = 14722 W

____

Συνδεσμολογία  τριγώνου (Δ) ⇒ Vπ = Vφ και	   ΙL  =  √ 3   Ιa

____

Η τιμή  του ρεύματος  στάτη  θα  είναι  Ιa = 25/  √ 3  = 14,43 Α

και  η  γωνία  (Σ.Ι.) = cos θ  = 0,85  επαγωγικός ⇒   θ = cos-1 ( 0,85 ) = – 31,79ο

Δηλαδή			Ιa  = 14,43 ∟-31,79ο Α

Εa = Vφ-Ia (jXs) = 400–14,43∟-31,79o (j10) =

= 400–14,43x0,85xj10 + j14,43x0,5268xj10 =

= 323,98 – j122,65   ⇒   Εa =  346,42∟-20,74o

Η  γωνία  ισχύος  είναι  δ = 20,74ο  και  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  διάγραμμα  το  (α).

β)	Αφού  το  φορτίο  παραμένει  σταθερό ,   το  τμήμα   Εa sinδ  που  είναι  ανάλογο  της  ισχύος  θα  πρέπει  να  παραμένει  σταθερό.

Ετσι ,     	Ε’a sinδ’ = Ε a sinδ

Όμως    	Εa = K Φ ω    και     Ε’a = K Φ’ ω

Επειδή Φ’= 1,30 Φ ⇒ Ε’a = 1,30ΧΕa = 1,30Χ346,42 = 450,35V

και 		sinδ’ =(Ε a/Ε’a) sinδ = 1/1,30 sinδ

⇒	sinδ’ = - 0,2724   και   δ’ = - 15,81ο

Επομένως  					Ε’a = 450,35∟-15,81ο

και    I’a = (Vφ–Ε’a)/(jXs) = (400-450,35∟-15,81ο)/(j10) =

= (400-450,35x0,9622+j450,35x0,2724)/(j10) =

= (-33,327+j122,675)/(j10) = 12,2675+j3,3327

⇒ I’a = 12,71∟15,20o

Ο  νέος  συντελεστής  ισχύος  είναι   Σ.Ι. = cos θ’ = cos 15, 20o

⇒    Σ.Ι. = 0,965  χωρητικός .

και  το  αντίστοιχο  νέο  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα  είναι  το  (β).

α)  κινητήρας   σε  υποδιέγερση. 		 β)  κινητήρας  σε  υπερδιέγερση

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  10 Hp,  440 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  αστέρα,   έχει   ταχύτητα  περιστροφής  1620 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  16 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  640 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

Λύση :

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

α) 	ns = 120 f / P = 120 x 60 / 4 = 1800 rpm

s = (1800 – 1620) / 1800 = 0,10    ή    s = 10 %

β)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  10Hp x 0,746 kW/Hp  =  7460 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ.(περιστ) = 7460 + 640  = 8100 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm

ωσύνχ. = 2πf (2/P) = 2x3,14x60x(2/4) = 188,40 rad/s

ωm = (1-s) ωσύνχ.  = (1-0,10) x 188,40 = 169,56 rad/s

ή   ωm = 2πn/60 = 1620 x 2 x 3,14 / 60 = 169,56 rad/s

τind =  Pcon/ωm  =  8100 / 169,56  = 47,77 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout =  Pout/ωm = 7460 / 169,56  = 44,00 Ν m

γ)	Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 8100 / (1–0,10) = 9000 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα  (ωμικές)

PCu r = s Pag   =  0,10 x 9000 W  =  900 W   ή

PCu r = Pag  - Pcon =  9000 – 8100 =  900 W

___                                                          ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ = √ 3 16 440 0,80 = 9754,91 W

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι21 R1

PCu st  = Pin  - Pag = 9754,91 – 9000 = 754,91 W

⇒ 3 Ι21 R1  = 754,91 W  ⇒ R1 = 754,91 / ( 3 162 )

⇒ R1 = 0,983 Ω ανά  φάση

δ)	n(%) = (Pout/Pin)x100% = (7460/9754,91)X100% = 76,47%