ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ :	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2007 			Παρασκευή    5 / 10 / 2007

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  ανεξάρτητης  διέγερσης,  με  ονομαστικά  μεγέθη  220 V ,  10 Hp  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   Ra = 0,5 Ω ,  και  αντίσταση  πεδίου   διέγερσης   Rf = 110 Ω .    Η   πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη   είναι   4 V.  Το  ρεύμα  διέγερσης  παραμένει  σταθερό  στα  2 Α,  από  ανεξάρτητη  τροφοδοσία.  Το  ρεύμα  τυμπάνου  είναι  38 Α  στο  πλήρες  φορτίο  και  2 Α  όταν  ο  κινητήρας  λειτουργεί  χωρίς  φορτίο.  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  χωρίς  φορτίο  είναι  1.500 rpm .  Αν  αγνοηθούν  η  αντίδραση  τυμπάνου  και  η  επίδραση  κορεσμού  στην  ονομαστική  τάση  ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του  κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  στο  πλήρες  φορτίο,  η  αναπτυσσόμενη  ισχύς  και  η  ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα.

γ)   Πόση  πρέπει  να  είναι  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα  για  να  περιστρέφεται  στις  1.600 rpm  υπό  πλήρες  φορτίο ;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  σύγχρονη   γεννήτρια   κυλινδρικού   δρομέα   με  ονομαστικά   μεγέθη   20 kVA  ,  440 V   με  συνδεσμολογία   τυλιγμάτων   στάτη   κατά    τρίγωνο  έχει   αντίσταση   στάτη   Ra = 1 Ω   ανά  φάση   και  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs = 10 Ω   ανά  φάση.    Η   αντίσταση   του  τυλίγματος  διέγερσης   είναι   Rf  =  5 Ω.

α)   Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)   Να  υπολογιστεί   η  παραγόμενη  τάση   τυμπάνου  όταν  τροφοδοτεί   ονομαστικό  φορτίο   με   επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος    0,80    και   να   σχεδιαστεί  το  διανυσματικό   διάγραμμα.

γ)   Να  βρεθεί  ο  βαθμός  απόδοσης  αν   για  τις   πιο  πάνω   συνθήκες   λειτουργίας   απαιτείται   ρεύμα  διέγερσης    10 Α    και   οι   συνολικές  απώλειες   περιστροφής  είναι    800 W.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός    εξαπολικός    επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη    10 Hp ,    380 V  ,   50  Hz   λειτουργεί    υπό   πλήρες   φορτίο   με   ολίσθηση   6%   και    επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   0,85 .   Οι   συνολικές   μηχανικές   απώλειες    του   υπό   πλήρες   φορτίο   είναι    το    4%   της   ισχύος   εξόδου    και   οι   απώλειες   χαλκού   στάτη    μαζί   με   τις   απώλειες    πυρήνα   είναι     600 W.

Να    βρεθούν:

α)   Οι   απώλειες   χαλκού   του   δρομέα   στο   πλήρες   φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το   ρεύμα   γραμμής   του  κινητήρα   και   ο  βαθμός   απόδοσης.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2007			Παρασκευή   5 / 10 / 2007

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.   ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  ανεξάρτητης  διέγερσης,  με  ονομαστικά  μεγέθη  220 V ,  10 Hp  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   Ra = 0,5 Ω ,  και  αντίσταση  πεδίου   διέγερσης   Rf = 110 Ω .    Η   πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη   είναι   4 V.  Το  ρεύμα  διέγερσης  παραμένει  σταθερό  στα  2 Α,  από  ανεξάρτητη  τροφοδοσία.  Το  ρεύμα  τυμπάνου  είναι  38 Α  στο  πλήρες  φορτίο  και  2 Α  όταν  ο  κινητήρας  λειτουργεί  χωρίς  φορτίο.  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  χωρίς  φορτίο  είναι  1.500 rpm .  Αν  αγνοηθούν  η  αντίδραση  τυμπάνου  και  η  επίδραση  κορεσμού  στην  ονομαστική  τάση  ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του  κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  στο  πλήρες  φορτίο,  η  αναπτυσσόμενη  ισχύς  και  η  ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα.

γ)   Πόση  πρέπει  να  είναι  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα  για  να  περιστρέφεται  στις  1.600 rpm  υπό  πλήρες  φορτίο ;

Λύση

α)

β)	Ια (π.φ.) = 38 Α

Ια (κ.φ.) =   2 Α

Εα (π.φ.) = Vφ – Ια (π.φ.) Ra – Vψ  = 220 – 38 x 0,50 – 4  =  197 V

Εα (κ.φ.) = Vφ – Ια (κ.φ.) Ra – Vψ  = 220 –   2 x 0,50 – 4  =  215 V

Επειδή  Εα = Κ Φ n          και     Ιf =  σταθερό  ,     θα  ισχύει :

Εα (κ.φ.) / Εα (π.φ.) = n (κ.φ.) / n (π.φ.)

⇒	n (π.φ.) = n (κ.φ.) Εα(π.φ.)Εα(κ.φ.) = 1500 x ( 197/215 ) ⇒  n (π.φ.) = 1.374,4 rpm

Pcon  =  Eα (π.φ.)  x  Iα (π.φ.)  =  197 V x 38 A 	   ⇒ Pcon  = 7.486 W

Pout  =  10 Hp  x  746 W/Hp  =  7.460 W

ωm  =  2 π n / 60  =  2 x 3,14 x 1.374,4 / 60      ⇒     ωm  =  143,85 rad/sec

τout =  Pout / ωm  =  7.460 W / 143,85 rad/sec  ⇒     τout  =  51,86 N m

γ)	Για  να  γίνει  η  ταχύτητα  πλήρους  φορτίου  n΄ (π.φ.) = 1.600 rpm θα  πρέπει  η  εσωτερική  τάση  Ε΄α (π.φ.)    να  γίνει :

Ε΄α (π.φ.) = Εα (π.φ.) x n΄(π.φ.)n (π.φ.) = 197 x ( 1.600 / 1.374,4 ) V  = 229,34 V

και  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα   θα  πρέπει  να  γίνει :

Vφ =  Ε΄α (π.φ.) + Ια (π.φ.) Ra + Vψ  = 229,34 + 38 x 0,50 + 4  =  252,34 V

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός    εξαπολικός    επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη    10 Hp ,    380 V  ,   50  Hz   λειτουργεί    υπό   πλήρες   φορτίο   με   ολίσθηση   6%   και    επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   0,85 .   Οι   συνολικές   μηχανικές   απώλειες    του   υπό   πλήρες   φορτίο   είναι    το    4%   της   ισχύος   εξόδου    και   οι   απώλειες   χαλκού   στάτη    μαζί   με   τις   απώλειες    πυρήνα   είναι     600 W.

Να    βρεθούν:

α)   Οι   απώλειες   χαλκού   του   δρομέα   στο   πλήρες   φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το   ρεύμα   γραμμής   του  κινητήρα   και   ο  βαθμός   απόδοσης.

Λύση :

α)		Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout  =  10 Hp  x  0,746 kW / Hp   =  7.460 W

Συνολικές  μηχανικές  απώλειες

Pαπ.μηχ.   =  Pout  x  4 %   =  7.460 W  x  0,04  =  298,40 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon   =  Pout  +  Pαπ.μηχ.   =  7.460 W +  298,40 W  =  7.758,40 W

Ισχύς   διακένου

Pag   =  Pcon  /  ( 1 – s )   =  7.758,40 W / ( 1 – 0,06 )   =  8.253,62 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα

PCu r   =   s  Pag    =  0,06  x  8.253,62 W  =  495,22 W   ή

PCu r   =  Pag    –  Pcon  =  8.253,62 W  –  7.758,40 W  =  495,22 W

β)		Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind   =  Pcon   /  ωm

ωσύνχ.  =  2πf  ( 2 / P )   =  2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 6 )  =  104,67 rad/s

ωm  =  ( 1 – s )  ωσύνχ.  =  ( 1  –  0,6) x 104,67 = 98,39 rad/s

τind =  Pcon  /  ωm  =  7.758,40 / 98,39   =  78,85 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout  =  Pout  /  ωm  =  7460 / 98,39  =  75,82 Ν m

γ)

Pin   =  Pag  +  Pαπ.Cu.  +  PCore  =  8.253,62 W  +  600 W  =  8.853,62 W

n(%)  = ( Pout / Pin ) x 100%  = (7460 / 8853,62) x 100%  =  84,26%

__                                              __

Pin =  √ 3  ΙL Vπ  cosθ   ⇒   ΙL  = Pin / √ 3  Vπ  cosθ

__

⇒  ΙL  =  8.853,62 W / √ 3  380 V  0,85  =  15,83 A