ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2005  					   7 / 9 / 2005

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  με   διέγερση  σειράς ,  έχει  ονομαστικά  μεγέθη    25 Hp  ,   220 V ,  100 A ,   800 rpm    και  εξυπηρετεί   μηχανικό  φορτίο   11,80 Hp   με  βαθμό  απόδοσης   80 %.   Οι  μηχανικές  απώλειες  και  οι  απώλειες  περιστροφής  είναι   700 W .    Ο  κινητήρας   έχει  κατασκευαστεί  έτσι  ώστε  οι  επιπτώσεις   κορεσμού  και  οι  απώλειες  ψηκτρών  να  μπορούν  να  αμεληθούν.

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)   Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής   και   η   ροπή   στον   άξονα  του  κινητήρα  στις  συνθήκες  λειτουργίας ;

γ)  Αν   για   κάποιο  λόγο  το  φορτίο  του  κινητήρα   μηδενιστεί   τι  θα  συμβεί  στον  κινητήρα  και  γιατί ;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   εξαπολική    γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη    25 kVA ,   480 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  αστέρα ,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  2 Ω   ανά  φάση .    Κατά  την  εφαρμογή   συνεχούς   τάσης   Vdc = 10 V   στα   δύο  άκρα  της   μετρήθηκε   ρεύμα   Idc = 25 A .   Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  έχει  ρυθμιστεί  έτσι  ώστε  η  τάση  εξόδου  της  γεννήτριας  να  είναι    480 V   στη  λειτουργία   υπό  πλήρες  φορτίο  και  με  επαγωγικό  συντελεστή   ισχύος   0,80 .

α)  Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο   κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό   διάγραμμα   της  γεννήτριας  και  να  υπολογιστεί  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί   το   ονομαστικό  της  φορτίο  με  επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος     Σ.Ι. = 0,80 .

β)   Ποια  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  κατά  την  πλήρη  φόρτισή  της  αν  ο  βαθμός  απόδοσης   υπό  πλήρες  φορτίο  είναι   92 % .

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  20 Hp,  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   κατά   τρίγωνο,   απορροφά   από  το  δίκτυο  συνολική  ισχύ   600 W    όταν  δουλεύει  χωρίς  φορτίο  ενώ  το  ρεύμα  σε  κάθε  φάση  του  είναι  10 A .   Όταν  τροφοδοτηθεί   το  τύλιγμα  του  στάτη   με  συνεχή  τάση  Vdc = 12 V  το  ρεύμα  είναι   Idc = 15 A .   Στο  πλήρες  φορτίο , το  ρεύμα  γραμμής  είναι  34 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80 .   Να  υπολογιστούν :

α)  Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  συνολικές   απώλειες  περιστροφής   του  κινητήρα .

β)  Ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα   στο  πλήρες   φορτίο  και  η  ολίσθηση  αν  θεωρηθούν  σταθερές  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα .

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του  κινητήρα  και η ροπή  στον άξονα.

________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,  ω (rad/s) = 2 π n / 60     ή   ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

Εa = Κ Φ ω                                                    1Ηp = 0,746 kW

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2005  					    7 /  9 / 2005

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  με   διέγερση  σειράς ,  έχει  ονομαστικά  μεγέθη    25 Hp  ,   220 V ,  100 A ,   800 rpm    και  εξυπηρετεί   μηχανικό  φορτίο   11,80 Hp   με  βαθμό  απόδοσης   80 %.   Οι  μηχανικές  απώλειες  και  οι  απώλειες  περιστροφής  είναι   700 W .    Ο  κινητήρας   έχει  κατασκευαστεί  έτσι  ώστε  οι  επιπτώσεις   κορεσμού  και  οι  απώλειες  ψηκτρών  να  μπορούν  να  αμεληθούν.

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)   Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής   και   η   ροπή   στον   άξονα  του  κινητήρα  στις  συνθήκες  λειτουργίας ;

γ)  Αν   για   κάποιο  λόγο  το  φορτίο  του  κινητήρα   μηδενιστεί   τι  θα  συμβεί  στον  κινητήρα  και  γιατί ;

Λύση :

α)

Vφ =  Εa  +  Ιa ( Ra  +  Rs )

β)	Pout =  11,8 Ηp x 0,746 kW/Hp  =     8.800 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100%  = 80 %  ⇒

Pin  =  Pout  / n  =  8.800 W / 0,80 = 11.000 W

Pin  =  Vφ IL  ⇒ 	IL   =  Pin / Vφ  = 11.000 W / 220V ⇒ 	IL   = 50 A

Pin  =  Pout  +  Pcu   +  Pμηχ.+περ.   ⇒  Pcu    =  Pin  –  Pout  –  Pμηχ.+περ.

⇒  Pcu    =  11.000 W  –  8.800 W  –  700 W    ⇒   Pcu     =   1.500 W

Όμως  Pcu = Ia 2 x ( Ra + Rs ) ⇒ ( Ra + Rs ) = Pcu   / Ia 2 = 1.500 / 502 = 0,60 Ω

και      Ea = Vφ  –  Ia ( Ra + Rs )  =  220 V – 50 A x 0,60 Ω   ⇒   Ea =  190 V

Ea =  Κ Φ n    και     Φ ~  Ia    επειδή  οι  επιπτώσεις   κορεσμού   αμελούνται

Στο  πλήρες  φορτίο  θα  ισχύει

Ea (π.φ.) = Vφ  –  Ia (π.φ.) ( Ra + Rs )  =  220 V – 100 A x 0,60 Ω   ⇒  Ea (π.φ.)  =  160 V

και     Ea (π.φ.) / n ον   = Κ Φ’       ενώ      Φ’  ~  Ia (π.φ.)

Όμως  Ia (π.φ.)  / Ia  = 2      και    Φ’ / Φ =  2    Άρα      Ea (π.φ.) / n ον   =   2  Ea / n

και   n = 2 Ea n ον / Ea (π.φ.)  ⇒  n =  2 x 190 V x 800 rpm / 160 V  ⇒  n = 1900 rpm

ω = 2 π n / 60  =  2 x  3,14 x 1900  /  60          ⇒             ω  =  198,96 rad/sec

Pαν  =  Pout  +  Pμηχ.+περ.  =  8.800 W  +  700 W  =  9.500 W

τ  =  Pαν / ω  =  9.500  /  198,96  = 47,75 N m

ή    τ =  Ea  Ia  /  ω  =  190  x  50  /  198,96  = 47,75 Ν m

γ)	Μηδενικό  φορτίο  σημαίνει  ρεύμα  γραμμής   IL   = 0 A ,  άρα  μηδενίζεται  και  το  ρεύμα  διέγερσης  και  η  μαγνητική  ροή  Φ  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα με  αποτέλεσμα  την  ανεξέλεγκτη  αύξηση  των στροφών  του  κινητήρα  επειδή   n = Ea / Κ Φ   με   καταστρεπτικές  συνέπειες  για  τον  κινητήρα.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   εξαπολική    γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη    25 kVA ,   480 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  αστέρα ,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  2 Ω   ανά  φάση .    Κατά  την  εφαρμογή   συνεχούς   τάσης   Vdc = 10 V   στα   δύο  άκρα  της   μετρήθηκε   ρεύμα   Idc = 25 A .   Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  έχει  ρυθμιστεί  έτσι  ώστε  η  τάση  εξόδου  της  γεννήτριας  να  είναι    480 V   στη  λειτουργία   υπό  πλήρες  φορτίο  και  με  επαγωγικό  συντελεστή   ισχύος   0,80 .

α)  Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο   κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό   διάγραμμα   της  γεννήτριας  και  να  υπολογιστεί  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί   το   ονομαστικό  της  φορτίο  με  επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   Σ.Ι. = 0,80 .

β)   Ποια  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  κατά  την  πλήρη  φόρτισή  της  αν  ο  βαθμός  απόδοσης   υπό  πλήρες  φορτίο  είναι   92 % .

Λύση :

α)

β)	Από  το  πείραμα  συνεχούς  τάσης  και  επειδή  η  συνδεσμολογία  των τυλιγμάτων  του  στάτη  είναι  σε  αστέρα  προκύπτει  η  ωμική  αντίσταση  της  μιας  φάσης  του  στάτη  ως  εξής:

Vdc / Idc = 2 Ra   ⇒   Ra =  Vdc / 2 x Idc  =  10 / 2 x 25    ⇒   Ra =  0,20 Ω

___

( Υ )  	 ⇒ 	Ιa =  ΙL   και   Vφ = Vπ / √3   =  480 / 1,732  ⇒  Vφ = 277,13 V

___

S =  √3   ΙL Vπ  =  3  Ιa  Vφ  ⇒  Ιa  =  25.000 / 3 x 277,13 = 30 A

με   επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80  δηλαδή       Ιa  =  30 |_ – 36,87ο A

Έτσι,     Ea = Vφ  +  Ia ( Ra + j Xs )  =  277,13  +  ( 0,20  +  j 2 )  x  30 |_ – 36,87ο   =

277,13  +  ( 30 x 0,80  –  j 30 x 0,60 ) x ( 0,20  +  j 5 )   =

277,13 + 4,80 + j 48 – j 3,60 + 36  =  317,93 + j 44,40   =  321 |_ 7,95ο V

Το  διανυσματικό  διάγραμμα  της  γεννήτριας  είναι :

και  η εκατοστιαία  πτώση  τάσης  δίνεται  ως

V(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

Όμως    Vφ(κ.φ.)  = Ea = 321 V

και      Vφ(π.φ.) = 277,13 V

# Έτσι

V(%)= 321 - 277,13 277,13  x 100% = 15,83 %

γ)                                           ___

Pout = S cosθ =  √3  ΙL Vπ  cosθ = 3  Ιa Vφ  cosθ = 25.000 x 0,80 = 20.000 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100%  =  92 %   ⇒  Pin = Pout  / n = 20 kW / 0,92 = 21,74 kW

f (Hz) = n P / 120   ⇒   n  = 120 f / P  =  120 x 60 / 6     ⇒   n  = 1.000 rpm

ω = 2 π n / 60  =  2 x  3,14 x 1000  /  60    ⇒    ω  =  104,72 rad/sec

και      τapp  = Pin /  ω  =   21,74 kW /  104,72     ⇒   τapp  =  207,60 N m

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  20 Hp,  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   κατά   τρίγωνο,   απορροφά   από  το  δίκτυο  συνολική  ισχύ   600 W    όταν  δουλεύει  χωρίς  φορτίο  ενώ  το  ρεύμα  σε  κάθε  φάση  του  είναι  10 A .   Όταν  τροφοδοτηθεί   το  τύλιγμα  του  στάτη   με  συνεχή  τάση  Vdc = 12 V  το  ρεύμα  είναι   Idc = 15 A .   Στο  πλήρες  φορτίο , το  ρεύμα  γραμμής  είναι  34 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80 .   Να  υπολογιστούν :

α)  Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  συνολικές   απώλειες  περιστροφής   του  κινητήρα .

β)  Ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα   στο  πλήρες   φορτίο  και  η  ολίσθηση  αν  θεωρηθούν  σταθερές  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα .

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του  κινητήρα  και η ροπή  στον άξονα.

Λύση :

α) 	Από  το  πείραμα  συνεχούς  τάσης  και  επειδή  η  συνδεσμολογία  των τυλιγμάτων  του  στάτη  είναι  σε  τρίγωνο  προκύπτει  η  ωμική  αντίσταση  της  μιας  φάσης  του  στάτη  ως  εξής:

Vdc / Idc =  R1   ⇒   R1  =  Vdc / Idc  =  12 / 15    ⇒   R1  =  0,80 Ω

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  κενό  φορτίο :

PCu st (nl)  = 3 Ι21 R1    = 3  x  10 2  x  0,80     ⇒   PCu st (nl)  =   240 W

Pαπ.μηχ.(περιστ)  = Pin (nl)  –  PCu st (nl)  =  600 W – 240 W  ⇒  Pαπ.μηχ.(περιστ)  = 360 W

β)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  20Hp x 0,746 kW/Hp  =  14.920 W

____                       ____

( Δ )  ⇒ 	 Ιφ  = ΙL  / √3   = 34 / √3  Α = 19,63 Α    και    Vφ = Vπ = 380 V

____                                         ____

Pin (π.φ.)  = √ 3  ΙL Vπ cosθ = √ 3  x  34 x 380  x  0,80  =  17.900 W

n(%) = (Pout/Pin) x 100%  =  ( 14.920 / 17.900 ) X 100%  =  83,35 %

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  πλήρες  φορτίο :

PCu st (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3  x  19,63 2  x  0,80     ⇒   PCu st (π.φ.)  =   925 W

Ισχύς   διακένου

Pag =  Pin (π.φ.)    –  PCu st (π.φ.)     =    17.900 W –  925 W   =  16.975 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ.(περιστ)  =  14.920 W  +  360 W   =  15.280 W

Ισχύει  όμως

Pcon  = ( 1–s )  Pag  	⇒  (1 – s)  =  Pcon  / Pag  = 15.280 W / 16.975 W

⇒  1  –  s  =  0,90    ⇒     s  =  0,10    ή    s  = 10 %

γ)	Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  / ωm

ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157,08 rad/s

ωm = ( 1 – s ) ωσύνχ.  = (1 – 0,10) x 157,08 = 141,37 rad/s

ή   ωm = 2πn/60 = 1620 x 2 x 3,14 / 60 = 169,56 rad/s

τind =  Pcon  / ωm  =  16.975 / 141,37  =  120,07 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout  =  Pout  / ωm  =  14.920 / 141,37  = 105,54 Ν m