ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2004  					  15 / 09 / 2004

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια   συνεχούς   ρεύματος  σύνθετης   διέγερσης ,   ισχύος  50 kW  και  ονομαστικής  τάσης   250 V ,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   0,03 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   125 Ω   και  αντίσταση   εν   σειρά  πεδίου  διέγερσης   0,01 Ω.     Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.

Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)  Να   υπολογιστεί   το  ρεύμα  τυμπάνου   και  η  επαγόμενη   τάση   τυμπάνου   στο   πλήρες   φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας    αν   οι   συνολικές   μηχανικές   απώλειες    είναι    1200 W   και   οι   απώλειες   πυρήνα   είναι   500 W.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,4  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   σύγχρονος   κινητήρας   συνδεσμολογίας   τριγώνου,  ονομαστικής   τάσης   400 V ,    50 Hz   και   ονομαστικής  ισχύος    20 kVA   εξυπηρετεί  μηχανικό   φορτίο   15 Ηp ,   με   αντίστοιχο   συντελεστή   ισχύος   0,80  χωρητικό   και   βαθμό   απόδοσης   86 % .    Η   αντίσταση   στάτη    είναι    Ra = 1 Ω   ανά  φάση   και  η  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   είναι    Χs = 10 Ω   ανά  φάση.

α)    Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής  του   κινητήρα  και  η  αντίστοιχη   ροπή  φορτίου ;

β)  Να  σχεδιαστεί   το  διανυσματικό   διάγραμμα    του  κινητήρα   και   να   υπολογιστούν   το   ρεύμα   γραμμής  IL,   το   αντίστοιχο   ρεύμα   στάτη   Ia  του  κινητήρα   και   η   εσωτερική   τάση  Ea   μαζί  με   την  γωνία   ισχύος   δ .

γ)   Αν  διπλασιαστεί   το  φορτίο   του  κινητήρα   ποια   από  τα  παραπάνω  μεγέθη  στο  διανυσματικό  διάγραμμα   μεταβάλλονται   και   με  ποιο    τρόπο.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός    εξαπολικός    επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη    10 Hp ,    380 V  ,   50  Hz   λειτουργεί    υπό   πλήρες   φορτίο   με   ολίσθηση   6%   και    επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   0,85 .   Οι   συνολικές   μηχανικές   απώλειες    του   υπό   πλήρες   φορτίο   είναι    το    4%   της   ισχύος   εξόδου    και   οι   απώλειες   χαλκού   στάτη    μαζί   με   τις   απώλειες    πυρήνα   είναι     600 W.

Να    βρεθούν:

α)   Οι   απώλειες   χαλκού   του   δρομέα   στο   πλήρες   φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το   ρεύμα   γραμμής   του  κινητήρα   και   ο  βαθμός   απόδοσης.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2004  					  15 / 09 / 2004

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια   συνεχούς   ρεύματος  σύνθετης   διέγερσης ,   ισχύος  50 kW  και  ονομαστικής  τάσης   250 V ,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   0,03 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   125 Ω   και  αντίσταση   εν   σειρά  πεδίου  διέγερσης   0,01 Ω.     Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.

Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)  Να   υπολογιστεί   το  ρεύμα  τυμπάνου   και  η  επαγόμενη   τάση   τυμπάνου   στο   πλήρες   φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας    αν   οι   συνολικές   μηχανικές   απώλειες    είναι    1200 W   και   οι   απώλειες   πυρήνα   είναι   500 W.

Λύση :

α)

β)	Pout = Vφ IL  ⇒  IL (π.φ.) = 50kW / 250V = 200 A

If = Vf / Rf =  250 V / 125 Ω  =  2 Α

Ia (π.φ.) =  200 Α  +  2 Α  =  202 Α

Εa =  Vφ + Ia ( Ra + Rs ) + Vψ  ⇒

Εa = 250V + 202A ( 0,03Ω + 0,01Ω ) + 4V = 262,08V

γ)	Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Ia2 ( Ra + Rs ) = 2022 x 0,04  	=  1632,16 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

If2 Rf   =  22 x 125 	 		=   500,00 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Vψ  Ia   =  202 x 4   			=   808,00 W

Mηχανικές  απώλειες			Pμηχ.	=  1200,00 W

Απώλειες  πυρήνα				Pcore	=   500,00 W

Σύνολο  απωλειών  				Pαπ.	=  4640,16 W

Pin  = Pout + Pαπ. = 50000 W + 4640,16 W = 54640,16 W

n (%)  = ( Pout / Pin ) x 100%  =  91,50 %

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,4  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   σύγχρονος   κινητήρας   συνδεσμολογίας   τριγώνου,  ονομαστικής   τάσης   400 V ,    50 Hz   και   ονομαστικής  ισχύος    20 kVA   εξυπηρετεί  μηχανικό   φορτίο   15 Ηp ,   με   αντίστοιχο   συντελεστή   ισχύος   0,80  χωρητικό   και   βαθμό   απόδοσης   86 % .    Η   αντίσταση   στάτη    είναι    Ra = 1 Ω   ανά  φάση   και  η  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   είναι    Χs = 10 Ω   ανά  φάση.

α)    Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής  του   κινητήρα  και  η  αντίστοιχη   ροπή  φορτίου ;

β)  Να  σχεδιαστεί   το  διανυσματικό   διάγραμμα    του  κινητήρα   και   να   υπολογιστούν   το   ρεύμα   γραμμής  IL,   το   αντίστοιχο   ρεύμα   στάτη   Ia   του  κινητήρα   και   η   εσωτερική   τάση  Ea   μαζί  με   την  γωνία   ισχύος   δ.

γ)   Αν  διπλασιαστεί   το  φορτίο   του  κινητήρα   ποια   από  τα  παραπάνω  μεγέθη  στο  διανυσματικό  διάγραμμα   μεταβάλλονται   και   με  ποιο    τρόπο.

Λύση :

α) 	Pout =  15Hp x 0,746 kW/Hp  =  11,19 kW

n = 120 f / P  =  120 x 50 / 4  =  1500 rpm

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1500 / 60 = 157 rad/s

Pout = τout ωm ⇒ τout = Pout/ωm = 11190/157 = 71,27 Nm

β)

n(%) = (Pout/Pin)x100% ⇒ Pin = 11,19kW/0,86 = 13,01kW

____                                                                                                 ____

Pin =  √ 3 ΙL Vπ cosθ  ⇒ ΙL = Pin / √ 3 Vπ cosθ

__

⇒ ΙL = 13010 W / √ 3 400 V  0,80  =    23,47 A

____

Συνδεσμολογία  τριγώνου (Δ) ⇒ Vπ = Vφ και	   ΙL  =  √ 3   Ιa

____

Η τιμή  του ρεύματος  στάτη  θα  είναι  Ιa = 23,47 /  √ 3  = 13,55 Α

και   η  γωνία    (Σ.Ι.) = cos θ  = 0,80  χωρητικός  ⇒   θ = cos-1 ( 0,80 )  =  36,87ο

Δηλαδή			Ιa  = 13,55 ∟36,87ο Α

Ia

Vφ∟0Ο

θ=36,87ο

δ= – 13,91ο

j Ia Xs

Εa

Ia Ra

Εa = Vφ - Ia (Ra+Xs) = 400 – 13,55∟36,87o (1 + j10) =

=400–13,55x0,80–j135,50x0,80–j13,55x0,60+135,50x0,60=

=  470,46 – j116,53   ⇒   Εa =  484,68∟-13,91o

Η  γωνία  ισχύος    δ    είναι         δ =  13,91ο .

γ)

Ο  διπλασιασμός  του  φορτίου  προκαλεί  κάποια  στιγμιαία  επιβράδυνση  στον  άξονα  της  μηχανής,  ενώ  η  γωνία  δ   της  τάσης   Εa  αυξάνεται.   Το  μέτρο  της  εσωτερικής  τάσης  της  μηχανής   Εa   παραμένει  σταθερό.

Η   ισχύς  που  καταναλώνεται   Pin   αυξάνεται  και   αντίστοιχα   αυξάνεται  το  ρεύμα  οπλισμού   Ιa    και  το  ρεύμα   γραμμής   ΙL ,  ενώ  ο  συντελεστής  ισχύος  αν  είναι  χωρητικός  μειώνεται   ή  γίνεται  επαγωγικός ,  ενώ  αν  είναι  επαγωγικός  αυξάνεται.   Η  ταχύτητα  της  μηχανής  μετά  από  αυτές  τις  αλλαγές  θα  παραμείνει  σταθερή.   ( βλ.  Βιβλίο  σελ. 388 , 389 ).

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός    εξαπολικός    επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη    10 Hp ,    380 V  ,   50  Hz   λειτουργεί    υπό   πλήρες   φορτίο   με   ολίσθηση   6%   και    επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   0,85 .   Οι   συνολικές   μηχανικές   απώλειες    του   υπό   πλήρες   φορτίο   είναι    το    4%   της   ισχύος   εξόδου    και   οι   απώλειες   χαλκού   στάτη    μαζί   με   τις   απώλειες    πυρήνα   είναι     600 W.

Να    βρεθούν:

α)   Οι   απώλειες   χαλκού   του   δρομέα   στο   πλήρες   φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το   ρεύμα   γραμμής   του  κινητήρα   και   ο  βαθμός   απόδοσης.

Λύση :

α)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  10Hp x 0,746 kW/Hp  =  7460 W

Συνολικές  μηχανικές  απώλειες

Pαπ.μηχ. = Pout x 4 % = 7460 x 0,04 = 298,40 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ. = 7460 + 298,40 = 7758,40 W

Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 7758,40/(1–0,06) = 8253,62 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα

PCu r = s Pag   =  0,06 x 8253,62 W  =  495,22 W   ή

PCu r = Pag  - Pcon = 8253,62 – 7758,40 = 495,22 W

β)	Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm

ωσύνχ. = 2πf (2/P) = 2x3,14x50x(2/6) = 104,67 rad/s

ωm = (1-s) ωσύνχ.  = (1-0,6) x 104,67 = 98,39 rad/s

τind =  Pcon/ωm  =  7758,40 / 98,39 = 78,85 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout =  Pout/ωm = 7460 / 98,39  = 75,82 Ν m

γ)

Pin  = Pag + Pαπ.Cu. + PCore  = 8253,62 + 600 = 8853,62 W

n(%) = (Pout/Pin)x100% = (7460/8853,62)X100% = 84,26%

___                                                              ___

Pin =  √ 3 ΙL Vπ cosθ ⇒ ΙL = Pin / √ 3 Vπ cosθ

___

⇒ ΙL = 8853,62 W / √ 3 380 V  0,85  =  15,83 A