ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ       ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2006

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  ανεξάρτητης  διέγερσης,  με  ονομαστικά  μεγέθη  220 V ,  10 Hp  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   Ra = 0,5 Ω ,  και  αντίσταση  πεδίου   διέγερσης   Rf = 110 Ω .    Η   πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη   είναι   4 V.  Το  ρεύμα  διέγερσης  παραμένει  σταθερό  στα  2 Α,  από  ανεξάρτητη  τροφοδοσία.  Το  ρεύμα  τυμπάνου  είναι  38 Α  στο  πλήρες  φορτίο  και  2 Α  όταν  ο  κινητήρας  λειτουργεί  χωρίς  φορτίο.  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  χωρίς  φορτίο  είναι  1.500 rpm .  Αν  αγνοηθούν  η  αντίδραση  τυμπάνου  και  η  επίδραση  κορεσμού  στην  ονομαστική  τάση  ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του  κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  στο  πλήρες  φορτίο,  η  αναπτυσσόμενη  ισχύς  και  η  ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα.

γ)   Πόση  πρέπει  να  είναι  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα  για  να  περιστρέφεται  στις  1.600 rpm  υπό  πλήρες  φορτίο ;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα ,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  60 Hz , 15 Hp,  συνδεσμολογίας  τριγώνου ,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  25 Α.  Η  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 2 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  7,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι   5,5 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1.380 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  18 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  1,0 Ω  ανά  φάση.

Αν  ο  κινητήρας  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  80%  στο  πλήρες φορτίο  ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Να  προσδιοριστεί  η  ολίσθηση  του  κινητήρα  και  η  ροπή  στον  άξονα.  Ποιο  είναι  το  ονομαστικό  φορτίο  του  κινητήρα  σε  Hp ;

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΠΤΥΧΙΑΚΗ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2006

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  ανεξάρτητης  διέγερσης,  με  ονομαστικά  μεγέθη  220 V ,  10 Hp  έχει  αντίσταση  τυμπάνου   Ra = 0,5 Ω ,  και  αντίσταση  πεδίου   διέγερσης   Rf = 110 Ω .    Η   πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  του  συλλέκτη   είναι   4 V.  Το  ρεύμα  διέγερσης  παραμένει  σταθερό  στα  2 Α,  από  ανεξάρτητη  τροφοδοσία.  Το  ρεύμα  τυμπάνου  είναι  38 Α  στο  πλήρες  φορτίο  και  2 Α  όταν  ο  κινητήρας  λειτουργεί  χωρίς  φορτίο.  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  χωρίς  φορτίο  είναι  1.500 rpm .  Αν  αγνοηθούν  η  αντίδραση  τυμπάνου  και  η  επίδραση  κορεσμού  στην  ονομαστική  τάση  ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του  κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του  κινητήρα  στο  πλήρες  φορτίο,  η  αναπτυσσόμενη  ισχύς  και  η  ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα.

γ)   Πόση  πρέπει  να  είναι  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα  για  να  περιστρέφεται  στις  1.600 rpm  υπό  πλήρες  φορτίο ;

Λύση

α)

β)	Ια (π.φ.) = 38 Α

Ια (κ.φ.) =   2 Α

Εα (π.φ.) = Vφ – Ια (π.φ.) Ra – Vψ  = 220 – 38 x 0,50 – 4  =  197 V

Εα (κ.φ.) = Vφ – Ια (κ.φ.) Ra – Vψ  = 220 –   2 x 0,50 – 4  =  215 V

Επειδή  Εα = Κ Φ n          και     Ιf =  σταθερό  ,     θα  ισχύει :

Εα (κ.φ.) / Εα (π.φ.) = n (κ.φ.) / n (π.φ.)

⇒	n (π.φ.) = n (κ.φ.) Εα(π.φ.)Εα(κ.φ.) = 1500 x ( 197/215 ) ⇒  n (π.φ.) = 1.374,4 rpm

Pcon  =  Eα (π.φ.)  x  Iα (π.φ.)  =  197 V x 38 A 	   ⇒ Pcon  = 7.486 W

Pout  =  10 Hp  x  746 W/Hp  =  7.460 W

ωm  =  2 π n / 60  =  2 x 3,14 x 1.374,4 / 60      ⇒     ωm  =  143,85 rad/sec

τout =  Pout / ωm  =  7.460 W / 143,85 rad/sec  ⇒     τout  =  51,86 N m

γ)	Για  να  γίνει  η  ταχύτητα  πλήρους  φορτίου  n΄ (π.φ.) = 1.600 rpm θα  πρέπει  η  εσωτερική  τάση  Ε΄α (π.φ.)    να  γίνει :

Ε΄α (π.φ.) = Εα (π.φ.) x n΄(π.φ.)n (π.φ.) = 197 x ( 1.600 / 1.374,4 ) V  = 229,34 V

και  η  τάση  τροφοδοσίας  του  κινητήρα   θα  πρέπει  να  γίνει :

Vφ =  Ε΄α (π.φ.) + Ια (π.φ.) Ra + Vψ  = 229,34 + 38 x 0,50 + 4  =  252,34 V

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα ,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  60 Hz , 15 Hp,  συνδεσμολογίας  τριγώνου ,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  25 Α.  Η  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 2 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  7,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι   5,5 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

Λύση

α)

β)	n  = 120 f / P  =  120 x 60 / 4  	⇒   n  =  1.800 rpm

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1800 / 60  	⇒   ω  = 188,40 rad/s

Pout  =  15 Hp  x  746 W/Hp  =  11.190 W

τout =  Pout / ω  =  11.190 W / 188,40 rad/sec    ⇒   τout  =  59,40 N m

__                                                 __

Pηλ =  √ 3 ΙL Vπ cosθ   =  √ 3 x 25 x 400 x 0,80    ⇒   Pηλ =  13.856,41 W

Pδιέγ. = (Ιf)2 x Rf  =  7,5 2  x 5,50                         ⇒    Pδιέγ.  =    309,37 W

Η  συνολική  ισχύς  εισόδου  που  προσφέρεται  στον  κινητήρα  είναι :

Pin  =  Pηλ +  Pδιέγ.  =  13.856,41 + 309,37          ⇒  Pin  =  14.165,78 W

και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  είναι :

n (%)  =  ( Pout / Pin ) x 100 %   =  ( 11.190 / 14.165,78 ) x 100 %   =  79 %

___

γ)	Συνδεσμολογία  τριγώνου  (Δ)  ⇒   Vπ = Vφ   και	ΙL  =  √ 3   Ιa

___

Η  τιμή  του  ρεύματος  στάτη  θα  είναι   Ιa  =  25 /  √ 3  = 14,43 Α

και  η γωνία  (Σ.Ι.) = cosθ = 0,80  επαγωγικός ⇒ θ = cos-1 (0,80) = – 36,87ο

Δηλαδή					Ιa  = 14,43 ∟ – 36,87ο Α

Εa = Vφ  –  Ia (Ra + j Xs)  = 400 – 14,43∟ – 36,87o x ( 2 + j 5 )  =

=  400 – 14,43x0,80x2 – j 14,43x0,80x5 + j 14,43x0,60x2 – 14,43x0,60x5  =

=  333,622 – j 40,40   ⇒ Εa =  336,06∟– 6,90o

Ο  κινητήρας  είναι  σε  υποδιέγερση .

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1.380 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  18 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  1,0 Ω  ανά  φάση.

Αν  ο  κινητήρας  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  80%  στο  πλήρες φορτίο  ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Να  προσδιοριστεί  η  ολίσθηση  του  κινητήρα  και  η  ροπή  στον  άξονα.  Ποιο  είναι  το  ονομαστικό  φορτίο  του  κινητήρα  σε  Hp ;

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

Λύση

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	ns  =  120 f / P  =  120 x 50 / 4     ⇒  ns  =  1.500 rpm

s  =  (ns – n ) / ns   =   (1500 – 1380) / 1500   ⇒   s  =  0,08   ή   s  =  8 %

__                                                 __

Pin =  √ 3 ΙL Vπ cosθ   =  √ 3 x 18 x 380 x 0,75        ⇒   Pin =  8.885,42 W

n(%) = ( Pout /Pin ) x 100% = 80 % ⇒  Pout = Pin x 0,80 = 8.885,42 x 0,80

⇒  Pout =  7.108,34 W

ωm  =  2 π n / 60   =   2  x  3,14  x  1.380  /  60         ⇒  ωm  =  144,44 rad/s

τout  =  Pout  /  ωm    =   7.108,34  /  144,44                ⇒   τout  =   49,21 N m

Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pout  =  7.108,34 W / 746 W/Hp                    ⇒  Pout  =  9,50 Hp

___

γ)	Συνδεσμολογία  τριγώνου   (Δ)   ⇒   Vπ = Vφ     και       ΙL  =  √ 3   Ιa

___

Η  τιμή  του  ρεύματος  στάτη  θα  είναι   Ιa  =  18 /  √ 3  = 10,39 Α

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι2a R1 =  3 x 10,39 2 x 1,0             ⇒      PCu st   =  323,86 W

Ισχύς  διακένου  Pag = Pin – PCu st  = 8.885,42 – 323,86  ⇒   Pag = 8.561,56 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  =  (1–s) Pag  =  ( 1–0,08 ) x 8.561,56 W        ⇒      Pcon  = 7.876,64 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή   τind = Pcon/ωm   ή   τind = Pag/ωσύνχ

⇒   τind =  Pcon / ωm   =  7.876,64  / 144,44          ⇒    τind   =  54,53 N m

Μηχανικές  απώλειες  περιστροφής      Pαπ.μηχ.(περιστ)    =  Pcon  –  Pout

⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   = 7.876,64 – 7.108,34          ⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   =  768,27 W