ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2006

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  παράλληλης  διέγερσης ,  έχει  ονομαστική  τάση   220 V,  και   ταχύτητα  1500 rpm   στο  πλήρες  φορτίο.   Η  αντίσταση  τυμπάνου    είναι  0,60 Ω   και  η  αντίσταση  διέγερσης   είναι   110 Ω .   Το  ρεύμα  που  απορροφά  ο  κινητήρας  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  32 Α  και  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  είναι   2 V.     Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  600 W  και  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   120 W .   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  βρεθεί   ο   βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

δ)  Να  υπολογιστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  και  η  ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   τετραπολική    σύγχρονη   γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη    30 kVA ,   400 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  τρίγωνο,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  10 Ω   ανά  φάση  και  ωμική  αντίσταση   τυλίγματος  στάτη   Ra = 1 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 5 Ω .     Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί   το  ισοδύναμο   ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί   η  επαγόμενη   τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί  ονομαστικό  φορτίο  με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,80   και   να  σχεδιαστεί   το   διανυσματικό   διάγραμμα.

γ)   Ποιος  ο  βαθμός  απόδοσης  της  γεννήτριας   αν  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  φόρτισης  είναι  τapp =  175 Ν m   και  το  ρεύμα  διέγερσης  είναι   10 Α .

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  κατά  τρίγωνο,  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  8 %   και   βαθμό  απόδοσης  80 %.    Το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  ο  κινητήρας  από  το  δίκτυο  στο  πλήρες  φορτίο  είναι   35 A  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,80   και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειές  του  υπό  πλήρες  φορτίο  είναι  το  6%  της  ισχύος  εξόδου,  ενώ  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   340 W.    Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  αναλυτικά  το  διάγραμμα  ροής  του  κινητήρα.

β)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική ροπή  και  η ροπή  στον άξονα  του  κινητήρα.

γ)  Οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο  και  η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη.

________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,  ω (rad/s) = 2 π n / 60     ή    ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

1Ηp = 0,746 kW

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2006

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  παράλληλης  διέγερσης ,  έχει  ονομαστική  τάση   220 V,  και   ταχύτητα  1500 rpm   στο  πλήρες  φορτίο.   Η  αντίσταση  τυμπάνου    είναι  0,60 Ω   και  η  αντίσταση  διέγερσης   είναι   110 Ω .   Το  ρεύμα  που  απορροφά  ο  κινητήρας  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  32 Α  και  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  είναι   2 V.     Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  στο  πλήρες  φορτίο  είναι  600 W  και  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   120 W .   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  βρεθεί   ο   βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα.

δ)  Να  υπολογιστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  και  η  ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα.

Λύση :

α)

β)

IL = 32 A

If = Vφ / Rf =  220 V / 110 Ω  =  2 Α

Ia = IL - If = 32 A – 2 A   ⇒  Ia = 30 Α

Ea = Vφ- Ia Ra-Vψ = 220 – 30 X 0,60 – 2 ⇒ Ea = 200 V

γ) 	Pin  = Vφ IL  =  220 V X 32 A  = 7040 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Pcu. =	Ia2 Ra =  302 x 0,60 	=		 540 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

Pδιέγ. =	If2 Rf =  22 x 110		=		 440 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Pψ.   =	Vψ Ia  =  2 x 30  	= 		  60 W

Απώλειες  μηχανικές			Pμηχ  = 		 600 W

Απώλειες  πυρήνα				Pπυρ  = 		 120 W

Σύνολο  απωλειών  				Pαπ.   = 		1760 W

Pout = Pin - Pαπ.  =  7040 W – 1760 W	=	5280 W

n(%) = (Pout / Pin) x 100% = 5280/7040 = 75 %

δ)     Pαναπτ. = Pin-Pδιέγ.-Pcu-Pψ. = 7040–440–540-60 = 6000 W

ή   Pαναπτ. =  Ea x Ia   =  200 V x 30 A       = 6000 W

ω = 2πn/60 = 1500 x 2 x 3,14 / 60 = 157,08 rad/s

ταναπτ. = Pαναπτ./ω = 6000 / 157,08  =  38,20 Ν m

τout   =  Pout/ω  = 5280 / 157,08  =  33,61 Ν m

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   τετραπολική    σύγχρονη   γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη    30 kVA ,   400 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  τρίγωνο,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  10 Ω   ανά  φάση  και  ωμική  αντίσταση   τυλίγματος  στάτη   Ra = 1 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 5 Ω .     Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί   το  ισοδύναμο   ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί   η  επαγόμενη   τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί  ονομαστικό  φορτίο  με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,80   και   να  σχεδιαστεί   το   διανυσματικό   διάγραμμα.

γ)   Ποιος  ο  βαθμός  απόδοσης  της  γεννήτριας   αν  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  φόρτισης  είναι  τapp =  175 Ν m   και  το  ρεύμα  διέγερσης  είναι   10 Α .

Λύση :

α)

Συνδεσμολογία  κατά   ( Δ )  ⇒  Vπ = Vφ = 400 V

β)		      __

S =  √3 ΙL Vπ = 3 Ιa Vφ = 30.000 VA

__

ή   P = √3 ΙL Vπ cosθ = S cosθ = 30.000 x 0,80 = 24000 W

⇒  Ia = S / 3 Vφ = 30.000 / 3 x 400 = 25 A

με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  0,80  δηλαδή 			θ = 36,87ο 				Ιa  = 25 |_+ 36,87ο A

Έτσι, Ea = Vφ + Ia(Ra+jXs) = 400 + (1+j10) x 25|_+36,87ο =

= 400 + ( 1+j10 ) x ( 25 x 0,80 + j 25 x 0,60 ) =

= 400 + 20 + j 15 + j 200 - 150 = 270 + j 215

⇒ Ea = 345,14 |_ 38,53ο V

Διανυσματικό  διάγραμμα

γ)

n = 120 f / P = 120 x 50 / 4 = 1500 rpm

ω = 2πn/60 = 1500 x 2 x 3,14 / 60 = 157,08 rad/s

τapp = Pηλ. / ω ⇒ Pηλ. = τappxω =175 x 157,08 = 27.489W

Pδιέγ. =	If2 Rf =  102 x 5  = 500 W

Pin  = Pηλ.  + Pδιέγ. =  27.489 W + 500 W  =  27.989 W

Pout = 24.000 W

n(%) = (Pout/Pin) x 100% = 24.000 / 27.989  = 85,75 %

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  κατά  τρίγωνο,  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  8 %   και   βαθμό  απόδοσης  80 %.    Το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  ο  κινητήρας  από  το  δίκτυο  στο  πλήρες  φορτίο  είναι   35 A  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,80   και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειές  του  υπό  πλήρες  φορτίο  είναι  το  6%  της  ισχύος  εξόδου,  ενώ  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   340 W.    Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  αναλυτικά  το  διάγραμμα  ροής  του  κινητήρα.

β)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική ροπή  και  η ροπή  στον άξονα  του  κινητήρα.

γ)  Οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα  στο  πλήρες  φορτίο  και  η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη.

Λύση :

α)

β)	                       ___                                                 ___

Pin = √3 ΙL Vπ cosθ = √3 X 35 X 380 X 0,80 = 18.429 W

n(%) = (Pout/Pin) x 100% = 80 %

⇒  Pout = 0,80 x Pin  =  0,80 x 18.429 W =  14.743 W

Pαπ.περ.  =  6 % x Pout = 0,06 x 14.743 W   =     885 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon =  Pout + Pαπ.περ.  =  14.743 W + 885 W =  15.628 W

ns = 120 f / P = 120 x 50 / 4 = 1500 rpm

ωs = 2πns/60 = 1500 x 2 x 3,14 / 60 = 157,08 rad/s

ωm = (1–s) x ωs = (1–0,08) x 157,08 = 144,51 rad/s

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm = 15.628 / 144,51 =  108,14 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout = Pout/ωm = 14.743 / 144.51 =  102,02 Ν m

γ)	Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 15.628 / (1–0,08) = 16.987 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα  (ωμικές)

PCu r =  s Pag     =   0,08 x 16.987 W  = 1.359 W     ή

PCu r = Pag  - Pcon = 16.987 – 15.628  =  1.359 W

Απώλειες  χαλκού  στάτη  (ωμικές)

Pin = Pag  + PCu s  + Pcore   ⇒  PCu s  = Pin - Pag  - Pcore

⇒   PCu s  =  18.429 – 16.987 – 340 = 1.102 W

__

και  PCu s  =  3 Ι12 R1   όπου  Ι1 = ΙL / √3 = 20,21 A

Επομένως  R1 = 1.102 / ( 3 x 20,212 ) =  0,90 Ω ανά φάση