ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2011

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, σύνθετης αθροιστικής διέγερσης, ισχύος 35 Hp   και  ονομαστικής  τάσης  400 V,  εξυπηρετεί  το  ονομαστικό  του  φορτίο  με  βαθμό  απόδοσης  70 %  στις  1300 rpm.   Η  αντίσταση  τυμπάνου  είναι  Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 80 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,10 Ω.    Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   5 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική τετραπολική σύγχρονη γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, με ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  τροφοδοτεί  φορτίο  γραμμής  45 Α ανά  φάση  με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  0,60 .  Η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι  Χs = 5Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  Ra = 0,60Ω  ανά  φάση  και  η  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10Ω.  Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  είναι 12Α  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  της  γεννήτριας  είναι  625 W  στις  πιο  πάνω  συνθήκες.  Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να  υπολογιστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  γεννήτριας  και  ο  βαθμός  απόδοσής  της  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  15 Hp, 380 V, 50 Hz  συνδεσμολογίας αστέρα,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1275 rpm  σε πλήρες φορτίο, και ρεύμα  γραμμής  30 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  810 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)  Οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα  και  η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

_____________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,   ω (rad/s) = 2 π n / 60      και     1Ηp = 0,746 kW

Εa = Κ Φ ω

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2011

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, σύνθετης αθροιστικής διέγερσης, ισχύος 35 Hp   και  ονομαστικής  τάσης  400 V,  εξυπηρετεί  το  ονομαστικό  του  φορτίο  με  βαθμό  απόδοσης  70 %  στις  1300 rpm.   Η  αντίσταση  τυμπάνου  είναι  Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 80 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,10 Ω.    Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   5 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

Λύση :

α)

β)	Pout = 35 Hp  x  0,746 kW / Ηp   =  26,11 kW   =   26.110 W

n(%) = (Pout/Pin) x 100% = 70% ⇒ Pin= Pout / n = 26.110/ 0,70 = 37.300 W

Pin   =  Vφ  x  IL (π.φ.)  ⇒ IL (π.φ.) = Pin  / Vφ  = 37.300 W / 400 V = 93,25 A

If  =  Vφ / Rf   =  400 V / 80 Ω  =  5 Α

Ia (π.φ.)   =   IL (π.φ.)  –  If   =  93,25 Α  –  5 Α = 88,25 Α

Εa =  Vφ  –  Ia x ( Ra  +  Rs )  –  Vψ  ⇒

Εa  =  400V  –  88,25 A  x  ( 0,05 Ω + 0,10 Ω )  –  5 V  =  381,76 V

γ)	Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου ( Ra + Rs )

Pcu  =  Ia2  x  ( Ra + Rs )  =  88,252  x  0,15   			= 1.168,21 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

Pf   =   If2 x Rf    =   52  x  80 					= 2.000,00 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Pψ  =  Vψ  Ia    =  88,25  x  5   					=   441,25 W

Σύνολο  Ηλεκτρικών  Απωλειών   	  Pcu + Pf + Pψ 	= 3.609,46 W

Αναπτυσσόμενη ισχύς:

Pcon = Pin – ( Pcu + Pf + Pψ ) = 37.300 W – 3.609,46 W =33.690,54 W    ή

Pcon = Εa x Ia = 381,76 V x 88,25 A =  33.690 W

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1.300 / 60 = 136,13 rad / sec

Αναπτυσσόμενη ροπή : τcon = Pcon / ω = 33.690 / 136,13 = 247,48 Nm

Απώλειες  Περιστροφής  = Mηχανικές Απώλειες +  Απώλειες Πυρήνα  ή

Prot  =  Pcon  –  Pout   =  33.690 W  –  26.110 W = 7.580 W

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική τετραπολική σύγχρονη γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, με ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  τροφοδοτεί  φορτίο  γραμμής  45 Α ανά  φάση  με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  0,60 .  Η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι  Χs = 5Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  Ra = 0,60Ω  ανά  φάση  και  η  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10Ω.  Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  είναι 12Α  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  της  γεννήτριας  είναι  625 W  στις  πιο  πάνω  συνθήκες.  Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να  υπολογιστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  γεννήτριας  και  ο  βαθμός  απόδοσής  της  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

Λύση :

α)

__

Συνδεσμολογία  κατά  ( Δ )  ⇒ Vπ = Vφ = 400V  και  ΙL = √3 Ιa

___         ___

⇒Ιa=ΙL/√3= 45/√3 Α = 25,98 Α με χωρητικό Σ.Ι. 0,60

δηλαδή  θ = + 53,13ο  και Ιa = 25,98 |_+ 53,13ο A

β)	Έτσι,

Ea = Vφ + Ia(Ra+jXs) = 400+(0,60+j5)x25,98|_+53,13ο = 	= 400 + (0,60+j5) x (25,98x0,60 + j 25,98x0,80) =

= 400+9,35+j77,94+j12,47-103,92 = 305,43 + j 90,41

⇒ Ea = 318,53 |_16,49ο V

Διανυσματικό

διάγραμμα

της γεννήτριας

γ)                 __

S = √3 ΙL Vπ = 3 Ιa Vφ = 3x25,98x400 = 31.176,90 VA

__

ή  P =√3 ΙL Vπ cosθ =S cosθ = 31.176,90 x 0,60 = 18.706W

Pcu  = 3 Ia2 Ra  = 3 x 25,982 x 0,60 = 1.215 W

Pδιέγ. =  If2 Rf  =  122 x 10  	   =   1.440 W

Απώλειες  περιστροφής 	  Prot     =   625 W

Συνολικές  απώλειες 		  Pαπωλ.    = 3.280 W

Pcon = Pout + Pcu = 18.706 W + 1.215 W = 19.921 W

n = 120 f / P = 120 x 50 / 4 = 1500 rpm

ω = 2πn/60 = 1500 x 2 x 3,14 / 60 = 157,08 rad/s

τcon = Pcon / ω = 19.921 W / 157,08 rad/s = 126,82 Nm

Pin  = Pout + Pαπωλ. = 18.706 W + 3.280 W  = 21.986 W

n(%)=(Pout /Pin)x100% = (18.706 / 21.986)x100% = 85%

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  15 Hp, 380 V, 50 Hz  συνδεσμολογίας αστέρα,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1275 rpm  σε πλήρες φορτίο, και ρεύμα  γραμμής  30 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  810 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)  Οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα  και  η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

Λύση :

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

α) 	ns = 120 f / P = 120 x 50 / 4 = 1500 rpm

s = (1500 – 1275) / 1500 = 0,15    ή    s = 15 %

β)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  15Hp x 0,746 kW/Hp  = 11,19 kW = 11.190 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ.(περιστ) = 11.190 + 810  = 12.000 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm

ωσύνχ. = 2πf (2/P) = 2x3,14x50x(2/4) = 157,08 rad/s

ωm = (1-s) ωσύνχ.  = (1-0,15) x 157,08 = 133,52 rad/s

ή   ωm = 2πn/60 = 1275 x 2 x 3,14 / 60 = 133,52 rad/s

τind =  Pcon/ωm  =  12.000 / 133,52  = 89,87 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout =  Pout/ωm = 11.190 / 133,52  = 83,81 Ν m

γ)	Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 12.000 / (1–0,15) = 14.117,65 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα  (ωμικές)

PCu r = s Pag   =  0,15 x 14.117,65 W = 2.117,65 W  ή

PCu r = Pag  - Pcon = 14.117,65 – 12.000 = 2.117,65 W

___                                                          ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ = √ 3 30 380 0,80 = 15.796,30 W

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι21 R1

PCu st = Pin - Pag = 15.796,30 – 14.117,65 = 1.678,65 W

⇒ 3 Ι21 R1  = 1.678,65 W ⇒ R1 = 1.678,65 / ( 3 302 )

⇒ R1 = 0,62 Ω ανά  φάση

δ)	n(%)=(Pout/Pin)x100% =(11.190/15.796,3)X100% = 70,84%