ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014		   27 / 01 / 2014

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, με ονομαστικά μεγέθη 25 Ηp, 250V, έχει αντίσταση τυμπάνου Ra = 0,20 Ω, και αντίσταση παράλληλου πεδίου διέγερσης Rf = 50Ω , ενώ η πτώση τάσης επάνω στις ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4 V.  Ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο ρεύμα 90Α στο πλήρες φορτίο και  περιστρέφεται  στις  1.300 rpm. Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα, η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η ροπή στον άξονα του κινητήρα, καθώς και ο βαθμός απόδοσης του.

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η αναπτυσσόμενη ροπή του όταν η αντίσταση του παράλληλου τυλίγματος διέγερσης ρυθμιστεί στα 40 Ω και η τάση τροφοδοσίας παραμείνει σταθερή στα 250V. Να αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ενώ το ρεύμα πλήρους φορτίου θεωρείται ότι παραμένει σταθερό στα 90 A.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική τετραπολική σύγχρονη γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, με ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  δίνει  είναι  45 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση είναι  Χs = 5 Ω  ανά  φάση. Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β) Να  υπολογιστούν  η εσωτερική τάση Ea μαζί με την γωνία ισχύος δ, να σχεδιαστεί το διανυσματικό διάγραμμα, και να προσδιοριστεί η κατάσταση διέγερσης της γεννήτριας.

γ) Να υπολογιστεί η εκατοστιαία διακύμανση τάσης της γεννήτριας στις πιο πάνω συνθήκες και ο βαθμός απόδοσής αν οι συνολικές απώλειες περιστροφής είναι 600W.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν το φορτίο της γεννήτριας γίνει από επαγωγικό χωρητικό και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  10 Hp,  440 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  αστέρα,   έχει   ταχύτητα  περιστροφής  1620 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  16 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  640 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

________________________________________________________________

Δίδονται : 	f (Hz) = n P / 120 ,  ω (rad/s) = 2 π n / 60     ή   ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

Εa = Κ Φ ω                                                    1Ηp = 0,736 kW

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ      ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014			   27 / 01 / 2014

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, παράλληλης διέγερσης, με ονομαστικά μεγέθη 25 Ηp, 250V, έχει αντίσταση τυμπάνου Ra = 0,20 Ω, και αντίσταση παράλληλου πεδίου διέγερσης Rf = 50 Ω , ενώ η πτώση τάσης επάνω στις ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4 V.  Ο κινητήρας απορροφά από το δίκτυο ρεύμα 90Α στο πλήρες φορτίο και  περιστρέφεται  στις  1.300 rpm. Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα, η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η ροπή στον άξονα του κινητήρα, καθώς και ο βαθμός απόδοσης του.

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και η αναπτυσσόμενη ροπή του όταν η αντίσταση του παράλληλου τυλίγματος διέγερσης ρυθμιστεί στα 40 Ω και η τάση τροφοδοσίας παραμένει σταθερή στα 250 V. Να αγνοηθεί η επίδραση του κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ενώ το ρεύμα πλήρους φορτίου θεωρείται ότι παραμένει σταθερό στα 90 A.

Λύση :

α)

β)

IL = 90A

If = Vφ / Rf =  250 V / 50 Ω  = 5Α

Ia = IL-If= 90 A– 5 A⇒Ia = 85Α

Ea= Vφ-IaRa-Vψ = 250–85 X 0,20 – 4 ⇒ Ea= 229V

Pout= = 25 Hp x 0,746 kW/Hp = 18.650 W

Pin = VφIL  =  250 V X 90 A  = 22.500 W

n(%)=(Pout/Pin)x100%=(18.650/22.500)x100%⇒n%=82,89%

ω = 2πn/60= 2x3,14x1300 / 60 ⇒ω= 136,06 rad/sec

τout=Pout/ω = 18.650W/136,06rad/s ⇒τout= 137,07 Nm

γ)  	IL = 90A

I’f = V’φ / R’f = 250 V / 40Ω  = 6,25Α

I’a = IL–I’f= 90A – 6,25A ⇒I’a = 83,75Α

E’a= V’φ-I’aRa-Vψ = 250 -83,75 X 0,20 -4 = 229,25 V

Ea = k Φ ω			και			E’a = k Φ’ ω’

Όμως λόγω της μείωσης της αντίστασης του παράλληλου πεδίου διέγερσης, το ρεύμα διέγερσης αυξάνεται κατά  I’f/ If= ( 6,25 / 5 ) χ 100% = 125 % και αν αγνοηθεί η επίδραση κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού ανάλογη θα είναι και η αύξηση της μαγνητική ροής Φ’ και έτσι θα ισχύει:	Φ’= 1,25Φ

και ω’ = (E’a k Φ / Ea k Φ’) x ω = (E’a/ 1,25 Ea ) x ω

ω’=(229,25/1,25x229)x136,06rad/s ⇒ω’=108,97rad/s

n = 60ω/2π = 60x108,97/2x3,14 = 1040 rpm

Αναπτυσσόμενη ισχύς: Pαν.=E’axI’a=229,25Vx83,75A= 19.200W

Ροπή: ταναπτ.=Pαναπτ./ω’=19.200W/108,97rad/s =176,19Νm

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική τετραπολική σύγχρονη γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, με ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  δίνει  είναι  45 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση είναι  Χs = 5 Ω  ανά  φάση. Το  ρεύμα  διέγερσης  της  γεννήτριας  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β) Να  υπολογιστούν  η εσωτερική τάση Ea μαζί με την γωνία ισχύος δ, να σχεδιαστεί το διανυσματικό διάγραμμα, και να προσδιοριστεί η κατάσταση διέγερσης της γεννήτριας.

γ) Να υπολογιστεί η εκατοστιαία διακύμανση τάσης της γεννήτριας στις πιο πάνω συνθήκες και ο βαθμός απόδοσής αν οι συνολικές απώλειες περιστροφής είναι 600W.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν το φορτίο της γεννήτριας γίνει από επαγωγικό χωρητικό και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

Λύση :

α)

β)	cos φ = 0,80 ⇒ φ =  – 36,87ο

επαγωγικός συντελεστής  ισχύος    _

Συνδεσμολογία τριγώνου (Δ) ⇒Ia = ΙL / √3 = 25,98A | – 36,87ο καιVφ = Vπ = 400V

Εa = Vφ  +  Ia (Ra + j Xs)  =  400  +  25,98 | – 36,87o x ( 0,2 + j 5 ) =

= 400 + ( 25,98 x 0,80 –  j 25,98 x 0,60 ) x ( 0,20 + j 5 ) =

= 400 + 25,98x0,80x0,20 – j 25,98x0,60x0,20 + j 25,98x0,80x5 + 25,98x0,60x5 =

= 400 + 4,1568 – j 3,1176 + j 103,92 + 77,94 = 482,0968 + j 100,8024

⇒ Εa =492,52 | + 11,81o

Η γεννήτρια είναι

σε υπερδιέγερση.

γ) η εκατοστιαία διακύμανση τάσης

της γεννήτριας δίνεται ως

ΔV(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

όμως Vφ(κ.φ.) = Ea = 492,52V και Vφ(π.φ.)= 400V

Έτσι  ΔV (%)  = 492,52 - 400,00 400,00   x  100 %  =  23,13  %

Pout = √3 ΙL Vπ cosθ = √3x45x400x0,80 = 24.941,53 W

Pcu  = 3 Ia2 Ra  = 3 x 25,982 x 0,20 	   =     404,98 W

Απώλειες  περιστροφής 		    Prot     =     600,00 W

Ισχύς  εισόδου  ( μηχανική )	  Pμηχ.  =   25.946,51 W

Απώλειες  Διέγερσης  Pδιέγ.  =  Ιf2 x Rf   =  5,50 2  x  60   =   1.815 W

Η  συνολική  ισχύς  εισόδου  που  προσφέρεται  στην  γεννήτρια  είναι :

Pin =  Pμηχ. + Pδιέγ. =   25.946,51 W  +  1.815,00 W  =  27.761,51 W

και  ο  βαθμός  απόδοσης  της  γεννήτριας  είναι :

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100 % = ( 24.941,53 / 27.761,51 ) x 100 % = 89,84 %

δ) i. 	Η εκατοστιαία διακύμανση τάσης ΔV(%) θα γίνει αρνητική.

ii.	Θα μειωθεί το ρεύμα διέγερσης Ιf, θα μειωθεί η ροή Φ και αντίστοιχα θα μειωθεί η επαγόμενη τάση Ea και η τάση εξόδου Vφ της γεννήτριας.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  10 Hp,  440 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  αστέρα,   έχει   ταχύτητα  περιστροφής  1620 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  16 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  640 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

Λύση :

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

α) 	ns = 120 f / P = 120 x 60 / 4 = 1800 rpm

s = (1800 – 1620) / 1800 = 0,10    ή    s = 10 %

β)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  10Hp x 0,746 kW/Hp  =  7460 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ.(περιστ) = 7460 + 640  = 8100 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm

ωσύνχ. = 2πf (2/P) = 2x3,14x60x(2/4) = 188,40 rad/s

ωm = (1-s) ωσύνχ.  = (1-0,10) x 188,40 = 169,56 rad/s

ή   ωm = 2πn/60 = 1620 x 2 x 3,14 / 60 = 169,56 rad/s

τind =  Pcon/ωm  =  8100 / 169,56  = 47,77 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout =  Pout/ωm = 7460 / 169,56  = 44,00 Ν m

γ)	Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 8100 / (1–0,10) = 9000 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα  (ωμικές)

PCu r = s Pag   =  0,10 x 9000 W  =  900 W   ή

PCu r = Pag  - Pcon =  9000 – 8100 =  900 W

___                                                          ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ = √ 3 16 440 0,80 = 9754,91 W

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι21 R1

PCu st  = Pin  - Pag = 9754,91 – 9000 = 754,91 W

⇒ 3 Ι21 R1  = 754,91 W  ⇒ R1 = 754,91 / ( 3 162 )

⇒ R1 = 0,983 Ω ανά  φάση

δ)	n(%) = (Pout/Pin)x100% = (7460/9754,91)X100% = 76,47%