ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΠΤΥΧΙΑΚΗ    ΙΟΥΝΙΟΣ   2017			   01 / 06 / 2017

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  με   διέγερση  σειράς ,  έχει  ονομαστικά  μεγέθη    25 Hp  ,   220 V ,  100 A ,   800 rpm    και  εξυπηρετεί   μηχανικό  φορτίο   11,80 Hp   με  βαθμό  απόδοσης   80 %.   Οι  μηχανικές  απώλειες  και  οι  απώλειες  περιστροφής  είναι   700 W .    Ο  κινητήρας   έχει  κατασκευαστεί  έτσι  ώστε  οι  επιπτώσεις   κορεσμού  και  οι  απώλειες  ψηκτρών  να  μπορούν  να  αμεληθούν.

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)   Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής   και   η   ροπή   στον   άξονα  του  κινητήρα  στις  συνθήκες  λειτουργίας ;

γ)  Αν   για   κάποιο  λόγο  το  φορτίο  του  κινητήρα   μηδενιστεί   τι  θα  συμβεί  στον  κινητήρα  και  γιατί ;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   τετραπολική    σύγχρονη   γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη    30 kVA ,   400 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  τρίγωνο,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  10 Ω   ανά  φάση  και  ωμική  αντίσταση   τυλίγματος  στάτη   Ra = 1 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 5 Ω .     Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί   το  ισοδύναμο   ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί   η  επαγόμενη   τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί  ονομαστικό  φορτίο  με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,80   και   να  σχεδιαστεί   το   διανυσματικό   διάγραμμα.

γ)   Ποιος  ο  βαθμός  απόδοσης  της  γεννήτριας   αν  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  φόρτισης  είναι  τapp =  175 Ν m   και  το  ρεύμα  διέγερσης  είναι   10 Α .

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  10 Hp,  440 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  αστέρα,   έχει   ταχύτητα  περιστροφής  1620 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  16 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  640 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

_____________________________________________________________________

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΠΤΥΧΙΑΚΗ    ΙΟΥΝΙΟΣ   2017		01 / 06 / 2017

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  με   διέγερση  σειράς ,  έχει  ονομαστικά  μεγέθη    25 Hp  ,   220 V ,  100 A ,   800 rpm    και  εξυπηρετεί   μηχανικό  φορτίο   11,80 Hp   με  βαθμό  απόδοσης   80 %.   Οι  μηχανικές  απώλειες  και  οι  απώλειες  περιστροφής  είναι   700 W .    Ο  κινητήρας   έχει  κατασκευαστεί  έτσι  ώστε  οι  επιπτώσεις   κορεσμού  και  οι  απώλειες  ψηκτρών  να  μπορούν  να  αμεληθούν.

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)   Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής   και   η   ροπή   στον   άξονα  του  κινητήρα  στις  συνθήκες  λειτουργίας ;

γ)  Αν   για   κάποιο  λόγο  το  φορτίο  του  κινητήρα   μηδενιστεί   τι  θα  συμβεί  στον  κινητήρα  και  γιατί ;

Λύση :

α)

Vφ =  Εa  +  Ιa ( Ra  +  Rs )

β)	Pout =  11,8 Ηp x 0,746 kW/Hp  =     8.800 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100%  = 80 %  ⇒

Pin  =  Pout  / n  =  8.800 W / 0,80 = 11.000 W

Pin  =  Vφ IL  ⇒ 	IL   =  Pin / Vφ  = 11.000 W / 220V ⇒ 	IL   = 50 A

Pin  =  Pout  +  Pcu   +  Pμηχ.+περ.   ⇒  Pcu    =  Pin  –  Pout  –  Pμηχ.+περ.

⇒  Pcu    =  11.000 W  –  8.800 W  –  700 W    ⇒   Pcu     =   1.500 W

Όμως  Pcu = Ia 2 x ( Ra + Rs ) ⇒ ( Ra + Rs ) = Pcu   / Ia 2 = 1.500 / 502 = 0,60 Ω

και      Ea = Vφ  –  Ia ( Ra + Rs )  =  220 V – 50 A x 0,60 Ω   ⇒   Ea =  190 V

Ea =  Κ Φ n    και     Φ ~  Ia    επειδή  οι  επιπτώσεις   κορεσμού   αμελούνται

Στο  πλήρες  φορτίο  θα  ισχύει

Ea (π.φ.) = Vφ  –  Ia (π.φ.) ( Ra + Rs )  =  220 V – 100 A x 0,60 Ω   ⇒  Ea (π.φ.)  =  160 V

και     Ea (π.φ.) / n ον   = Κ Φ’       ενώ      Φ’  ~  Ia (π.φ.)

Όμως  Ia (π.φ.)  / Ia  = 2      και    Φ’ / Φ =  2    Άρα      Ea (π.φ.) / n ον   =   2  Ea / n

και   n = 2 Ea n ον / Ea (π.φ.)  ⇒  n =  2 x 190 V x 800 rpm / 160 V  ⇒  n = 1900 rpm

ω = 2 π n / 60  =  2 x  3,14 x 1900  /  60          ⇒             ω  =  198,96 rad/sec

Pαν  =  Pout  +  Pμηχ.+περ.  =  8.800 W  +  700 W  =  9.500 W

τ  =  Pαν / ω  =  9.500  /  198,96  = 47,75 N m

ή    τ =  Ea  Ia  /  ω  =  190  x  50  /  198,96  = 47,75 Ν m

γ)	Μηδενικό  φορτίο  σημαίνει  ρεύμα  γραμμής   IL   = 0 A ,  άρα  μηδενίζεται  και  το  ρεύμα  διέγερσης  και  η  μαγνητική  ροή  Φ  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα με  αποτέλεσμα  την  ανεξέλεγκτη  αύξηση  των στροφών  του  κινητήρα  επειδή   n = Ea / Κ Φ   με   καταστρεπτικές  συνέπειες  για  τον  κινητήρα.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   τετραπολική    σύγχρονη   γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη    30 kVA ,   400 V  ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  τρίγωνο,    έχει  σύγχρονη   επαγωγική   αντίσταση   Χs  =  10 Ω   ανά  φάση  και  ωμική  αντίσταση   τυλίγματος  στάτη   Ra = 1 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 5 Ω .     Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί   το  ισοδύναμο   ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί   η  επαγόμενη   τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί  ονομαστικό  φορτίο  με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,80   και   να  σχεδιαστεί   το   διανυσματικό   διάγραμμα.

γ)   Ποιος  ο  βαθμός  απόδοσης  της  γεννήτριας   αν  η  ροπή  που  προσφέρεται  στη  γεννήτρια  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  φόρτισης  είναι  τapp =  175 Ν m   και  το  ρεύμα  διέγερσης  είναι   10 Α .

Λύση :

α)

Συνδεσμολογία  κατά   ( Δ )  ⇒  Vπ = Vφ = 400 V

β)		      __

S =  √3 ΙL Vπ = 3 Ιa Vφ = 30.000 VA

__

ή   P = √3 ΙL Vπ cosθ = S cosθ = 30.000 x 0,80 = 24000 W

⇒  Ia = S / 3 Vφ = 30.000 / 3 x 400 = 25 A

με  χωρητικό  συντελεστή  ισχύος  0,80  δηλαδή 			θ = 36,87ο 				Ιa  = 25 |_+ 36,87ο A

Έτσι, Ea = Vφ + Ia(Ra+jXs) = 400 + (1+j10) x 25|_+36,87ο =

= 400 + ( 1+j10 ) x ( 25 x 0,80 + j 25 x 0,60 ) =

= 400 + 20 + j 15 + j 200 - 150 = 270 + j 215

⇒ Ea = 345,14 |_ 38,53ο V

Διανυσματικό  διάγραμμα

γ)

n = 120 f / P = 120 x 50 / 4 = 1500 rpm

ω = 2πn/60 = 1500 x 2 x 3,14 / 60 = 157,08 rad/s

τapp = Pηλ. / ω ⇒ Pηλ. = τappxω =175 x 157,08 = 27.489W

Pδιέγ. =	If2 Rf =  102 x 5  = 500 W

Pin  = Pηλ.  + Pδιέγ. =  27.489 W + 500 W  =  27.989 W

Pout = 24.000 W

n(%) = (Pout/Pin) x 100% = 24.000 / 27.989  = 85,75 %

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας   τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά  μεγέθη  10 Hp,  440 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  αστέρα,   έχει   ταχύτητα  περιστροφής  1620 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  16 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  640 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ολίσθηση  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

Λύση :

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

α) 	ns = 120 f / P = 120 x 60 / 4 = 1800 rpm

s = (1800 – 1620) / 1800 = 0,10    ή    s = 10 %

β)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  10Hp x 0,746 kW/Hp  =  7460 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ.(περιστ) = 7460 + 640  = 8100 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm

ωσύνχ. = 2πf (2/P) = 2x3,14x60x(2/4) = 188,40 rad/s

ωm = (1-s) ωσύνχ.  = (1-0,10) x 188,40 = 169,56 rad/s

ή   ωm = 2πn/60 = 1620 x 2 x 3,14 / 60 = 169,56 rad/s

τind =  Pcon/ωm  =  8100 / 169,56  = 47,77 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout =  Pout/ωm = 7460 / 169,56  = 44,00 Ν m

γ)	Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 8100 / (1–0,10) = 9000 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα  (ωμικές)

PCu r = s Pag   =  0,10 x 9000 W  =  900 W   ή

PCu r = Pag  - Pcon =  9000 – 8100 =  900 W

___                                                          ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ = √ 3 16 440 0,80 = 9754,91 W

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι21 R1

PCu st  = Pin  - Pag = 9754,91 – 9000 = 754,91 W

⇒ 3 Ι21 R1  = 754,91 W  ⇒ R1 = 754,91 / ( 3 162 )

⇒ R1 = 0,983 Ω ανά  φάση

δ)	n(%) = (Pout/Pin)x100% = (7460/9754,91)X100% = 76,47%