ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 	  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2018

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  ηλεκτροσυγκόλλησης  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  ονομαστικής  ισχύος  20 kW  και  ονομαστικής  τάσης  250 V ,  διαθέτει   αντίσταση  τυμπάνου   0,05 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   62,5 Ω   και  τύλιγμα  διέγερσης  σειράς  ρυθμιζόμενης  αντίστασης.    Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.      Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)   Ποια  η  τιμή  της  ωμικής  αντίστασης  του  πεδίου  διέγερσης  σειράς  όταν  στο  πλήρες  φορτίο  η  επίδραση  του  πεδίου  προκαλεί  αύξηση  της μαγνητικής ροής κενού  φορτίου   κατά  10 %.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας   στο  πλήρες  φορτίο  όταν   οι   συνολικές   απώλειες    περιστροφής   της   είναι    400 W .

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 25 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  χωρητικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  38 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1.380 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  18 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  1,0 Ω  ανά  φάση.

Αν  ο  κινητήρας  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  80%  στο  πλήρες φορτίο  ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Να  προσδιοριστεί  η  ολίσθηση  του  κινητήρα  και  η  ροπή  στον  άξονα.  Ποιο  είναι  το  ονομαστικό  φορτίο  του  κινητήρα  σε  Hp ;

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2018

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  ηλεκτροσυγκόλλησης  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  ονομαστικής  ισχύος  20 kW  και  ονομαστικής  τάσης  250 V ,  διαθέτει   αντίσταση  τυμπάνου   0,05 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   62,5 Ω   και  τύλιγμα  διέγερσης  σειράς  ρυθμιζόμενης  αντίστασης.    Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.      Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)   Ποια  η  τιμή  της  ωμικής  αντίστασης  του  πεδίου  διέγερσης  σειράς  όταν  στο  πλήρες  φορτίο  η  επίδραση  του  πεδίου  προκαλεί  αύξηση  της μαγνητικής ροής κενού  φορτίου   κατά  10 %.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας   στο  πλήρες  φορτίο  όταν   οι   συνολικές   απώλειες    περιστροφής   της   είναι    400 W .

Λύση :

α)

β)	Ea = Κ Φ ω ⇒		Ea(κ.φ.) = Κ Φ  ω  =  250 V

Ea(π.φ.) = Κ Φ’ ω

Φ’ = 1,10 Φ  ⇒	Ea(π.φ.) = 1,10 Ea(κ.φ.) = 275 V

Pout = Vφ IL  ⇒ 	IL (π.φ.) = 20kW / 250V = 80 A

If = Vf / Rf =  250 V / 62,5 Ω  =  4 Α

Ia (π.φ.) =  80 Α  +  4 Α  =  84 Α

Ea(π.φ.) = Vφ + Ia ( Ra + Rs ) + Vψ  ⇒

Rs = (Ea(π.φ.) - Vφ - Vψ )/Ia - Ra

⇒ Rs = ( 275 – 250 – 4 )V / 84 A - 0,05 Ω = 0,20 Ω

γ)	Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Ia2 ( Ra + Rs ) = 842 x (0,05 + 0,20 )	= 1764 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

If2 Rf   =  42 x 62,50 			  	= 1000 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Vψ  Ia   =  84,0 x 4   			  	=  336 W

Απώλειες  περιστροφής				Prot.  	=  400 W

Σύνολο  απωλειών  					Pαπ.		= 3500 W

Pin  = Pout + Pαπ.  =  20000 W + 3500 W  = 23500 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100% = 20000/23500 = 85,11 %

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 25 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  χωρητικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  38 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

Λύση :

α)

β)

Pout =  25 Hp x 0,736 kW/Hp  =  18,40 kW  =  18.400 W

n = 120 f / P  =  120 x 50 / 4  =  1500 rpm

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1500 / 60 = 157,08 rad/s

Pout = τout ωm ⇒ τout = Pout / ωm = 18.400 / 157,08  =  117,14 Nm

____                                                ___

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  √ 3  x 38 x 400 x 0,80 = 21.061,74 W

Απώλειες  Διέγερσης

Pδιέγ.   =   Ιf2 x Rf     =    5,50 2  x  60    =   1.815 W

Η  συνολική  ισχύς  εισόδου  που  προσφέρεται  στον  κινητήρα  είναι :

Pin =  Pηλ  +   Pδιέγ. =   21.061,74 W  +  1.815,00 W  =  22.876,74 W

και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  είναι :

n (%)  =  ( Pout / Pin ) x 100 %   =  ( 18.400 / 22.876,74 ) x 100 %  = 80,43 %

γ)	cos φ = 0,80   ⇒   φ =  + 36,87ο  χωρητικός  συντελεστής  ισχύος

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )                                     ___

Ia  =  ΙL =  38 A | + 36,87ο 	και	Vφ  =   400 /  √ 3    =  230,94 V

Εa = Vφ  –  Ia (Ra + j Xs)  =  230,94  –  38 | + 36,87o x ( 0,2 + j 5 ) =

= 230,94 – ( 38 x 0,80 + j 38 x 0,60 ) x ( 0,20 + j 5 ) =

= 230,94 – 38 x 0,80 x 0,20 – j 38 x 0,60 x 0,20 – j 38 x 0,80 x 5 + 38 x 0,60 x 5 =

= 230,94 – 6,08 – j 4,56 – j 152 + 114 = 338,86 – j 156,56 ⇒ Εa =373,28 | – 24,80o

Η γωνία ισχύος δ του κινητήρα είναι δ= –24,80ο και ο κινητήρας είναι σε υπερδιέγερση γιατί Ea cosδ > Vφ

δ) Με αύξηση του μηχανικού φορτίου

η γωνία δ μεγαλώνει μέχρι την μέγιστη

τιμή – 90ο  και ο κινητήρας διατηρεί

σταθερή ταχύτητα την σύγχρονη.

Με αύξηση της αντίστασης διέγερσης,

μειώνεται το ρεύμα διέγερσης και ο Σ.Ι.

του κινητήρα γίνεται από χωρητικός

επαγωγικός.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1.380 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  18 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  1,0 Ω  ανά  φάση.

Αν  ο  κινητήρας  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  80%  στο  πλήρες φορτίο  ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Να  προσδιοριστεί  η  ολίσθηση  του  κινητήρα  και  η  ροπή  στον  άξονα.  Ποιο  είναι  το  ονομαστικό  φορτίο  του  κινητήρα  σε  Hp ;

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

Λύση

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	ns  =  120 f / P  =  120 x 50 / 4     ⇒  ns  =  1.500 rpm

s  =  (ns – n ) / ns   =   (1500 – 1380) / 1500   ⇒   s  =  0,08   ή   s  =  8 %

__                                                 __

Pin =  √ 3 ΙL Vπ cosθ   =  √ 3 x 18 x 380 x 0,75        ⇒   Pin =  8.885,42 W

n(%) = ( Pout /Pin ) x 100% = 80 % ⇒  Pout = Pin x 0,80 = 8.885,42 x 0,80

⇒  Pout =  7.108,34 W

ωm  =  2 π n / 60   =   2  x  3,14  x  1.380  /  60         ⇒  ωm  =  144,44 rad/s

τout  =  Pout  /  ωm    =   7.108,34  /  144,44                ⇒   τout  =   49,21 N m

Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pout  =  7.108,34 W / 746 W/Hp                    ⇒  Pout  =  9,50 Hp

___

γ)	Συνδεσμολογία  τριγώνου   (Δ)   ⇒   Vπ = Vφ     και       ΙL  =  √ 3   Ιa

___

Η  τιμή  του  ρεύματος  στάτη  θα  είναι   Ιa  =  18 /  √ 3  = 10,39 Α

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι2a R1 =  3 x 10,39 2 x 1,0             ⇒      PCu st   =  323,86 W

Ισχύς  διακένου  Pag = Pin – PCu st  = 8.885,42 – 323,86  ⇒   Pag = 8.561,56 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  =  (1–s) Pag  =  ( 1–0,08 ) x 8.561,56 W        ⇒      Pcon  = 7.876,64 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή   τind = Pcon/ωm   ή   τind = Pag/ωσύνχ

⇒   τind =  Pcon / ωm   =  7.876,64  / 144,44          ⇒    τind   =  54,53 N m

Μηχανικές  απώλειες  περιστροφής      Pαπ.μηχ.(περιστ)    =  Pcon  –  Pout

⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   = 7.876,64 – 7.108,34          ⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   =  768,27 W