ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΠΤΥΧΙΑΚΗ    ΙΟΥΝΙΟΣ   2019			   06 / 06 / 2019

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,   σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης ,   ισχύος  30 Hp   και   ονομαστικής  τάσης  230 V,   απορροφά  από  το  δίκτυο  ρεύμα  γραμμής  IL = 120 Α  στο  πλήρες φορτίο.   Η   αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 115 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,03 Ω.    Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   4 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  τετραπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη 400 V, 50 Hz , συνδεσμολογίας τριγώνου, εξυπηρετεί φορτίο γραμμής 40 Α με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80. Η σύγχρονη επαγωγική αντίσταση είναι  Χs = 5 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του τυλίγματος του  στάτη  είναι  Ra = 0,60 Ω  ανά  φάση και η αντίσταση  του τυλίγματος διέγερσης είναι  Rf = 10 Ω.  Στη γεννήτρια παρέχεται τάση διέγερσης 50 V d.c. και οι συνολικές απώλειες περιστροφής της είναι  925 W  στις πιο πάνω συνθήκες.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να υπολογιστεί η εκατοστιαία πτώση τάσης της γεννήτριας στις πιο πάνω συνθήκες λειτουργίας,  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  και  ο  συνολικός  βαθμός  απόδοσής  της.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1.380 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  18 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  1,0 Ω  ανά  φάση.

Αν  ο  κινητήρας  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  80%  στο  πλήρες φορτίο  ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Να  προσδιοριστεί  η  ολίσθηση  του  κινητήρα  και  η  ροπή  στον  άξονα.  Ποιο  είναι  το  ονομαστικό  φορτίο  του  κινητήρα  σε  Hp ;

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

_____________________________________________________________________

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΠΤΥΧΙΑΚΗ    ΙΟΥΝΙΟΣ   2019		06 / 06 / 2019

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,   σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης ,   ισχύος  30 Hp   και   ονομαστικής  τάσης  230 V,   απορροφά  από  το  δίκτυο  ρεύμα  γραμμής  IL = 120 Α  στο  πλήρες φορτίο.   Η   αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 115 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,03 Ω.    Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   4 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

Λύση :

α)

β)	IL (π.φ.)   =  120 A

If  =  Vφ / Rf   =  230 V / 115 Ω  =  2 Α

Ia (π.φ.)   =   IL (π.φ.)  –  If   =  120 Α  –  2 Α = 118 Α

Εa =  Vφ  –  Ia x ( Ra  +  Rs )  –  Vψ  ⇒

Εa  =  230V  –  118 A  x  ( 0,05 Ω + 0,03 Ω )  –  4 V  =  216,56 V

γ)	n (%)   =   ( Pout  /  Pin )  x 1 00 %

Pout = 30 Hp  x  0,746 kW / Ηp   =  22,38 kW   =   22.380 W

Pin   =  Vφ  x  IL (π.φ.)   =   230 V  x  120 A   =  27.600 W

n (%)   =   ( 22.380 / 27.600 )  x  100%  =  81 %

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Pcu  =   Ia2  x  ( Ra + Rs )   =   1182  x  0,08   		= 1.113,92 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

Pf   =   If2 x Rf    =   22  x  115 				=   460,00 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Pψ  =  Vψ  Ia    =  118  x  4   				=   472,00 W

Pcu + Pf + Pψ 	= 2.045,92 W

Απώλειες  Περιστροφής  =  Mηχανικές  απώλειες +  Απώλειες  πυρήνα

Pin   =   Pout  +  Pαπ.  ⇒   Pαπ.  =  Pin   –   Pout

Σύνολο  απωλειών	   Pαπ.   =  27.600 W  –  22.380 W  = 5.220,00 W

Απώλειες  Περιστροφής    =  5.220 W  –  2.045,92 W = 3.174,08 W

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  τετραπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη 400 V, 50 Hz , συνδεσμολογίας τριγώνου, εξυπηρετεί φορτίο γραμμής 40 Α με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 0,80. Η σύγχρονη επαγωγική αντίσταση είναι  Χs = 5 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του τυλίγματος του  στάτη  είναι  Ra = 0,60 Ω  ανά  φάση και η αντίσταση  του τυλίγματος διέγερσης είναι  Rf = 10 Ω.  Στη γεννήτρια παρέχεται τάση διέγερσης 50 V d.c. και οι συνολικές απώλειες περιστροφής της είναι  925 W  στις πιο πάνω συνθήκες.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να υπολογιστεί η εκατοστιαία πτώση τάσης της γεννήτριας στις πιο πάνω συνθήκες λειτουργίας,  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  και  ο  συνολικός  βαθμός  απόδοσής  της.

Λύση :

α)

Συνδεσμολογία  κατά   ( Δ )  ⇒  Vπ = Vφ = 400 V

ΙL =√3Ιa =40A ⇒ Ιa = 40/√3A = 23A

με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80

δηλαδή 		θ = – 36,87ο 	 Ιa = 23 |_- 36,87ο A

β)

Έτσι, Ea = Vφ + Ia(Ra+jXs) = 400+(0,60+j5)x23|_-36,87ο =  	= 400 + ( 0,60+j5 ) x ( 23 x 0,80 - j 23 x 0,60 ) =

= 400 + 11,04 + j92 - j8,28 + 69 = 480,04 + j83,72

⇒ Ea = 487,28 |_ 9,75ο V

Διανυσματικό

διάγραμμα

της γεννήτριας

γ) η εκατοστιαία πτώση

τάσης δίνεται ως

V(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

όμως  Vφ(κ.φ.) = Ea = 487,28 V  και  Vφ(π.φ.) = 400,00 V

Έτσι     V (%)  = 487,28 - 400,00 400,00   x  100 %  =  21,82  %

n = 120 f / P = 120 x 50 / 4 = 1500 rpm

ω = 2πn/60 = 1500 x 2 x 3,14 / 60 = 157,08 rad/s

__                         __

Pout = √3 ΙL Vπ cosθ = √3x40x400x0,80 = 22.170 W

Pcu  = 3 Ia2 Ra  = 3 x 232 x 0,60 	   = 1.125 W

Ρεύμα διέγερσης If = Vdc / Rf = 50 / 10 = 5A

Απώλειες διέγερσης Pδιεγ = If2 Rf = 52 x 10  =   250 W

Απώλειες  περιστροφής   			Prot     =   925 W

Ισχύς  εισόδου  ( συνολική )	Pin  =   24.470 W

Βαθμός απόδοσης    n% = ( Pout / Pin ) X 100 %  =

= ( 22.170 /24.470 ) X 100 % = 90,60%

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  380 V,  50 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ταχύτητα  περιστροφής  1.380 rpm  σε  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  18 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.  Η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  1,0 Ω  ανά  φάση.

Αν  ο  κινητήρας  εργάζεται  με  βαθμό  απόδοσης  80%  στο  πλήρες φορτίο  ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β)  Να  προσδιοριστεί  η  ολίσθηση  του  κινητήρα  και  η  ροπή  στον  άξονα.  Ποιο  είναι  το  ονομαστικό  φορτίο  του  κινητήρα  σε  Hp ;

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

Λύση

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	ns  =  120 f / P  =  120 x 50 / 4     ⇒  ns  =  1.500 rpm

s  =  (ns – n ) / ns   =   (1500 – 1380) / 1500   ⇒   s  =  0,08   ή   s  =  8 %

__                                                 __

Pin =  √ 3 ΙL Vπ cosθ   =  √ 3 x 18 x 380 x 0,75        ⇒   Pin =  8.885,42 W

n(%) = ( Pout /Pin ) x 100% = 80 % ⇒  Pout = Pin x 0,80 = 8.885,42 x 0,80

⇒  Pout =  7.108,34 W

ωm  =  2 π n / 60   =   2  x  3,14  x  1.380  /  60         ⇒  ωm  =  144,44 rad/s

τout  =  Pout  /  ωm    =   7.108,34  /  144,44                ⇒   τout  =   49,21 N m

Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pout  =  7.108,34 W / 746 W/Hp                    ⇒  Pout  =  9,50 Hp

___

γ)	Συνδεσμολογία  τριγώνου   (Δ)   ⇒   Vπ = Vφ     και       ΙL  =  √ 3   Ιa

___

Η  τιμή  του  ρεύματος  στάτη  θα  είναι   Ιa  =  18 /  √ 3  = 10,39 Α

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι2a R1 =  3 x 10,39 2 x 1,0             ⇒      PCu st   =  323,86 W

Ισχύς  διακένου  Pag = Pin – PCu st  = 8.885,42 – 323,86  ⇒   Pag = 8.561,56 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  =  (1–s) Pag  =  ( 1–0,08 ) x 8.561,56 W        ⇒      Pcon  = 7.876,64 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή   τind = Pcon/ωm   ή   τind = Pag/ωσύνχ

⇒   τind =  Pcon / ωm   =  7.876,64  / 144,44          ⇒    τind   =  54,53 N m

Μηχανικές  απώλειες  περιστροφής      Pαπ.μηχ.(περιστ)    =  Pcon  –  Pout

⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   = 7.876,64 – 7.108,34          ⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   =  768,27 W