ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ              ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ     2019

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  ηλεκτροσυγκόλλησης  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  ονομαστικής  ισχύος  20 kW  και  ονομαστικής  τάσης  250 V ,  διαθέτει   αντίσταση  τυμπάνου   0,05 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   62,5 Ω   και  τύλιγμα  διέγερσης  σειράς  ρυθμιζόμενης  αντίστασης.    Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.      Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)   Ποια  η  τιμή  της  ωμικής  αντίστασης  του  πεδίου  διέγερσης  σειράς  όταν  στο  πλήρες  φορτίο  η  επίδραση  του  πεδίου  προκαλεί  αύξηση  της μαγνητικής ροής κενού  φορτίου   κατά  10 %.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας   στο  πλήρες  φορτίο  όταν   οι   συνολικές   απώλειες    περιστροφής   της   είναι    400 W .

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  60 Hz , 30 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  50 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,10 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 1 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  4,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  105 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν μειωθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  25 Hp ,  380 V , 50 Hz  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  8%  και  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80 .  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  του  υπό  πλήρες  φορτίο  είναι  το  4%  της  ισχύος  εξόδου  και  οι  απώλειες  χαλκού  στάτη  μαζί  με   τις   απώλειες   πυρήνα   είναι    1660 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)   Οι   απώλειες   χαλκού   του   δρομέα   στο   πλήρες   φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το   ρεύμα   γραμμής   του  κινητήρα  και  ο  βαθμός   απόδοσης.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ                 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2019

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  ηλεκτροσυγκόλλησης  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  ονομαστικής  ισχύος  20 kW  και  ονομαστικής  τάσης  250 V ,  διαθέτει   αντίσταση  τυμπάνου   0,05 Ω ,  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου   διέγερσης   62,5 Ω   και  τύλιγμα  διέγερσης  σειράς  ρυθμιζόμενης  αντίστασης.    Η   πτώση   τάσης   επάνω   στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι    4 V.      Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της   γεννήτριας.

β)   Ποια  η  τιμή  της  ωμικής  αντίστασης  του  πεδίου  διέγερσης  σειράς  όταν  στο  πλήρες  φορτίο  η  επίδραση  του  πεδίου  προκαλεί  αύξηση  της μαγνητικής ροής κενού  φορτίου   κατά  10 %.

γ)  Να  προσδιοριστεί   ο  βαθμός   απόδοσης   της   γεννήτριας   στο  πλήρες  φορτίο  όταν   οι   συνολικές   απώλειες    περιστροφής   της   είναι    400 W .

Λύση :

α)

β)	Ea = Κ Φ ω ⇒		Ea(κ.φ.) = Κ Φ  ω  =  250 V

Ea(π.φ.) = Κ Φ’ ω

Φ’ = 1,10 Φ  ⇒	Ea(π.φ.) = 1,10 Ea(κ.φ.) = 275 V

Pout = Vφ IL  ⇒ 	IL (π.φ.) = 20kW / 250V = 80 A

If = Vf / Rf =  250 V / 62,5 Ω  =  4 Α

Ia (π.φ.) =  80 Α  +  4 Α  =  84 Α

Ea(π.φ.) = Vφ + Ia ( Ra + Rs ) + Vψ  ⇒

Rs = (Ea(π.φ.) - Vφ - Vψ )/Ia - Ra

⇒ Rs = ( 275 – 250 – 4 )V / 84 A - 0,05 Ω = 0,20 Ω

γ)	Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Ia2 ( Ra + Rs ) = 842 x (0,05 + 0,20 )	= 1764 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

If2 Rf   =  42 x 62,50 			  	= 1000 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Vψ  Ia   =  84,0 x 4   			  	=  336 W

Απώλειες  περιστροφής				Prot.  	=  400 W

Σύνολο  απωλειών  					Pαπ.		= 3500 W

Pin  = Pout + Pαπ.  =  20000 W + 3500 W  = 23500 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100% = 20000/23500 = 85,11 %

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  60 Hz , 30 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  επαγωγικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  50 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,10 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 1 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  4,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  105 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν μειωθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

Λύση :

α)

β)

Pout =  30 Hp x 0,746 kW/Hp  =  22,38 kW  =  22.380 W

n = 120 f / P  =  120 x 60 / 4  =  1800 rpm

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1800 / 60 = 188,40 rad/s

Pout = τout ωm ⇒ τout = Pout / ωm = 22.380 / 188,40  =  118,79 Nm

____                                                ___

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  √ 3  x 50 x 400 x 0,80 = 27.712,81 W

Απώλειες  Διέγερσης

Pδιέγ.   =   Ιf2 x Rf     =    4,50 2  x  105    =   2.126,25 W

Η  συνολική  ισχύς  εισόδου  που  προσφέρεται  στον  κινητήρα  είναι :

Pin =  Pηλ  +   Pδιέγ. =   27.712,81 W  +  2.126,25 W  =  29.839 W

και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  είναι :

n (%)  =  ( Pout / Pin ) x 100 %   =  ( 22.380 / 29.839 ) x 100 %   =  75 %

γ)	cos φ = 0,80   ⇒   φ =  –  36,87ο  επαγωγικός  συντελεστής  ισχύος

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )                                     ___

Ia  =  ΙL =  50 A | – 36,87ο 	και	Vφ  =   400 /  √ 3    =  230,94 V

Εa = Vφ  –  Ia (Ra + j Xs)  =  230,94  –  50 | – 36,87o x ( 0,1 + j 1 ) =

= 230,94 – ( 50 x 0,80 – j 50 x 0,60 ) x ( 0,10 + j 1 ) =

= 230,94 – 50 x 0,80 x 0,10 + j 50 x 0,60 x 0,10 – j 50 x 0,80 – 50 x 0,60 =

= 230,94 – 4 + j 3 – j 40 – 30 = 196,94 – j 37   ⇒  Εa =  200,39 | – 10,64o

Η  γωνία  ισχύος   δ  του  κινητήρα   είναι    δ = - 10,64ο .

Ο  κινητήρας  είναι  σε  υποδιέγερση

δ) Με αύξηση του μηχανικού φορτίου

η γωνία δ μεγαλώνει μέχρι την μέγιστη

τιμή – 90ο  και ο κινητήρας διατηρεί

σταθερή ταχύτητα την σύγχρονη.

Με μείωση της αντίστασης διέγερσης,

αυξάνεται το ρεύμα διέγερσης και

ο Σ.Ι. του κινητήρα γίνεται από επαγωγικός  χωρητικός.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ενας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  25 Hp ,  380 V , 50 Hz  λειτουργεί  υπό  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  8%  και  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,80 .  Οι  συνολικές  μηχανικές  απώλειες  του  υπό  πλήρες  φορτίο  είναι  το  4%  της  ισχύος  εξόδου  και  οι  απώλειες  χαλκού  στάτη  μαζί  με   τις   απώλειες   πυρήνα   είναι   1660 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)   Οι   απώλειες   χαλκού   του   δρομέα   στο   πλήρες   φορτίο.

β)   Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  και  η ροπή  στον  άξονα  του κινητήρα.

γ)   Το   ρεύμα   γραμμής   του  κινητήρα  και  ο  βαθμός   απόδοσης.

Λύση :

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

α)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  25Hp x 0,746 kW/Hp  =  18.650 W

Συνολικές  μηχανικές  απώλειες

Pαπ.μηχ. = Pout x 4 % = 18.650 x 0,04 = 746 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ. = 18.650 + 746 = 19.396 W

Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 19.396/(1–0,08) = 21.082,61 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα

PCu r = s Pag   =  0,08 x 21.082,61 W  = 1.686,61 W  ή

PCu r = Pag - Pcon = 21.082,61 – 19.396,00 = 1.686,61 W

β)	Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm

ωσύνχ. = 2πf(2/P) = 2 x 3,14 x 50 x (2/4) = 157 rad/s

ωm = (1-s) ωσύνχ.  = (1-0,08) x 157 = 144,44 rad/s

τind =  Pcon/ωm  =  19.396 / 144,44 = 134,28 N m

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout =  Pout/ωm = 18.650 / 144,44  = 129,12 Ν m

γ)	Pin = Pag+Pαπ.Cu.+PCore = 21.082,61+1.660 = 22.742,61 W

n(%)=(Pout/Pin)x100%=(18.650/22.742,61)X100% = 82%

___                                                              ___

Pin =  √ 3 ΙL Vπ cosθ ⇒ ΙL = Pin / √ 3 Vπ cosθ

___

⇒ ΙL = 22.742,61 W / √ 3 380 V 0,80  = 43,19 A