ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 	  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2020

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, σύνθετης αθροιστικής διέγερσης, ισχύος 35 Hp   και  ονομαστικής  τάσης  400 V,  εξυπηρετεί  το  ονομαστικό  του  φορτίο  με  βαθμό  απόδοσης  70 %  στις  1300 rpm.   Η  αντίσταση  τυμπάνου  είναι  Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 80 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,10 Ω.    Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   5 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   σύγχρονη  οκταπολική    γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη   25 kVA ,  400 V ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  αστέρα ,   έχει  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  Χs = 5 Ω  ανά  φάση  και  ωμική  αντίσταση  τυλίγματος  στάτη   Ra = 0,2 Ω  ανά  φάση ,  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10 Ω.

Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο   κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί   το   ονομαστικό  της  φορτίο  με  επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   Σ.Ι. = 0,80   και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο   διανυσματικό  διάγραμμα.

γ)  Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  σύγχρονης  γεννήτριας  και  ποια  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  για  την  πιο  πάνω  περίπτωση ;

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη  25 Hp,  400 V,  50 Hz  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  τρίγωνο,  λειτουργεί  στο  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  10 % ,  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,70   και  βαθμό   απόδοσης   80 % .    Η   ωμική   αντίσταση   των   τυλιγμάτων   του   στάτη  είναι  R1 = 0,50 Ω  ανά  φάση  ενώ  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   500 W .     Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα .

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  ο  κινητήρας  από  το  δίκτυο  και  η  ταχύτητα  περιστροφής  του.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ισχύς  και  ροπή  του  κινητήρα ,  καθώς  και   η   ροπή   στον   άξονα.

δ)   Ποιες  είναι  οι  συνολικές  μηχανικές   απώλειες  του  κινητήρα ;

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2020

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, σύνθετης αθροιστικής διέγερσης, ισχύος 35 Hp   και  ονομαστικής  τάσης  400 V,  εξυπηρετεί  το  ονομαστικό  του  φορτίο  με  βαθμό  απόδοσης  70 %  στις  1300 rpm.   Η  αντίσταση  τυμπάνου  είναι  Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 80 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,10 Ω.    Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   5 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

Λύση :

α)

β)	Pout = 35 Hp  x  0,746 kW / Ηp   =  26,11 kW   =   26.110 W

n(%) = (Pout/Pin) x 100% = 70% ⇒ Pin= Pout / n = 26.110/ 0,70 = 37.300 W

Pin   =  Vφ  x  IL (π.φ.)  ⇒ IL (π.φ.) = Pin  / Vφ  = 37.300 W / 400 V = 93,25 A

If  =  Vφ / Rf   =  400 V / 80 Ω  =  5 Α

Ia (π.φ.)   =   IL (π.φ.)  –  If   =  93,25 Α  –  5 Α = 88,25 Α

Εa =  Vφ  –  Ia x ( Ra  +  Rs )  –  Vψ  ⇒

Εa  =  400V  –  88,25 A  x  ( 0,05 Ω + 0,10 Ω )  –  5 V  =  381,76 V

γ)	Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου ( Ra + Rs )

Pcu  =  Ia2  x  ( Ra + Rs )  =  88,252  x  0,15   			= 1.168,21 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

Pf   =   If2 x Rf    =   52  x  80 					= 2.000,00 W

Απώλειες  ψηκτρών  συλλέκτη

Pψ  =  Vψ  Ia    =  88,25  x  5   					=   441,25 W

Σύνολο  Ηλεκτρικών  Απωλειών   	  Pcu + Pf + Pψ 	= 3.609,46 W

Αναπτυσσόμενη ισχύς:

Pcon = Pin – ( Pcu + Pf + Pψ ) = 37.300 W – 3.609,46 W =33.690,54 W    ή

Pcon = Εa x Ia = 381,76 V x 88,25 A =  33.690 W

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1.300 / 60 = 136,13 rad / sec

Αναπτυσσόμενη ροπή : τcon = Pcon / ω = 33.690 / 136,13 = 247,48 Nm

Απώλειες  Περιστροφής  = Mηχανικές Απώλειες +  Απώλειες Πυρήνα  ή

Prot  =  Pcon  –  Pout   =  33.690 W  –  26.110 W = 7.580 W

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική   σύγχρονη  οκταπολική    γεννήτρια   με   κυλινδρικό   δρομέα   και   ονομαστικά  μεγέθη   25 kVA ,  400 V ,  50 Hz  ,  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων   στάτη   κατά  αστέρα ,   έχει  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  Χs = 5 Ω  ανά  φάση  και  ωμική  αντίσταση  τυλίγματος  στάτη   Ra = 0,2 Ω  ανά  φάση ,  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10 Ω.

Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί   το  ανά  φάση  ισοδύναμο   κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  όταν  τροφοδοτεί   το   ονομαστικό  της  φορτίο  με  επαγωγικό   συντελεστή   ισχύος   Σ.Ι. = 0,80   και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο   διανυσματικό  διάγραμμα.

γ)  Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  σύγχρονης  γεννήτριας  και  ποια  η  εκατοστιαία  πτώση  τάσης  της  για  την  πιο  πάνω  περίπτωση ;

Λύση :

α)

β)	Συνδεσμολογία  αστέρα   ( Υ )    __

⇒ 	Ιa  =  ΙL   και   Vφ = Vπ / √3   =  400 / 1,732    ⇒  Vφ  =  230,94 V

__                                                                                          __

S = √3   ΙL Vπ  = 3 Ιa Vφ  = 25.000 kVA ⇒ Ιa  = ΙL = 25.000 / √3 x 400  = 36,08 A

με   επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος   0,80      δηλαδή        Ιa  =  36,08 |_– 36,87ο A

Έτσι,     Ea = Vφ  +  Ia ( Ra + j Xs ) =  230,94 +  ( 0,20 +  j 5 )  x  36,08 |_– 36,87ο  =

=  230,94  +  ( 36,08 x 0,80  –  j 36,08 x 0,60 ) x ( 0,20  +  j 5 )   =

=  230,94  +  5,7728  +  j 144,32  –  j 4,3296  +  108,24  =  344,95 + j 139,99

⇒    Ea =  372,27 |_22,09 ο  V

και   το  αντίστοιχο   διανυσματικό

διάγραμμα  της  γεννήτριας  είναι :

γ) η εκατοστιαία  πτώση  τάσης  δίνεται ως  V(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

όμως    Vφ(κ.φ.)  =  Ea  = 372,27 V

και       Vφ(π.φ.)    =   230,94 V

# Έτσι     V (%)  = 372,27 - 230,94 230,94   x  100 %  =  61,20  %

και  η  ταχύτητα  περιστροφής   της  γεννήτριας  θα  είναι :

n  = 120 f / P  =  120 x 50 / 8     ⇒    n  =  750 rpm

ή	ω  = 2 π n / 60  =  2 x  3,14 x 750  /  60    ⇒    ω  =  78,54 rad/sec

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη  25 Hp,  400 V,  50 Hz  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  τρίγωνο,  λειτουργεί  στο  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  10 % ,  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,70   και  βαθμό   απόδοσης   80 % .    Η   ωμική   αντίσταση   των   τυλιγμάτων   του   στάτη  είναι  R1 = 0,50 Ω  ανά  φάση  ενώ  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   500 W .     Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα .

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  ο  κινητήρας  από  το  δίκτυο  και  η  ταχύτητα  περιστροφής  του.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ισχύς  και  ροπή  του  κινητήρα ,  καθώς  και   η   ροπή   στον   άξονα.

δ)   Ποιες  είναι  οι  συνολικές  μηχανικές   απώλειες  του  κινητήρα ;

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pout  =  25 Hp  x  0,746 kW/Hp                    ⇒  Pout  =  18.650 W

n(%) = (Pout /Pin) x 100% = 80% ⇒ Pin = Pout/0,80 = 18.650/0,80 = 23.312,5 W

___                                                                     ___                                                                ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ ⇒ ΙL = Pin / √ 3 Vπ cosθ = 23.312,5 / √ 3 x 400 x 0,70

⇒    ΙL  =  48 A

ns  =  120 f / P  =  120 x 50 / 4     ⇒  ns  =  1.500 rpm

n  =  ( 1 – s ) ns  =  ( 1 – 0,10 ) x 1500   ⇒   n  = 1350 rpm

ή	ωm  =  2 π n / 60   =  2 x 3,14 x 1350 / 60 =  141,37 rad/sec

γ) 	Η  ροπή  στον  άξονα  είναι :

τout  =  Pout  /  ωm    =   18.650  /  141,37                ⇒   τout  =   131,92 N m

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  /  ωm   ή     τind   =  Pag  /  ωσύνχ

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)           __                 __

PCu st  = 3 Ι2a R1  		όπου    Ιa =  ΙL / √ 3    =  48 / √ 3   ⇒  Ιa =  27,71 Α

και       PCu st  = 3 x 27,71 2 x 0,5           		⇒	PCu st   =  1.151,77 W

Ισχύς  διακένου  Pag = Pin – PCu st – Pcore = 23.312,50 – 1.151,77 – 500

⇒	Pag    =  21.660 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon = (1–s) Pag = ( 1–0,10 ) x 21.660,00 W   	⇒	Pcon  = 19.494 W

⇒   τind =  Pcon / ωm   =  19.494  / 141,37          ⇒    τind   =  137,89 N m

δ)	Μηχανικές  απώλειες  περιστροφής      Pαπ.μηχ.(περιστ)    =  Pcon  –  Pout

⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   = 19.494 – 18.650     	⇒	Pαπ.μηχ.(περιστ)   =  844 W