ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2022				   31 / 01 / 2022

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης αθροιστικής  διέγερσης, ισχύος 20 Hp  και  ονομαστικής  τάσης  220 V,  απορροφά  από  το  δίκτυο  ρεύμα  γραμμής  IL = 80 Α  στο  πλήρες φορτίο  και  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm.  Η  αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 110 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,03 Ω.   Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   3 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα,  η  αναπτυσσόμενη  ροπή   και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  οκταπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη 400 V, 60 Hz , συνδεσμολογίας  αστέρα, εξυπηρετεί φορτίο γραμμής  30 Α  με επαγωγικό συντελεστή ισχύος  0,60.  Η  σύγχρονη επαγωγική αντίσταση είναι  Χs = 4 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του τυλίγματος του  στάτη  είναι  Ra = 0,80 Ω  ανά  φάση και η αντίσταση  του τυλίγματος διέγερσης είναι  Rf = 20 Ω.  Στη γεννήτρια παρέχεται τάση διέγερσης 150 V d.c. και οι συνολικές απώλειες περιστροφής της είναι  825 W  στις πιο πάνω συνθήκες.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να υπολογιστεί η εκατοστιαία πτώση τάσης της γεννήτριας στις πιο πάνω συνθήκες λειτουργίας,  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  και  ο  συνολικός  βαθμός  απόδοσής  της.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη  15 Hp,  400 V,  50 Hz  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  τρίγωνο,  λειτουργεί  στο  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  12 % ,  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,70   και  βαθμό   απόδοσης   75 % .    Η   ωμική   αντίσταση   των   τυλιγμάτων   του   στάτη  είναι  R1 = 0,80 Ω  ανά  φάση  ενώ  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   500 W .     Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα .

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  ο  κινητήρας  από  το  δίκτυο  και  η  ταχύτητα  περιστροφής  του.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ισχύς  και  ροπή  του  κινητήρα ,  καθώς  και   η   ροπή   στον   άξονα.

δ)   Ποιες  είναι  οι  συνολικές  μηχανικές   απώλειες  του  κινητήρα ;

_____________________________________________________________________

Γ Ε Ν Ι Κ Ο      Τ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Ο

n(%) = (Pout/Pin)x100%

f (Hz) = n P / 120

ω (rad/s) = 2 π n / 60

ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

Εa = Κ Φ ω                    τ = Κ Φ i

1Ηp = 0,746 Kw

Ea = Vφ  ±  Ia (Ra+Rs)  ±  ΔVψ  	Μηχανές    D.C.

Εa = Vφ  ±  Ia (Ra + j Xs) 			Μηχανές    A.C.

Pαναπτ.  =  E a  x  I a  =  τcon  x  ω

τ  =  P / ω

__

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  3  Iφ  Vφ  cosθ

__

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )  		Iφ  =  ΙL  	και	Vφ  =   Vπ /  √ 3

__

Συνδεσμολογία  τριγώνου  ( Δ ) 		Vφ  =  Vπ  	και	Ιφ  =  ΙL /  √ 3

ΔV(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%   εκατοστιαία διακύμανση τάσης

s = (ωσύνχ. – ωm ) / ωσύνχ.

ωm = (1-s) ωσύνχ.

Pcon = (1-s) Pag

Pcu r   = s Pag  	        ή    	Pcu r   =  Pag  – Pcon

Pαπ.μηχ.περ.    =   Pcon   –  Pout

PCust  = 3 Ι21 R1         	PCu r  =  3 Ι22 R2

Pag = Pin  – PCust  – Pcore

Prot   =  Pcore   +  Pαπ.μηχ.περ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022				31 / 01 / 2022

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης αθροιστικής  διέγερσης, ισχύος 20 Hp  και  ονομαστικής  τάσης  220 V,  απορροφά  από  το  δίκτυο  ρεύμα  γραμμής  IL = 80 Α  στο  πλήρες φορτίο  και  περιστρέφεται  στις  1.200 rpm.  Η  αντίσταση  τυμπάνου   είναι   Ra = 0,05 Ω,   ενώ   η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 110 Ω   και   η   αντίσταση  του   εν  σειρά  πεδίου  διέγερσης   είναι   Rs = 0,03 Ω.   Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες   του  συλλέκτη   είναι   3 V.    Ζητούνται :

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  τυμπάνου  και  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  στο  πλήρες  φορτίο.

γ)  Να  προσδιοριστεί  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα,  η  αναπτυσσόμενη  ροπή   και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  στο  πλήρες  φορτίο.

Λύση :

α)

β)	IL (π.φ.)   =  80 A

If  =  Vφ / Rf   =  220 V / 110 Ω  =  2 Α

Ia (π.φ.)   =   IL (π.φ.)  –  If   =  80 Α  –  2 Α = 78 Α

Εa =  Vφ  –  Ia x ( Ra  +  Rs )  –  Vψ  ⇒

Εa  =  220V  –  78 A  x  ( 0,05 Ω + 0,03 Ω )  –  3 V  =  210,76 V

γ)	n (%)   =   ( Pout  /  Pin )  x 1 00 %

Pout = 20 Hp  x  0,746 kW / Ηp   =  14,92 kW   =   14.920 W

Pin   =  Vφ  x  IL (π.φ.)   =   220 V  x  80 A   =  17.600 W

n (%)   =   ( 14.920 / 17.600 )  x  100%  =  84,77 %

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλιγμάτων   τυμπάνου

Pcu  =   Ia2  x  ( Ra + Rs )   =   782  x  0,08   			=   486,72 W

Ηλεκτρικές  απώλειες  τυλίγματος  παράλληλης  διέγερσης

Pf   =   If2 x Rf    =   22  x  110 					=   440,00 W

Απώλειες ψηκτρών συλλέκτη	Pψ  = Vψ  Ia  = 78 x 3  	=   234,00 W

Pcu + Pf + Pψ 	= 1.160,72 W

Απώλειες  Περιστροφής  =  Mηχανικές  απώλειες +  Απώλειες  πυρήνα

Pin   =   Pout  +  Pαπ.  ⇒   Pαπ.  =  Pin   –   Pout

Σύνολο  απωλειών	   Pαπ.   =  17.600 W  –  14.920 W  = 2.680,00 W

Απώλειες  Περιστροφής    =  2.680 W  –  1.160,72 W = 1.519,28 W

Αναπτυσσόμενη ισχύς:  Pcon = Εa x Ia = 210,76 V x 78 A =  16.439,28 W  ή

Pcon  =  Pin – ( Pcu + Pf + Pψ ) = 17.600 W – 1.160,72 W =  16.439,28 W

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1.200 / 60 = 125,66 rad / sec

Αναπτυσσόμενη  ροπή : τcon = Pcon / ω = 16.439,28 / 125,66 = 130,82 Nm

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική  οκταπολική  σύγχρονη  γεννήτρια  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη 400 V, 60 Hz , συνδεσμολογίας  αστέρα, εξυπηρετεί φορτίο γραμμής  30 Α  με επαγωγικό συντελεστή ισχύος  0,60.  Η  σύγχρονη επαγωγική αντίσταση είναι  Χs = 4 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του τυλίγματος του  στάτη  είναι  Ra = 0,80 Ω  ανά  φάση και η αντίσταση  του τυλίγματος διέγερσης είναι  Rf = 20 Ω.  Στη γεννήτρια παρέχεται τάση διέγερσης 150 V d.c. και οι συνολικές απώλειες περιστροφής της είναι  825 W  στις πιο πάνω συνθήκες.   Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να  υπολογιστεί η επαγόμενη τάση τυμπάνου και η γωνία ισχύος της γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να υπολογιστεί η εκατοστιαία πτώση τάσης της γεννήτριας στις πιο πάνω συνθήκες λειτουργίας,  η  ταχύτητα  περιστροφής  της  και  ο  συνολικός  βαθμός  απόδοσής  της.

Λύση :

α)

Συνδεσμολογία  κατά  ( Υ )   ⇒  Vπ = √3 Vφ = 400 V ⇒

Vφ = 400 / √3 V  =  230,94 V

ΙL = Ιa = 30A  με επαγωγικό συντελεστή ισχύος  0,60

δηλαδή  θ = – 53,13ο 	 Ιa = 30 |_- 53,13ο A

β) Έτσι, Ea=Vφ+Ia(Ra+jXs) = 230,94+(0,80+j4)x30|_-53,13ο =

= 230,94 + (0,80+j4) x (30 x 0,60 - j 30 x 0,80 ) =

= 230,94 + 14,4 + j72 – j19,2 + 96 = 341,34 + j52,8

⇒ Ea = 345,40 |_ 8,79ο V

Διανυσματικό

διάγραμμα

της γεννήτριας

γ) η εκατοστιαία πτώση

τάσης δίνεται ως

V(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

όμως  Vφ(κ.φ.) = Ea = 345,40 V  και  Vφ(π.φ.) = 230,94 V

Έτσι

n = 120 f / P = 120 x 60 / 8 = 900 rpm

ω = 2πn/60 = 900 x 2 x 3,14 / 60 = 94,25 rad/s

__                         __

Pout = √3 ΙL Vπ cosθ = √3x30x400x0,60   = 12.470,76 W

Pcu  = 3 Ia2 Ra  = 3 x 302 x 0,80 	     = 2.160,00 W

Ρεύμα διέγερσης If = Vdc/Rf =150V/20Ω = 7,5A

Απώλειες διέγερσης Pδιεγ  = If2 Rf = 7,52 x 20 = 1.125,00 W

Απώλειες  περιστροφής   				Prot  =   825,00 W

Ισχύς  εισόδου  ( συνολική )	  Pin  =   16.580,76 W

Βαθμός απόδοσης    n% = ( Pout / Pin ) X 100 %  =

= ( 12.470,76 / 16.580,76 ) X 100 % = 75,21%

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός   τετραπολικός   επαγωγικός   κινητήρας   με   ονομαστικά   μεγέθη  15 Hp,  400 V,  50 Hz  συνδεσμολογίας  τυλιγμάτων  στάτη  κατά  τρίγωνο,  λειτουργεί  στο  πλήρες  φορτίο  με  ολίσθηση  12 % ,  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  Σ.Ι. = 0,70   και  βαθμό   απόδοσης   75 % .    Η   ωμική   αντίσταση   των   τυλιγμάτων   του   στάτη  είναι  R1 = 0,80 Ω  ανά  φάση  ενώ  οι  απώλειες  πυρήνα  είναι   500 W .     Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα .

β)  Να  υπολογιστεί  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  ο  κινητήρας  από  το  δίκτυο  και  η  ταχύτητα  περιστροφής  του.

γ)  Η  αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ισχύς  και  ροπή  του  κινητήρα ,  καθώς  και   η   ροπή   στον   άξονα.

δ)   Ποιες  είναι  οι  συνολικές  μηχανικές   απώλειες  του  κινητήρα ;

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pout  =  15 Hp  x  0,746 kW/Hp                    ⇒  Pout  =  11.190 W

n(%) = (Pout /Pin) x 100% = 75% ⇒ Pin = Pout/0,75 = 11.190/0,75 = 14.920 W

___                                                                     ___                                                            ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ ⇒ ΙL = Pin / √ 3 Vπ cosθ = 14.920 / √ 3 x 400 x 0,70

⇒    ΙL  =  30,76 A

ns  =  120 f / P  =  120 x 50 / 4     ⇒  ns  =  1.500 rpm

n  =  ( 1 – s ) ns  =  ( 1 – 0,12 ) x 1500   ⇒   n  = 1320 rpm

ή	ωm  =  2 π n / 60   =  2 x 3,14 x 1320 / 60 =  138,23 rad/sec

γ) 	Η  ροπή  στον  άξονα  είναι :

τout  =  Pout  /  ωm    =   11.190  /  138,23                ⇒   τout  =   80,95 N m

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon  /  ωm   ή     τind   =  Pag  /  ωσύνχ

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)      __                    __

PCu st  = 3 Ι2a R1    	      όπου    Ιa =  ΙL / √ 3    =  30,76 / √ 3   ⇒  Ιa =  17,76 Α

και       PCu st  = 3 x 17,76 2 x 0,8           		⇒	PCu st   =  757 W

Ισχύς  διακένου  Pag = Pin – PCu st – Pcore = 14.920 – 757 – 500

⇒	Pag    =  13.663 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon = (1–s) Pag = ( 1–0,12 ) x 13.663 W   	⇒	Pcon  = 12.023,44 W

⇒   τind =  Pcon / ωm   =  12.023,44  / 138,23          ⇒    τind   =  86,98 N m

δ)	Μηχανικές  απώλειες  περιστροφής      Pαπ.μηχ.(περιστ)    =  Pcon  –  Pout

⇒    Pαπ.μηχ.(περιστ)   = 12.023,44 – 11.190      ⇒      Pαπ.μηχ.(περιστ)   =  833,44 W