ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2023				   02 / 02 / 2023

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  με  διέγερση  σειράς ,  έχει  ονομαστικά  μεγέθη  20 Hp , 110 V , 130 A , 1200 rpm  και  εξυπηρετεί  μηχανικό  φορτίο  7,50 Hp  με  βαθμό  απόδοσης  75 %.   Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  είναι   3V  και  οι  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  είναι  400 W .   Ο  κινητήρας   έχει  κατασκευαστεί  έτσι ώστε οι επιπτώσεις κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού να μπορούν να αμεληθούν.

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)   Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής  και  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  στις  συνθήκες  λειτουργίας ;

γ)  Αν   για   κάποιο  λόγο  το  φορτίο  του  κινητήρα   μηδενιστεί   τι  θα  συμβεί  στον  κινητήρα  και  γιατί ;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική οκταπολική σύγχρονη γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, με ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  τροφοδοτεί  φορτίο  γραμμής  45 Α ανά φάση με χωρητικό συντελεστή ισχύος 0,60.  Η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι  Χs = 5Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  Ra = 0,60Ω  ανά  φάση  και  η  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10Ω.  Το ρεύμα διέγερσης της γεννήτριας είναι 12Α και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  της  γεννήτριας  είναι  625 W  στις  πιο  πάνω  συνθήκες.  Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να υπολογιστεί η εκατοστιαία διακύμανση τάσης της γεννήτριας,  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  και  ο  βαθμός  απόδοσής  της  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  15 Hp,  380 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ολίσθηση  12%  στο  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  30 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  550 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

_____________________________________________________________________

Γ Ε Ν Ι Κ Ο      Τ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Ο

n(%) = (Pout/Pin)x100%

f (Hz) = n P / 120

ω (rad/s) = 2 π n / 60

ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

Εa = Κ Φ ω                    τ = Κ Φ i

1Ηp = 0,736 Kw

Ea = Vφ  ±  Ia (Ra+Rs)  ±  ΔVψ  	Μηχανές    D.C.

Εa = Vφ  ±  Ia (Ra + j Xs) 			Μηχανές    A.C.

Pαναπτ.  =  E a  x  I a  =  τcon  x  ω

τ  =  P / ω

__

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  3  Iφ  Vφ  cosθ

__

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )  		Iφ  =  ΙL  	και	Vφ  =   Vπ / √ 3

__

Συνδεσμολογία  τριγώνου  ( Δ ) 		Vφ  =  Vπ  	και	Ιφ  =  ΙL /  √ 3

ΔV(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%   εκατοστιαία διακύμανση τάσης

s = (ωσύνχ. – ωm ) / ωσύνχ.

ωm = (1-s) ωσύνχ.

Pcon = (1-s) Pag

Pcu r   = s Pag  	        ή    	Pcu r   =  Pag  – Pcon

Pαπ.μηχ.περ.    =   Pcon   –  Pout

PCust  = 3 Ι21 R1         	PCu r  =  3 Ι22 R2

Pag = Pin  – PCust  – Pcore

Prot   =  Pcore   +  Pαπ.μηχ.περ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2023			02 / 02 / 2023

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Κινητήρας  συνεχούς  ρεύματος,  με  διέγερση  σειράς ,  έχει  ονομαστικά  μεγέθη  20 Hp , 110 V , 130 A , 1200 rpm  και  εξυπηρετεί  μηχανικό  φορτίο  7,50 Hp  με  βαθμό  απόδοσης  75 %.   Η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες  είναι   3V  και  οι  μηχανικές  απώλειες  περιστροφής  είναι  400 W .   Ο  κινητήρας   έχει  κατασκευαστεί  έτσι ώστε οι επιπτώσεις κορεσμού και η αντίδραση οπλισμού να μπορούν να αμεληθούν.

α)   Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   του   κινητήρα.

β)   Ποια  η  ταχύτητα  περιστροφής  και  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  του  κινητήρα  στις  συνθήκες  λειτουργίας ;

γ)  Αν   για   κάποιο  λόγο  το  φορτίο  του  κινητήρα   μηδενιστεί   τι  θα  συμβεί  στον  κινητήρα  και  γιατί ;

Λύση :

α)

Vφ =  Εa  +  Ιa ( Ra  +  Rs )  +  ΔVψ

β)	Pout =  7,5 Ηp x 0,736 kW/Hp  =     5.520 W

n (%) = ( Pout / Pin ) x 100%  = 75 %  ⇒

Pin  =  Pout  / n  =  5.520 W / 0,75 = 7.360 W

Pin  =  Vφ IL  ⇒ 	IL   =  Pin / Vφ  = 7.360 W / 110V ⇒ 	IL   = 66,91 A

Pin  =  Pout  +  Pcu   +  Pμηχ.+περ.  +  Pψ  ⇒  Pcu    =  Pin  –  Pout  –  Pμηχ.+περ.  –  Pψ

⇒ Pcu  =  7.360 W – 5.520 W – 400 W – 66,91 x 3    ⇒   Pcu  =  1.239,27 W

Όμως Pcu = Ia2 x (Ra+Rs) ⇒ (Ra+Rs) = Pcu / Ia2 = 1.239,27/66,912 = 0,2768 Ω

και  Ea = Vφ – Ia (Ra+Rs) – ΔVψ = 110V – 66,91A x 0,2768Ω – 3V ⇒ Ea = 88,48V

Ea =  Κ Φ n     και   θα  ισχύει    Φ ~  Ia

επειδή  οι  επιπτώσεις   κορεσμού   και  αντίδρασης  οπλισμού  αμελούνται

Στο  πλήρες  φορτίο  θα  ισχύει:   Ea (π.φ.)  =  Vφ – Ia (π.φ.) ( Ra + Rs ) – ΔVψ

= 110 V  –  130 A  x  0,2768 Ω – 3 V         ⇒       Ea (π.φ.)  =  71,016 V

και Ea (π.φ.) / n ον  = Κ Φ’  ενώ   Φ’ ~ Ia (π.φ.)   όμως  Ia (π.φ.)  / Ia = 130 / 66,91 = 1,9429  και  έτσι   Φ’ / Φ = 1,9429        Άρα  Ea (π.φ.) / n ον  = 1,9429 Ea / n

και   n = 1,9429 Ea n ον / Ea (π.φ.)  ⇒  n =  1,9429 x 88,48 V x 1200 rpm / 71,016 V

⇒  n = 2905 rpm

ω = 2 π n / 60  =  2 x  3,14 x 2905  /  60          ⇒           ω  =  304,21 rad/sec

Pαν  =  Pout  +  Pμηχ.+περ.  =  5.520 W  +  400 W  =  5.920 W

τ  =  Pαν / ω  =  5.920  /  304,21  = 19,46 N m

ή    τ =  Ea  Ia  /  ω  =  88,48  x  66,91  /  304,21  = 19,46 Ν m

γ)	Μηδενικό  φορτίο  σημαίνει  ρεύμα  γραμμής   IL   = 0 A ,  άρα  μηδενίζεται  και  το  ρεύμα  διέγερσης  και  η  μαγνητική  ροή  Φ  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα με  αποτέλεσμα  την  ανεξέλεγκτη  αύξηση  των στροφών  του  κινητήρα  επειδή   n = Ea / Κ Φ   με   καταστρεπτικές  συνέπειες  για  τον  κινητήρα.

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασική οκταπολική σύγχρονη γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα, με ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz ,  συνδεσμολογίας  τριγώνου,  τροφοδοτεί  φορτίο  γραμμής  45 Α ανά φάση με χωρητικό συντελεστή ισχύος 0,60.  Η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι  Χs = 5Ω  ανά  φάση  ενώ  η  ωμική  αντίσταση  του  τυλίγματος  του  στάτη  είναι  Ra = 0,60Ω  ανά  φάση  και  η  αντίσταση  του  τυλίγματος  διέγερσης  είναι  Rf = 10Ω.  Το ρεύμα διέγερσης της γεννήτριας είναι 12Α και  οι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  της  γεννήτριας  είναι  625 W  στις  πιο  πάνω  συνθήκες.  Ζητούνται :

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  της  γεννήτριας.

β)  Να υπολογιστεί  η  επαγόμενη  τάση  τυμπάνου  και  η  γωνία  ισχύος  της  γεννήτριας  και  να  σχεδιαστεί  το  αντίστοιχο  διανυσματικό  της  διάγραμμα.

γ)  Να υπολογιστεί η εκατοστιαία διακύμανση τάσης της γεννήτριας,  η  αναπτυσσόμενη  ροπή  της  και  ο  βαθμός  απόδοσής  της  στις  πιο  πάνω  συνθήκες  λειτουργίας.

Λύση :

α)

__

Συνδεσμολογία  κατά  ( Δ )  ⇒ Vπ = Vφ = 400V  και  ΙL = √3 Ιa

___       ___

⇒Ιa=ΙL/√3= 45/√3 Α = 25,98 Α με χωρητικό Σ.Ι. 0,60

δηλαδή  θ = + 53,13ο  και Ιa = 25,98 |_+ 53,13ο A

β)	Έτσι,

Ea = Vφ + Ia(Ra+jXs) = 400+(0,60+j5)x25,98|_+53,13ο = 		= 400 + (0,60+j5) x (25,98x0,60 + j 25,98x0,80) =

= 400+9,35+j77,94+j12,47-103,92 = 305,43 + j 90,41

⇒ Ea = 318,53 |_16,49ο V

Διανυσματικό

διάγραμμα

της γεννήτριας

γ) η εκατοστιαία πτώση τάσης δίνεται ως: V(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%

όμως  Vφ(κ.φ.) = Ea = 318,53 V  και  Vφ(π.φ.) = 400,00 V

Έτσι

__

S = √3 ΙL Vπ = 3 Ιa Vφ = 3x25,98x400 = 31.176,90 VA

__

ή  P =√3 ΙL Vπ cosθ =S cosθ = 31.176,90 x 0,60 = 18.706W

Pcu  = 3 Ia2 Ra  = 3 x 25,982 x 0,60 = 1.215 W

Pδιέγ. =  If2 Rf  =  122 x 10  	   =   1.440 W

Απώλειες  περιστροφής 	  Prot     =   625 W

Συνολικές  απώλειες 	  Pαπωλ.    = 3.280 W

Pcon = Pout + Pcu = 18.706 W + 1.215 W = 19.921 W

n = 120 f / P = 120 x 50 / 8 = 750 rpm

ω = 2πn/60 = 750 x 2 x 3,14 / 60 = 78,54 rad/s

τcon = Pcon / ω = 19.921 W / 78,54 rad/s = 253,64 Nm

Pin  = Pout + Pαπωλ. = 18.706 W + 3.280 W  = 21.986 W

n(%)=(Pout /Pin)x100% = (18.706/21.986)x100% = 85%

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας  τριφασικός  τετραπολικός  επαγωγικός  κινητήρας  με  ονομαστικά  μεγέθη  15 Hp,  380 V,  60 Hz   συνδεσμολογίας  τριγώνου,  έχει  ολίσθηση  12%  στο  πλήρες  φορτίο,  και  ρεύμα  γραμμής  30 Α  με  επαγωγικό  συντελεστή  ισχύος  0,75.    Οι   συνολικές   απώλειες   περιστροφής   του   είναι  550 W.

Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα  και  εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.     Να   προσδιοριστούν :

α)  Η  ταχύτητα  περιστροφής  του  στο  πλήρες  φορτίο.

β)  Η  αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική  ροπή  του κινητήρα  και  η ροπή  στον  άξονα.

γ)   Η  ανά  φάση  ωμική  τιμή  της  αντίστασης  του  τυλίγματος  του  στάτη  και  οι  ωμικές  απώλειες  του  δρομέα.

δ)   Ο   βαθμός   απόδοσης  του  κινητήρα.

Λύση :

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

α) 	ns = 120 f / P = 120 x 60 / 4 = 1800 rpm

s = (ns–nm)/ns = 0,12  Άρα  nm = (1–s) ns = 1584 rpm

β)	Ισχύς  εξόδου  κινητήρα

Pout =  15Hp x 0,736 kW/Hp = 11.040 W

Αναπτυσσόμενη  ισχύς  κινητήρα

Pcon  = Pout + Pαπ.μηχ.(περιστ) = 11.040 + 550  = 11.590 W

Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind = Pcon/ωm

ωσύνχ. = 2πf (2/P) = 2x3,14x60x(2/4) = 188,50 rad/s

ωm = (1-s) ωσύνχ.  = (1-0,12) x 188,50 = 165,88 rad/s

ή   ωm = 2πn/60 = 1584 x 2 x 3,14 / 60 = 165,88 rad/s

τind =  Pcon/ωm  =  11.590 / 165,88  = 69,87 Nm

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα

τout =  Pout/ωm = 11.040 / 165,88  = 66,55 Νm

γ)	Ισχύς   διακένου

Pag = Pcon /(1–s) = 11.590 / (1–0,12) = 13.170 W

Απώλειες  χαλκού  δρομέα  (ωμικές)

PCu r = s Pag   =  0,12 x 13.170 W  =  1.580 W   ή

PCu r = Pag  - Pcon = 13.170 – 11.590 = 1.580 W

___                                                 ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ = √ 3 30 380 0,75 = 14.809 W

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)

PCu st  = 3 Ι21 R1

PCu st  = Pin  - Pag = 14.809 – 13.170 = 1.639 W

__                __

αλλά επειδή έχουμε συνδεσμολογία (Δ) θα ισχύει Ι1 =ΙL/√3=30/√3= 17,32Α

⇒3Ι21R1 = 1.639W ⇒R1=1.639/(3 17,322) ⇒ R1=1,82Ω ανά φάση

δ)	n(%)=(Pout/Pin)x100% = (11.040/14.809)X100% = 74,55%