ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ                ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2023

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2 ½  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου Ra = 0,10 Ω,  αντίσταση  τυλίγματος  σειράς  0,30 Ω και η αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 50 Ω , ενώ  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4 V.  Η γεννήτρια τροφοδοτεί φορτίο  100 Α  με τάση  250 V  και βαθμό απόδοσης  75%  στις  1.400 rpm.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της  γεννήτριας.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα και η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η εφαρμοζόμενη μηχανική ροπή στην γεννήτρια και οι συνολικές μηχανικές απώλειες περιστροφής.

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας για να τροφοδοτεί φορτίο 150Α με σταθερή τάση 250V, αν θεωρηθεί ότι, λόγω αύξησης του φορτίου και λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση οπλισμού, η μαγνητική ροή αυξάνεται κατά 15%. Ποια θα είναι η αναπτυσσόμενη ροπή της γεννήτριας στην περίπτωση αυτή και ο νέος βαθμός απόδοσης αν θεωρηθούν σταθερές οι μηχανικές απώλειες περιστροφής;

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 25 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  χωρητικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  38 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15 Hp, 400V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο με επαγωγικό συντελεστή  ισχύος  0,75 ,   βαθμό  απόδοσης 80%  και  αναπτύσσει  ηλεκτρομαγνητική ισχύ  16,5 Hp.  Η  ωμική  αντίσταση  του τυλίγματος  του  στάτη  είναι 0,40 Ω  ανά φάση.  Ζητούνται:

α) Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β) Το ρεύμα σε  κάθε  φάση  του  κινητήρα και  η ολίσθηση στο πλήρες φορτίο.

γ) Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ) Oι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.

Γ Ε Ν Ι Κ Ο      Τ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Ο

n(%) = (Pout/Pin)x100%

f (Hz) = n P / 120

ω (rad/s) = 2 π n / 60

ωσύνχ. = 2πf ( 2 / P )

Εa = Κ Φ ω                    τ = Κ Φ i

1Ηp = 0,736 Kw

Ea = Vφ  ±  Ia (Ra+Rs)  ±  ΔVψ  	Μηχανές    D.C.

Εa = Vφ  ±  Ia (Ra + j Xs) 			Μηχανές    A.C.

Pαναπτ.  =  E a  x  I a  =  τcon  x  ω

τ  =  P / ω

__

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  3  Iφ  Vφ  cosθ

__

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )  		Iφ  =  ΙL  	και	Vφ  =   Vπ /  √ 3

__

Συνδεσμολογία  τριγώνου  ( Δ ) 		Vφ  =  Vπ  	και	Ιφ  =  ΙL /  √ 3

ΔV(%)   =    Vφ(κ.φ.)  -  Vφ(π.φ.)   Vφ(π.φ.)  x 100%   εκατοστιαία διακύμανση τάσης

s = (ωσύνχ. – ωm ) / ωσύνχ.

ωm = (1-s) ωσύνχ.

Pcon = (1-s) Pag

Pcu r   = s Pag  	        ή    	Pcu r   =  Pag  – Pcon

Pαπ.μηχ.περ.    =   Pcon   –  Pout

PCust  = 3 Ι21 R1         	PCu r  =  3 Ι22 R2

Pag = Pin  – PCust  – Pcore

Prot   =  Pcore   +  Pαπ.μηχ.περ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ    ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   « ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ   ΜΗΧΑΝΕΣ »    ΤΟΥ   5ΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ                     ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2023

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΘΕΜΑ  1ο :  (  3,3  Μονάδες )

Γεννήτρια  συνεχούς  ρεύματος,  σύνθετης  αθροιστικής  διέγερσης,  έχει  αντίσταση  τυμπάνου Ra = 0,10 Ω,  αντίσταση  τυλίγματος  σειράς  0,30 Ω και  η  αντίσταση  παράλληλου  πεδίου  διέγερσης  είναι  Rf = 50 Ω , ενώ  η  πτώση  τάσης  επάνω  στις  ψήκτρες του συλλέκτη είναι 4 V.  Η γεννήτρια τροφοδοτεί φορτίο  100 Α  με τάση  250 V  και βαθμό απόδοσης  75%  στις  1.400 rpm.  Ζητούνται:

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  κύκλωμα   της  γεννήτριας.

β)  Να υπολογιστεί το ρεύμα και η επαγόμενη τάση τυμπάνου, η εφαρμοζόμενη μηχανική ροπή στην γεννήτρια και οι συνολικές μηχανικές απώλειες περιστροφής.

γ)  Να προσδιοριστεί η ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας για να τροφοδοτεί φορτίο 150Α με σταθερή τάση 250V, αν θεωρηθεί ότι, λόγω αύξησης του φορτίου και λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση οπλισμού, η μαγνητική ροή αυξάνεται κατά 15%. Ποια θα είναι η αναπτυσσόμενη ροπή της γεννήτριας στην περίπτωση αυτή και ο νέος βαθμός απόδοσης αν θεωρηθούν σταθερές οι μηχανικές απώλειες περιστροφής;

Λύση :

α)

β)

IL = 100 A

If = Vφ / Rf =  250 V / 50 Ω  =  5 Α

Ia = IL + If = 100 A + 5 A   ⇒  Ia = 105 Α

Ea = Vφ+Ia (Ra+Rs)+ΔVψ =250+105X(0,10+0,30)+4= 296V

Pout = Vφ IL  =  250 V X 100 A  = 25.000 W

n(%) = (Pout/Pin)x100% = 75% ⇒ Pin = Pout / n

⇒ Pin = = 25.000/0,75 = 33.333 W

ω = 2πn/60= 2x3,14x1400 / 60 ⇒ ω = 146,60 rad/sec

τapp=Pin/ω = 33.333W/146,60rad/s ⇒ τapp = 227,37 Nm

Pαναπτ. = Ea x Ia = 296V x 105A = 31.080W

Pμηχ.περ. = Pin – Pαναπτ. = 33.333 W – 31.080 W = 2.253 W

γ)  	I’L = 150A 	I’a = I’L+If = 150A + 5A ⇒ I’a = 155 Α

E’a = Vφ+I’a(Ra+Rs)+Vψ =250+155X(0,10+0,30)+4= 316 V

Ea  = k Φ ω 			E’a = k Φ’ ω’

Όμως λόγω της αύξησης της μαγνητικής ροής θα ισχύει : 	Φ’ = 1,15 Φ

και  ω’ = (E’a k Φ / Ea k Φ’)xω = (E’a / 1,15 Ea )xω

ω’=(316/1,15x296)x146,60 rad/s  ⇒  ω’=136,10 rad/s

n = 60ω/2π = 60x136,10/2x3,14 = 1.300 rpm

δ)  	Αναπτυσσόμενη  ισχύς  και  αναπτυσσόμενη  ροπή

Pαναπτ. = E’a x I’a = 316 V x 155 A = 48.980 W

ταναπτ. = Pαναπτ./ω’ = 48.980W / 136,10rad/s = 359,88Νm

Pout = Vφ I’L =  250 V X 150 A  = 37.500 W

Pin = Pαναπτ. + Pμηχ.περ. = 48.980 W + 2.253 W = 51.233 W

n(%)= (Pout/Pin)x100% = (37.500/51.233)x100% = 73,19%

ΘΕΜΑ  2ο :  (  3,3  Μονάδες )

Τριφασικός  τετραπολικός  σύγχρονος  κινητήρας  κυλινδρικού  δρομέα,  με  ονομαστικά  μεγέθη  400 V,  50 Hz , 25 Hp,  συνδεσμολογίας  αστέρα,  δουλεύει  υπό  πλήρες  φορτίο  με  συντελεστή  ισχύος  0,80  χωρητικό  και  το  ρεύμα  γραμμής  που  απορροφά  είναι  38 Α.  Η  ωμική  αντίσταση  στάτη  είναι  Ra = 0,20 Ω  ανά  φάση  ενώ  η  σύγχρονη  επαγωγική  αντίσταση  είναι   Χs = 5 Ω  ανά  φάση.   Το  ρεύμα  διέγερσης  του  κινητήρα  είναι  5,5 Α  και  η  αντίσταση  του  πηνίου  διέγερσης  είναι  60 Ω.

α)  Να  σχεδιαστεί  το  ισοδύναμο  ανά  φάση  κύκλωμα  του  κινητήρα.

β)  Να υπολογιστεί  η  ταχύτητα  περιστροφής  του,  η  αντίστοιχη  ροπή  φορτίου  και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  στο  πλήρες   φορτίο.

γ)   Να  σχεδιαστεί  το  διανυσματικό  διάγραμμα  του  κινητήρα ,  να  υπολογιστούν   η  εσωτερική  τάση  Ea  μαζί  με  την  γωνία  ισχύος  δ  και  να  προσδιοριστεί  η  κατάσταση  διέγερσης  του  κινητήρα.

δ)  Εξηγείστε τι θα συμβεί  i) αν αυξηθεί το μηχανικό φορτίο του κινητήρα και ii) αν αυξηθεί η τιμή της αντίστασης του πηνίου διέγερσης.

Λύση :

α)

β)

Pout =  25 Hp x 0,736 kW/Hp  =  18,40 kW  =  18.400 W

n = 120 f / P  =  120 x 50 / 4  =  1500 rpm

ω = 2 π n / 60 = 2 x 3,14 x 1500 / 60 = 157,08 rad/s

Pout = τout ωm ⇒ τout = Pout / ωm = 18.400 / 157,08  =  117,14 Nm

____                                           ___

Pηλ =  √ 3  ΙL  Vπ  cosθ  =  √ 3  x 38 x 400 x 0,80 = 21.061,74 W

Απώλειες  Διέγερσης

Pδιέγ.   =   Ιf2 x Rf     =    5,50 2  x  60    =   1.815 W

Η  συνολική  ισχύς  εισόδου  που  προσφέρεται  στον  κινητήρα  είναι :

Pin =  Pηλ  +   Pδιέγ. =   21.061,74 W  +  1.815,00 W  =  22.876,74 W

και  ο  βαθμός  απόδοσης  του  κινητήρα  είναι :

n (%)  =  ( Pout / Pin ) x 100 %   =  ( 18.400 / 22.876,74 ) x 100 %  = 80,43 %

γ)	cos φ = 0,80   ⇒   φ =  + 36,87ο  χωρητικός  συντελεστής  ισχύος

Συνδεσμολογία  αστέρα  ( Υ )                                     ___

Ia  =  ΙL =  38 A | + 36,87ο 	και	Vφ  =   400 /  √ 3    =  230,94 V

Εa = Vφ  –  Ia (Ra + j Xs)  =  230,94  –  38 | + 36,87o x ( 0,2 + j 5 ) =

= 230,94 – ( 38 x 0,80 + j 38 x 0,60 ) x ( 0,20 + j 5 ) =

= 230,94 – 38 x 0,80 x 0,20 – j 38 x 0,60 x 0,20 – j 38 x 0,80 x 5 + 38 x 0,60 x 5 =

= 230,94 – 6,08 – j 4,56 – j 152 + 114 = 338,86 – j 156,56 ⇒ Εa =373,28 | – 24,80o

Η γωνία ισχύος δ του κινητήρα είναι δ= –24,80ο και ο κινητήρας είναι σε υπερδιέγερση γιατί Ea cosδ > Vφ

δ) Με αύξηση του μηχανικού φορτίου

η γωνία δ μεγαλώνει μέχρι την μέγιστη

τιμή – 90ο  και ο κινητήρας διατηρεί

σταθερή ταχύτητα την σύγχρονη.

Με αύξηση της αντίστασης διέγερσης,

μειώνεται το ρεύμα διέγερσης και ο Σ.Ι.

του κινητήρα γίνεται από χωρητικός

επαγωγικός.

ΘΕΜΑ  3ο :  (  3,3  Μονάδες )

Ένας τριφασικός τετραπολικός επαγωγικός κινητήρας με ονομαστικά μεγέθη 15 Hp, 400V, 50Hz συνδεσμολογίας τριγώνου λειτουργεί υπό πλήρες φορτίο με επαγωγικό συντελεστή  ισχύος  0,75 ,   βαθμό  απόδοσης 80%  και  αναπτύσσει  ηλεκτρομαγνητική ισχύ  16,5 Hp.  Η  ωμική  αντίσταση  του τυλίγματος  του  στάτη  είναι 0,40 Ω  ανά φάση.  Ζητούνται:

α) Να  σχεδιαστεί  το  πλήρες  ανά  φάση  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  κινητήρα και να εξηγηθεί  το  κάθε  στοιχείο  του.

β) Το ρεύμα σε  κάθε  φάση  του  κινητήρα και  η ολίσθηση στο πλήρες φορτίο.

γ) Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή και η ροπή στον άξονα του κινητήρα.

δ) Oι  συνολικές  απώλειες  περιστροφής  του  κινητήρα.

Λύση :

α)

Βλ.  βιβλίο   Κεφάλαιο   7   σχήμα 7–14     σελ. 442

β)	Η  ονομαστική  ισχύς  του  κινητήρα  είναι :

Pout  =  15 Hp  x  0,736 kW/Hp                    ⇒Pout  =  11.040 W

n(%) = (Pout /Pin) x 100% = 80 %⇒Pin =Pout / 0,80 = 13.800 W

___                                                         ___                                                    ___

Pin = √ 3 ΙL Vπ cosθ⇒ΙL= Pin/ √ 3 Vπ cosθ= 13.800 / √ 3 x 400x 0,75

⇒ΙL= 26,56 A

____                          ___

Συνδεσμολογία  τριγώνου  (Δ) ⇒I1= IL/ √ 3= 26,56 / √ 3  = 15,33A

ωσύνχ.= 2π n / 60 = 2πf ( 2/P ) = 2 x 3,14 x 50 x ( 2 / 4 ) = 157,08 rad/s

Απώλειες  χαλκού  στάτη   (ωμικές)   υπό  πλήρες  φορτίο :

PCust (π.φ.)  = 3 Ι21 R1    = 3 x 15,33 2 x 0,40   ⇒   PCu st (π.φ.)  =  282,13 W

Ισχύς διακένου Pag = Pin(π.φ.)– PCust(π.φ.) = 13.800 W – 282,13W = 13.517,87W

Ισχύς  αναπτυσσόμενη   Pcon =  16,5 Ηp  x  0,736 kW / Hp  =  12.144 W

Pcon = ( 1–s )  Pag  ⇒  ( 1 – s ) =  Pcon / Pag   ⇒

Ολίσθηση    s = 1 – (Pcon /Pag ) = 1 – (12.144 / 13.517,87) = 0,10  ή  s = 10 %

γ)	Αναπτυσσόμενη  ηλεκτρομαγνητική  ροπή

τind  =  Pcon   / ωm      ή    τind   =  Pag    /  ωσύνχ  = 13.517,87 / 157,08 = 86,06 Νm

Ροπή  στον  άξονα  του  κινητήρα	τout=  Pout  /  ωm

ωm  =  ( 1 – s ) ωσύνχ= ( 1  –  0,10 ) x 157,08 = 141,37 rad/s

τout=  Pout  /  ωm= 11.040 / 141,37  =78,09Ν m

δ)	Συνολικές  ωμικές  απώλειες  δρομέα

Pcu r   = s Pag    ή   Pcu r   =  Pag  – Pcon  = 13.517,87 W – 12.144 W = 1.373,87 W

Συνολικές  απώλειες  περιστροφής  κινητήρα

Pαπ.μηχ.περ. = Pcon   –  Pout  =  12.144W  – 11.040W=  1.104 W