ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:              ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    2005

ΜΑΘΗΜΑ:   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   ΚΑΙ   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

9Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ :    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Να  εξηγηθεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  γραμμικού  μεταβλητού  διαφορικού  μετασχηματιστή  ( LVDT ) .    ( 0.90 ).

β)   Ποια  τα  πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα  του  χωρητικού  αισθητήρα  γειτνίασης  από  τον  επαγωγικό  και   σε  ποια  περίπτωση   θα   προτιμηθεί  ο  χωρητικός  αισθητήρας  έναντι  του   επαγωγικού.    ( 0.80 ).

γ)   Να  αναφερθούν   τα   βασικά  είδη   αισθητήρων   θερμοκρασίας  και  η  αρχή  λειτουργίας  του  καθενός.   ( 0.80 ).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)    Να   συγκριθεί   η  λειτουργία   του  ελεγχόμενου  ανορθωτή  πυριτίου  ( SCR )   με  την  λειτουργία  της  συμβατικής  διόδου.   ( 0.70 ).

β)   Ποια   η  λειτουργία   του  TRIAC   σε  σχέση  με  το  SCR  με  ποιο  τρόπο  πραγματοποιείται  ο  έλεγχος  μεταβλητής  εξόδου  και  ποιο  από  τα  δύο  θα  προτιμηθεί  για  έλεγχο  κινητήρα   a.c.    ( 0.80 ).

γ)   Ποιες   οι  επιπτώσεις  των  επαγωγικών  φορτίων  στον  έλεγχο  της  γωνίας  φάσης  σε  SCR  και  με  ποιους  τρόπους  αντιμετωπίζονται.    ( 1.00 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α) Από  ποια  βασικά  μέρη  αποτελείται  ένας  μηχανισμός  σταθεροποίησης  ταχύτητας  μεταβλητής  συχνότητας   και   να   περιγραφεί   ο  τρόπος  λειτουργίας  του.     (1.00)

β)  Ποια  τα  κύρια  είδη  σχεδίασης   αντιστροφέων   και  ποια  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τους.  (0.80)

γ)  Να  εξηγηθεί  για  ποιο  λόγο  σε  μηχανισμό  μεταβλητής  συχνότητας   μεταβάλλονται  ταυτόχρονα   και   η  συχνότητα   εξόδου  και  η  τάση  εξόδου.   ( 0.70 )

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Ποια   τα  πλεονεκτήματα  και  ποια  τα  μειονεκτήματα  των  ηλεκτρονικών  ηλεκτρονόμων  (SSR)  σε  σχέση  με  τους   ηλεκτρομηχανικούς  ηλεκτρονόμους  (EMR).  ( 1.00 ).

β)   Να   εξηγηθεί   η  οπτική   σύζευξη  σε  ηλεκτρονικό   ηλεκτρονόμο. ( 0.80 ).

γ)  Να  εξηγηθεί  η  μεταγωγή   μηδενός   σε  ηλεκτρονόμο   SSR. ( 0.70 ).