ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:            ΠΤΥΧΙΑΚΗ    ΙΟΥΛΙΟΣ    2009

ΜΑΘΗΜΑ:   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   ΚΑΙ   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

9Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος   Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Να  εξηγηθεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  των  αισθητήρων  με  κωδικοποιητή.  ( 0,90 ).

β)  Να  περιγραφούν  οι  τρόποι  με  τους  οποίους  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  η  μέτρηση  της  ροής  ρευστών.    ( 0,90 )

γ)  Τι  θα  συμβεί  αν  ένας  ηλεκτρομαγνήτης  ονομαστικής  συχνότητας  60 Hz ,   τροφοδοτηθεί  από  δίκτυο  συχνότητας  50 Hz ;     ( 0,70 ).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Ποιο  πρόβλημα  παρουσιάζει  η  χρήση  SCR  σε  κύκλωμα  d.c.  και  πως  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί.     (0,80 ).

β)  Ποιές  οι  επιπτώσεις  των  επαγωγικών  φορτίων  στον  έλεγχο  της  γωνίας  φάσης  σε   SCR   και  με  ποιους  τρόπους  αντιμετωπίζονται.   (0,90).

γ)  Να  συγκριθεί  η  λειτουργία  του  τρανζίστορ  με  διπολική  επαφή  (BJT)  με  το  τρανζίστορ  φαινόμενου  πεδίου  (FET)  και  να  αναφερθούν  δύο  είδη  τρανζίστορ  φαινομένου  πεδίου  ( 0,80 ) .

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Να  περιγραφεί  η  αρχή  λειτουργίας  ενός  τριφασικού  κυκλομετατροπέα.  Πόσα  και  τι  είδους  διακοπτικά  στοιχεία  περιέχονται  στην  μια  φάση  του;   ( 0,90 ).

β)   Με  ποιούς  τρόπους  ελέγχεται  η  ταχύτητα  περιστροφής  σε  κινητήρα  d.c.  πάνω  και  κάτω  από  τη  βασική  ταχύτητα  περιστροφής.  ( 0,80 ).

γ)  Με  ποιους τρόπους  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  η  εκκίνηση  κινητήρων  με  μειωμένη  τάση ;  ( 0,80 ) .

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Να  εξηγήσετε  το  πρόβλημα  των  αρμονικών  στα  ηλεκτρονικά  ισχύος  και  πως  μπορεί  να  περιοριστεί.   ( 0,80 ).

β)  Να  εξηγηθεί  η  έννοια  των  εντολών  (ΧIC)  Examine  On ,  (XIO)  Examine  Off  και (ΟΤΕ)  Output  Energize  σε  προγραμματισμό  P.L.C.     ( 0,90 ).

γ) Να  εξηγηθεί  ο  κύκλος  σάρωσης  και  ο  συνηθισμένος  τρόπος  διευθυνσιοδότησης   σε  λειτουργία   PLC .  ( 0.80 ).