ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:              ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2014

ΜΑΘΗΜΑ:   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   ΚΑΙ   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

9Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΠΟΥΔΩΝ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος   Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Από  ποια  μέρη  αποτελείται  ο  επαγωγικός  αισθητήρας  γειτνίασης  και  να  εξηγηθεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του .  ( 0.90 ).

β)  Να  εξηγηθεί  το  φαινόμενο  της  υστέρησης  σε  αισθητήρες  γειτνίασης  και  ποιος  ο  λόγος  ύπαρξής  του.   ( 0.80)

γ)  Ποια  τα  πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα  του  χωρητικού  αισθητήρα  γειτνίασης  από  τον  επαγωγικό  και  σε  ποια  περίπτωση  θα  προτιμηθεί  ο  χωρητικός  αισθητήρας  έναντι  του   επαγωγικού.    ( 0.80 ).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)    Να  συγκριθεί   η  λειτουργία   του  τρανζίστορ  με  διπολική  επαφή  (BJT)  με  το  τρανζίστορ  φαινόμενου  πεδίου  (FET)  και  να  αναφερθούν  δύο  είδη  τρανζίστορ  φαινομένου  πεδίου  ( 0,90 ) .

β)   Από  ποια  μέρη  αποτελείται  το  διπολικό  τρανζίστορ  μονωμένης  πύλης  (IGBT)  και  που  χρησιμοποιείται ;  ( 0,80 ) .

γ)  Ποιο  πρόβλημα  παρουσιάζει  η  χρήση  SCR  σε  κύκλωμα  d.c.  και  πως  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί.     (0,80 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Να  εξηγηθεί  η  αρχή  λειτουργίας  του  αντιστροφέα  διαμόρφωσης  εύρους  παλμών (PWM)  και  ποια  στοιχεία  των  παλμών  εξόδου  επηρεάζουν  το  πλάτος  ή  την  συχνότητα  της  κυματομορφής.     ( 0,90 )

β)   Με  ποιους  τρόπους  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  η  μεταβολή   της  ταχύτητας  περιστροφής  σε  κινητήρα  d.c.  πάνω  και  κάτω  από  την  βασική  ταχύτητα  περιστροφής.  ( 0,80 ).

γ)  Με  ποιους τρόπους  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  η  εκκίνηση  κινητήρων  με  μειωμένη  τάση ;  ( 0,80 ) .

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α)  Να  περιγραφεί  η  αρχή  λειτουργίας  ενός  τριφασικού  κυκλομετατροπέα.  Πόσα  και  τι  είδους  διακοπτικά  στοιχεία  περιέχονται  στην  μια  φάση  του;   ( 0,80 ).

β) Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών  ηλεκτρονόμων  (SSR)  σε  σχέση  με  τους   ηλεκτρομηχανικούς  ηλεκτρονόμους  (EMR).  ( 0.80 ).

γ) Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα ladder που να  ενεργοποιεί μια σειρήνα αυτόματα  όταν αυξηθεί είτε η θερμοκρασία είτε η πίεση μέσα σε ένα κλειστό δοχείο και ταυτόχρονα η στάθμη του υγρού είναι κάτω από ένα όριο ασφαλείας  ή  εναλλακτικά  χειροκίνητα  μέσω  πλήκτρων  επαφής  start – stop  με  συγκράτηση.   ( 0,90 ).