ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΞΑΝΘΗΣ

#### ΤΜΗΜΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΟΔΟΣ:       ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015

ΜΑΘΗΜΑ:   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   ΚΑΙ   ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

### ΔΙΔΑΣΚΩΝ : 	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ   Σ.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Επίκουρος   Καθηγητής  Δ.Π.Θ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΞΕΤΑΣΗΣ  :     2  ΩΡΕΣ .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   Η  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΤΑ  ΠΡΩΤΑ   30   ΛΕΠΤΑ.

ΤΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :  ………………………….………….…………   Α.Μ.   ……………..

ΘΕΜΑ  1Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)   Να  εξηγηθεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του  γραμμικού  μεταβλητού  διαφορικού μετασχηματιστή   (LVDT)    και   να   δοθούν   δύο   τουλάχιστον   παραδείγματα  εφαρμογών   του .    ( 0.90 ).

β)    Να   συγκριθεί   η  λειτουργία   του  ελεγχόμενου  ανορθωτή  πυριτίου  ( SCR )   με  την  λειτουργία  της  συμβατικής  διόδου.  Ποια  η  διαφορά  του  με  το  GTO ;    ( 0.80 ).

γ)   Ποια  τα  είδη  των  ανορθωτών  και  ποια  έχουν  την  μεγαλύτερη  και την μικρότερη  κυμάτωση  ( ripple )  στην  έξοδο ;     ( 0.80 ).

ΘΕΜΑ  2Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Ποια  τα  κύρια  είδη  σχεδίασης   αντιστροφέων   και  ποια  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  τους.     (0.90)

β)  Τι  είναι  οι  αναγεννητικοί  μηχανισμοί  και  σε  ποιες  εφαρμογές  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν ;  ( 0.80 ).

γ)  Να  εξηγηθεί  η  έννοια  της  ανοικτής  και  κλειστής  μετάβασης  κατά  την  εκκίνηση  κινητήρων  και ποια η διαφορά  σε σχέση  με τον ηλεκτρονικό  ομαλό  εκκινητή;  ( 0.80 ).

ΘΕΜΑ  3Ο :    ( Μονάδες  2.50 ).

α)  Από  ποια  μέρη  αποτελείται  ένας  μετατροπέας  συχνότητας  και  ποια  η  λειτουργία  του  κάθε  μέρους.   ( 0.80 ).

β)   Με  ποιους  τρόπους  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  η  μεταβολή  της  ταχύτητας  περιστροφής  σε  επαγωγικό  κινητήρα.  ( 0.90 ).

γ)   Σε  μηχανισμό  μεταβλητής  συχνότητας  VVVF  να  εξηγηθεί  πως  μεταβάλλεται  η  τάση  εξόδου  σε  σχέση  με  την  συχνότητα  εξόδου  για  συχνότητες  μικρότερες  και  μεγαλύτερες  της  ονομαστικής  και  για  ποιο  λόγο.   ( 0.80 ).

ΘΕΜΑ  4Ο :    ( Μονάδες  2.50 )

α) Να  εξηγηθεί  η  οπτική  σύζευξη  και  η  μεταγωγή  μηδενός  σε  ηλεκτρονικό  ηλεκτρονόμο   SSR.       ( 0,80 ).

β)  Ποια  τα  βασικά  μέρη  από  τα  οποία  αποτελείται  ένας  PLC  και  να  εξηγηθεί  ο  χρόνος  σάρωσης.    ( 0,80 ).

γ)  Να  γραφεί  πρόγραμμα  σε  γλώσσα  ladder  που  να  ξεκινά  και  να  σταματά  έναν  αναδευτήρα αυτόματα  όταν  η  θερμοκρασία  η  πίεση  και  η  στάθμη  του  υγρού  είναι  οι  επιθυμητές  ή  εναλλακτικά  χειροκίνητα  μέσω  πλήκτρων  επαφής  start – stop  με  συγκράτηση.   ( 0,90 ).